# Dokumentation – Szenario 2: gasförmige Anlieferung (Einspeicherung)

Kurzdokumentation der Annahmen je Prozessschritt. Aufbau wie Szenario 1; Zahlen identisch mit der Excel-Rechenübersicht (Blatt „Einspeicherung S2“).

## Schritt 0 – Netzübergabe

Code: Einspeicherung/Szenario2_gasfoermig/01_02_start_netzuebergabe_filter_messungen.py

| Größe | Wert | Quelle |
| --- | --- | --- |
| Druck | 30 bar | Annahme aus der Vorarbeit (ObertageAnlageRechner). Die alte Tabelle nennt Q-040 (ISO 27913) – dort noch nicht ausgewertet, zu prüfen. |
| Temperatur | 15 °C | Medientemperatur an der Pipeline, wie Szenario 1. |
| Phase (CoolProp) | gas | Berechnet aus p, T mit PhaseSI – bestätigt Szenario-Annahme „gasförmig“. |
| Dichte / Enthalpie | 68,4 kg/m³ / 462,3 kJ/kg | CoolProp (Span & Wagner 1996). |
| Abstand zur Sättigungslinie | p_sat(15 °C) = 50,9 bar; Taupunkt bei 30 bar = −5,6 °C | CoolProp. Das CO₂ ist 20,6 K überhitzt – keine Kondensation in der Übergabe. |

## Schritt 1 – Messtechnik und Filtration

Annahme wie Szenario 1: kein Druckverlust, keine Zustandsänderung angesetzt. Ausgangszustand = Zustand aus Schritt 0 (30 bar, 15 °C).

## Zieldruck am Bohrlochkopf

Wie Szenario 1: Kaverne Version 1 (1200 m, 210 bar am LCCS, Gebirge 10 °C + 0,03 K/m). Gassäule von unten nach oben integriert, dp/dz = ρ(p,T)·g, 600 Schritte à 2 m. Ergebnis: 107,60 bar. Der Zieldruck hängt nur von Kaverne und Gassäule ab, nicht von der Anlieferung – S1 und S2 enden deshalb am selben Druck.

## Schritt 2 – Verdichtung, Kühlung, Pumpe

Code: Einspeicherung/Szenario2_gasfoermig/03_Verdichtung_Kuehlung_Pumpe.py

Gas lässt sich nicht pumpen. Deshalb: Verdichter 1 → Zwischenkühler → Verdichter 2 → Kühler („Verflüssiger“) → Pumpe. Jede Stufe isentrop mit Wirkungsgrad: h_aus = h_ein + (h_s − h_ein)/η, h_s bei gleicher Entropie (PropsSI(H, P, S)). Kühler: abgeführte Wärme q = h_vor − h_nach.

| Annahme | Wert | Quelle |
| --- | --- | --- |
| Zwischendruck | 49 bar | ≈ √(30 · 80): gleiches Druckverhältnis in beiden Stufen (übliche Auslegungsregel). |
| Temperatur nach Zwischenkühler | 40 °C | Annahme aus der Vorarbeit (Kühlwasser) – zu prüfen. |
| Kühler („Verflüssiger“) | 80 bar / 25 °C | Annahme aus der Vorarbeit – zu prüfen. |
| Wirkungsgrad Verdichter | η_V1 = 0,84 / η_V2 = 0,82 | Q-016 (Bielka, Kuczyński, Nagy 2023, S. 4, Kap. 2.3): erste Stufe 84 %, je weitere Stufe −2 %. |
| Wirkungsgrad Pumpe | η_P = 0,80 | Eigene Annahme wie Szenario 1; für die CO₂-Pumpe herstellerseitig zu bestätigen. |
| Druckverlust in Kühlern | keiner | Vereinfachung: Kühler isobar gerechnet. |

| Komponente | Druck [bar] | T aus [°C] | w / q [kJ/kg] | Phase aus (CoolProp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verdichter 1 | 30 → 49 | 55,4 | w = 26,98 | supercritical_gas |
| Zwischenkühler | 49 | 40,0 | q = 20,81 | – |
| Verdichter 2 | 49 → 80 | 83,4 | w = 28,18 | supercritical |
| Kühler | 80 | 25,0 | q = 233,64 | supercritical_liquid |
| Pumpe | 80 → 107,60 | 29,50 | w = 4,39 | supercritical_liquid |
| Summe |  |  | w = 59,55 / q = 254,44 |  |

Hinweis „Verflüssiger“: 80 bar liegen über p_krit (73,8 bar). Es gibt keine echte Kondensation – das CO₂ wird beim Abkühlen stetig dichter (bei 80 bar: 83 °C → 157 kg/m³, 25 °C → 777 kg/m³), am stärksten um die pseudokritische Temperatur (cp-Maximum, ca. 35 °C). Genauer wäre „Kühler auf dichte Phase“.

| Größe | Wert | Quelle |
| --- | --- | --- |
| Durchsatz | 50.000 – 100.000 Nm³/h | Wie Szenario 1 (mit Martina Wall, Uniper, abgestimmte Bandbreite). |
| Massenstrom | 27,5 – 54,9 kg/s | Normdichte (0 °C, 1,01325 bar) × Durchsatz. |
| Antriebsleistung gesamt | 1.635 – 3.270 kW | Massenstrom × 59,55 kJ/kg (Verdichter + Pumpe). |
| Kühlleistung gesamt | 6.986 – 13.972 kW | Massenstrom × 254,44 kJ/kg (Zwischenkühler + Kühler). |

## Vergleich – Durchverdichten (3 Stufen, ohne Pumpe)

Frage: Warum nicht einfach eine dritte Verdichterstufe direkt bis 107,60 bar statt zu kühlen und zu pumpen? Aufbau: gleicher Eintritt (30 bar, 15 °C), gleiches Druckverhältnis in allen drei Stufen ((107,60/30)^(1/3) = 1,531 → 45,9 / 70,3 / 107,6 bar), Zwischenkühlung auf 40 °C, Wirkungsgrade 84 / 82 / 80 % nach Q-016. Am Ende kühlt ein Nachkühler auf denselben Endzustand wie S2 (107,60 bar, 29,50 °C) – nur so ist der Vergleich fair.

| Weg | Arbeit [kJ/kg] | Wärme [kJ/kg] | Leistung bei 100.000 Nm³/h | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 (nur Pumpe) | 2,35 | 0 | 129 kW | dichte Anlieferung |
| S2 (2 Stufen + Kühler + Pumpe) | 59,55 | 254,44 | 3.270 kW | – |
| Durchverdichten (3 Stufen) | 68,02 | 262,91 | 3.735 kW | Stufen: 23,25 / 24,88 / 19,89 |

Ergebnis: Kühlen und Pumpen (S2) braucht rund 12 % weniger Arbeit als Durchverdichten – bei fast gleicher abzuführender Wärme, weil beide beim selben Endzustand ankommen. Grund: Gekühlt werden muss ohnehin, denn die 107,6 bar gelten nur für kaltes, dichtes CO₂ in der Säule. Kühlt man vor der letzten Druckerhöhung, arbeitet eine Pumpe am dichten CO₂ (Arbeit ~ Volumen · Druckerhöhung), statt eines Verdichters am heißen, dünnen Gas.

## Offene Punkte

– Übergabedruck 30 bar: Quelle (Q-040, ISO 27913) noch auswerten.

– Zwischenkühler 40 °C und Kühler 80 bar / 25 °C: Annahmen aus der Vorarbeit, Kühlmedium und Grädigkeit prüfen.

– Wirkungsgrad Pumpe: herstellerseitig bestätigen.

– Druckverluste in Kühlern und Leitungen sind in dieser Baseline-Rechnung vernachlässigt.