Exposé Abschlussarbeit

Von: 			Sarah Maxara

Matrikelnummer 	11426851

Studiengang: 	MA Erneuerbare Energien

Konzeption und übergeordnete prozesstechnische Auslegung einer Obertageanlage zur CO₂-Zwischenspeicherung in Salzkavernen am Beispiel ausgewählter Szenarien

Conceptual and overall process engineering design of the surface facility for the temporary storage of CO₂ in salt caverns, using selected scenarios as examples

In Kooperation mit: 		Uniper Energy Storage GmbH
				Franziusstraße 12, 40219 Düsseldorf

Geplanter Zeitraum:	Wintersemester 2026/27

Betreuer:	Prof. Dr.-Ing. Peter Stenzel

Marcus Eich, Martina Wall

Technology

Arts Sciences

TH Köln

# 1	Ausgangslage und Problemstellung

Die Europäische Union strebt die Klimaneutralität bis 2050 an, Deutschland die Treibhausgasneutralität bis 2045. Beide Zielsysteme erkennen die Abscheidung, den Transport und die Speicherung von Kohlenstoffdioxid (CO₂) ausdrücklich als notwendige Bausteine an, national ausgestaltet über die Carbon Management-Strategie und das Kohlendioxid-Speicherungs- und -Transportgesetz. Hintergrund ist, dass ein Teil der industriellen Emissionen prozessbedingt entsteht und sich auch durch Elektrifizierung oder einen Brennstoffwechsel nicht vermeiden lässt, da das CO₂ aus dem eingesetzten Rohstoff selbst freigesetzt wird. Dies betrifft insbesondere die Zement- und Kalkindustrie sowie die thermische Abfallbehandlung. (Q-002)

Für das Management dieser abzuscheidenden unvermeidbaren CO₂-Mengen ist die Planung einer CO₂-Transportinfrastruktur erforderlich. Fernleitungsnetzbetreiber entwickeln hierfür Konzepte für ein zukünftiges CO₂-Pipelinenetz, das Standorte der Abscheidung mit Nutzungsstandorten der Chemieindustrie sowie mit Hafenstandorten verbindet. Da bestehende Erdgasleitungen die technischen Anforderungen des Transports von CO₂ nicht erfüllen, ist ein Neubau der CO₂-Fernleitungen vorgesehen. (Q-078)

Erzeugung und Abtransport können zeitlich und mengenmäßig voneinander abweichen. Emissionsprofile schwanken saisonal erheblich, und auf der Abnehmerseite begrenzen Havarien, Instandhaltungsmaßnahmen und die Injektionskapazität die Aufnahmefähigkeit. Fehlt eine Pufferkapazität, muss bereits abgeschiedenes CO₂ abgeblasen werden. Modellrechnungen beziffern den Zwischenspeicherbedarf des deutschen Zielnetzes je nach untersuchtem Szenario auf etwa 0,21 bis 1,21 Millionen Tonnen. Die Zwischenspeicherung ist somit sowohl für den Transport als auch für die Weiterverwendung von CO₂ unerlässlich. (Q-002)

Der Aufbau einer Pipeline-Transportinfrastruktur wird voraussichtlich bis etwa 2033 andauern. Die übrigen Transportwege für CO₂ erfordern ebenfalls eine Pufferung und benötigen an den Übergabepunkten geeignete Zwischenspeicher. Im Projekt Northern Lights bildet ein obertägiges Tanklager am Terminal Øygarden die einzige Speicherstufe zwischen Schiffsanlieferung und Injektion. Die geplanten Exportterminals in Wilhelmshaven sehen ebenfalls eine Zwischenlagerung in Tanks vor, um die Schwankungen zwischen Bahnanlieferung und Schiffsabfahrt auszugleichen. Die Zwischenspeicherung wird damit gegenwärtig ausschließlich obertägig gelöst. (Q-013, Q-079)

Obertägige Tanklager stoßen bei größeren CO₂-Mengen an ihre Grenzen: Während die Zwischenspeicheranlage des Projekts Northern Lights rund 8.250 m3 fasst und das Tankvolumen der Wilhelmshavener Terminals durch Grundstücksfläche und Genehmigung begrenzt ist, erreicht eine einzelne Salzkaverne eine Größenordnung von 105 bis 106 m3. Für großvolumige und langfristige Zwischenspeicherbedarfe sind übertägige Tanklager daher nur begrenzt geeignet. Salzkavernen bieten demgegenüber hohe Speicherkapazitäten bei geringem Flächenbedarf, hohe Ein- und Ausspeicherleistungen, geringere spezifische Kosten gegenüber zylindrischen Übertagespeichern sowie umfangreiche Betriebserfahrung aus der Erdgasspeicherung. Begünstigt wird diese Option durch den norddeutschen Salzstockgürtel, dessen bestehende Kavernenspeicher geografisch im Bereich der modellierten und geplanten CO₂-Pipelinekorridore der Fernleitungsnetzbetreiber liegen. Damit stellen Salzkavernen eine besonders geeignete Speicheroption für die großvolumige Zwischenspeicherung innerhalb einer zukünftigen CO₂-Infrastruktur dar. (Q-002, Q-012, Q-032, Q-013, Q-038)

Der Betrieb mit CO₂ unterscheidet sich jedoch deutlich von der etablierten Erdgasspeicherung. Unter Kavernenbedingungen kann CO₂ gasförmig, flüssig oder in dichter beziehungsweise überkritischer Phase vorliegen. Der Phasenübergang stellt ein Risiko dar, und der Kissengasanteil liegt bei gleichen Kavernen und Betriebsbedingungen deutlich höher als bei Erdgas (Q-028, Q-032). Ebenso ist die sicherheitstechnische Bewertung des Betriebs nicht aus der Erdgasspeicherung übertragbar, da sich CO₂ als Stickgas und im Ausströmverhalten grundlegend von Methan unterscheidet. Bislang befindet sich weltweit kein CO₂-Zwischenspeicher im regulären Betrieb, sodass belastbare Betriebserfahrungen in diesem Bereich fehlen. Die o.g. Randbedingungen wirken unmittelbar auf die obertägige Anlagentechnik, die den CO₂-Strom zwischen Netzübergabe und Bohrlochkopf bzw. Kaverne konditioniert. Die Projektskizze DGMK 915 behandelt die Auslegung der Obertageanlage ausdrücklich nur in einem optionalen Arbeitspaket, und die Grundlagenermittlung benennt sie als weiteren Untersuchungsinhalt, ohne sie durchzuführen (Q-019, Q-002).

Die Arbeit entsteht in Kooperation mit der Uniper Energy Storage GmbH, einem der größten Gasspeicherbetreiber Europas. Das Unternehmen betreibt Untertagespeicher in Deutschland, Österreich und Großbritannien mit einer Gesamtkapazität von 82 TWh. Damit verfügt Uniper über jahrzehntelange Betriebserfahrung im Kavernenspeicherbetrieb einschließlich der zugehörigen obertägigen Anlagentechnik sowie über Kavernenstandorte im Bereich der modellierten CO₂-Pipelinekorridore. Neben Erdgas und Wasserstoff untersucht Uniper derzeit auch die Zwischenspeicherung von CO₂ als mögliche Erweiterung des bestehenden Speicherportfolios. Hierzu wurden bereits zwei Konzeptstudien bei der DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH beauftragt (Q-030, Q-029). Parallel wird das Thema in Branchenvorhaben vom DVGW und DGMK bearbeitet, in denen die Auslegung der Obertageanlage jedoch nicht oder nur als optionaler Bestandteil vorgesehen ist (Q-002, Q-019). Der Bedarf an tragfähigen Konzepten für CO₂-Kavernenspeicher besteht damit deutschlandweit und nicht nur unternehmensintern. An dieser Schnittstelle setzt die vorliegende Masterarbeit an.

Die Herausforderung besteht somit darin, die obertägige Anlagentechnik eines CO₂-Kavernenspeichers der Ein- und Ausspeicherung zu bestimmen und auszulegen. Darunter fällt das thermodynamische Zustandsverhalten des CO₂, die erforderliche Gasqualität bzw. Reinheit des CO₂-Stroms, die daraus folgenden Auslegungsanforderungen an die Anlagenkomponenten sowie die Rückwirkung des Kavernenbetriebs auf die Auslegung. Werkstofftechnische Anforderungen und die Bewertung betrieblicher Risiken sind ebenfalls relevante Aspekte, die weiterer Untersuchungen bedürfen, sind jedoch nicht Gegenstand dieser Masterarbeit. Die Fragestellung einer obertägigen Anlage zur Speicherung von CO2 in Salzkavernen leistet damit einen grundlegenden technischen Beitrag zum Aufbau der künftigen CO₂-Infrastruktur. Im Rahmen dieser Masterarbeit werden dementsprechend der Stand der Technik entlang der Prozesskette erfasst, die erforderliche Anlagentechnik abgeleitet und in einem Grundfließschema bzw. Blockfließbild dargestellt. Dadurch wird eine technische Grundlage für die weitere Projektentwicklung unter Berücksichtigung regulatorischer und technischer Rahmenbedingungen geschaffen.

# 2	Zielsetzung / Fragestellung des Projektes

Ziel der Arbeit ist die Entwicklung und Auslegung eines technischen Konzepts der Obertageanlage für die temporäre CO₂-Zwischenspeicherung in Salzkavernen. Die Darstellung erfolgt als Grundfließschema (Blockfließbild) nach DIN EN ISO 10628-1, ergänzt um die charakteristischen Betriebsbedingungen je Prozessschritt.

Am Ende der Arbeit entsteht ein bewertetes Anlagenkonzept mit Auslegungsparametern je Prozessschritt und einer Handlungsempfehlung für die weitere Projektentwicklung.

## 2.1	Zentrale Forschungsfragen

- F1: Welche Prozessschritte und obertägigen Anlagenkomponenten sind für Ein- und Ausspeicherung von CO₂ in einer Salzkaverne technisch notwendig, und wie wirkt sich der Aggregatzustand der Anlieferung am Übergabepunkt (gasförmig oder dichtphasig/flüssig) auf die Prozesskette aus?
(Ergebnis: Grundfließschema je Szenario)

- F2: Welche Zustände (Druck, Temperatur, Phase) durchläuft der CO₂-Strom entlang der Prozesskette, und welche Auslegungsanforderungen leiten sich daraus für die einzelnen Anlagenkomponenten ab?
(Ergebnis: Phasendiagramm + integrierte Prozesspfade)

- F3: Welchen Einfluss haben Realgasverhalten und Joule-Thomson-Effekt auf den Zustandsverlauf bei der Ausspeicherung, welches Hydrat- und Vereisungsrisiko ergibt sich daraus, und welche Rolle spielen dabei Begleitstoffe und Verunreinigungen aus Transport und Speicherung? Wie sind die identifizierten Risiken anlagentechnisch zu bewerten?
(Ergebnis: Quantifizierung des Einflusses von Stoffeigenschaften und Begleitstoffen innerhalb der Prozesskette)

- F4: Worin unterscheiden sich die Prozessketten der CO₂-Zwischenspeicherung von denen der etablierten Erdgas- und Wasserstoffspeicherung, und welche Anlagenkomponenten ergeben sich daraus zusätzlich oder entfallen? 
(Vorwärmeleistung Vergleich etc.)
(Ergebnis: Vergleich und Einordnung des neuen Mediums CO₂ ins Anlagenkonzept einer Erdgas-/ Wasserstoffspeicherung)

## 2.2	Systemgrenze

Betrachtet wird die Anlagentechnik zwischen der Übergabestelle am Transportnetz der Fernleitungsbetreiber und der Kaverne sowie der Rückweg in das Fernleitungsnetz. Es wird keine direkte Einspeicherung am Produzenten betrachten (z.B. direkte Einspeicherung aus der Zementindustrie). Für jeden Prozessschritt der Ein- und Ausspeicherung werden die erforderlichen Anlagenkomponenten bestimmt und anhand definierter Zustandspunkte ausgelegt. Dazu zählen die Verdichtung, Kühlung, Trocknung, Druckreduzierung, Vorwärmung, Mess- und Filtertechnik sowie diverse Aufbereitungstechnologien.

Nicht näher betrachtet werden das Stoffverhalten innerhalb der Kaverne und weitere untertägige technische Fragestellungen, Genehmigungsverfahren sowie eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsrechnung. Eine Ausarbeitung als Verfahrensfließschema (PFD) oder als R&I-Fließschema (P&ID) erfolgt nicht. Die Kaverne wird insoweit einbezogen, wie sie die Randbedingungen der Obertageanlage bei der Ein- bzw. Ausspeicherung bestimmt.

# 3	Stand der Wissenschaft / Technik und Begriffe

## 3.1	Überblick zum Stand der Technik

Die Recherche stützt sich auf eine strukturierte Quellen- und Wissensmatrix mit derzeit 79 erfassten Quellen aus Normen und Regelwerken, wissenschaftlichen Fachartikeln, Forschungs- und Projektberichten, Herstellerunterlagen, internen Studien sowie Fachvorträgen. Die Quellen sind thematischen Clustern zugeordnet und werden hinsichtlich Relevanz, Belastbarkeit und Verwertbarkeit für die Arbeit bewertet. Die nachfolgende Darstellung fasst den Stand der Technik entlang der Prozesskette kurz zusammen und benennt je Themenfeld offenen Punkte. Die vollständige Matrix ist dem Anhang beigefügt und und dokumentiert den aktuellen Bearbeitungsstand der Recherche.

|  | Themenfeld | Stand der Technik | Offen | Cluster und Quellen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Rahmen, Infrastruktur und Zwischenspeicherbedarf | Rechtsrahmen gesetzt, Netzentwürfe und Bedarfsmengen liegen vor | Keine Investitionsentscheidung; Form der Zwischenspeicherung offen | T01, T02, T07, T08 — Q-002, Q-013, Q-020, Q-032, Q-037, Q-040, Q-041, Q-042, Q-044, Q-046, Q-078, Q-079 |
| 3.3 | Stoffdaten und Phasenverhalten | Reinstoffdaten über Span-Wagner vollständig verfügbar | Daten für Gemische mit Begleitstoffen begrenzt | T03, T15 — Q-001, Q-007, Q-009, Q-010, Q-024, Q-028, Q-044, Q-059 |
| 3.4 | CO₂-Qualität und Begleitstoffe | Transportspezifikationen normativ gefasst | Stoffeinträge aus Sole und Speicherhistorie nicht quantifiziert | T04 — Q-001, Q-002, Q-005, Q-006, Q-019, Q-030, Q-031, Q-040, Q-045 |
| 3.5 | Salzkavernen als Speicher | Herstellung und Betrieb aus der Erdgasspeicherung etabliert; CO₂-Simulationen liegen vor | Weltweit kein CO₂-Kavernenspeicher in Betrieb; keine Betriebserfahrung | T11 — Q-003, Q-012, Q-019, Q-028, Q-029, Q-030, Q-031, Q-033, Q-035, Q-036, Q-038, Q-039, Q-043, Q-059 |
| 3.6 | Einspeicherung: Verdichtung, Kühlung, Trocknung | Mehrstufige Verdichtung und beide Trocknungsverfahren industriell erprobt | Verfahrensauswahl für den Kavernenbetrieb nicht entschieden | T05, T09 — Q-016, Q-017, Q-018, Q-029, Q-035, Q-036, Q-047, Q-048, Q-049, Q-050, Q-051, Q-063, Q-077 |
| 3.7 | Ausspeicherung: Entspannung und Vorwärmung | Joule-Thomson-Effekt und Hydratbildung grundsätzlich beschrieben | Keine Auslegungsdaten zur Vorwärmleistung — Schwerpunkt der eigenen Rechnung | T10 — Q-011, Q-012, Q-015, Q-028, Q-029, Q-035, Q-036, Q-050, Q-051, Q-058, Q-059 |
| 3.8 | Werkstoffe und Korrosion | Korrosionsmechanismen und Werkstoffempfehlungen für den Transport dokumentiert | Übertragung auf die Obertageanlage und Bestandskomponenten offen | T06 — Q-003, Q-004, Q-029, Q-031, Q-039, Q-045, Q-071, Q-074, Q-075 |
| 3.9 | Messtechnik und Monitoring | Coriolis- und Ultraschallverfahren im CO₂-Transport erprobt | Erhöhte Messunsicherheit in dichter Phase; Bohrlochmessgrößen zu klären | T12 — Q-021, Q-022, Q-023, Q-025, Q-026, Q-027, Q-052, Q-053, Q-054, Q-055, Q-056, Q-057, Q-077 |
| 3.10 | Sicherheit und Risikobewertung | Ausströmmodelle für Zweiphasenströmung verfügbar | Keine Gefährdungsbeurteilung für den CO₂-Kavernenbetrieb | T13 — Q-015, Q-028, Q-043, Q-044, Q-058, Q-059, Q-062, Q-064, Q-065 |
| 3.11 | Wirtschaftliche Einordnung | Kostenkennwerte aus Projektstudien vorhanden | Kein belastbarer Vergleich Kaverne gegenüber Tanklager | T14 — Q-018, Q-020, Q-029, Q-032, Q-034, Q-060, Q-063, Q-066, Q-074 |

## 3.2	Rahmen, Infrastruktur und Zwischenspeicherbedarf

Die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für Abscheidung, Transport und Speicherung von CO₂ sind auf europäischer und nationaler Ebene weitgehend festgelegt. Das Europäische Klimagesetz verankert die Klimaneutralität bis 2050, die Netto-Null-Industrie-Verordnung gibt für die Europäische Union eine Injektionskapazität von mindestens 50 Millionen Tonnen jährlich bis 2030 vor.

National verpflichtet das Klimaschutzgesetz (§ 3 Abs. 2 KSG) auf Treibhausgasneutralität bis 2045, die Carbon Management-Strategie konkretisiert den Aufbau einer privatwirtschaftlich betriebenen CO₂-Infrastruktur, und das seit dem 28.12.2025 geltende Gesetz zur dauerhaften Speicherung und zum Transport von Kohlendioxid (KSpTG) eröffnet die dauerhafte geologische Speicherung in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone. Die Onshore-Speicherung bleibt ausgeschlossen und kann von den Ländern nur über eine Opt-in-Regelung zugelassen werden (§ 2 Abs. 5 KSpTG). (Q-002)

Für den Transport liegen Netzentwürfe und Mengengerüste für Deutschland vor. Der Pipelinetransport erfolgt üblicherweise in dichter Phase bei Drücken zwischen 80 und 200 bar, der Schiffstransport dagegen flüssig bei 7 bis 45 bar und tiefen Temperaturen. Der Zwischenspeicherbedarf des modellierten deutschen Zielnetzes wird orientierend mit 0,21 bis 1,21 Millionen Tonnen beziffert. Offen bleibt, in welcher Form diese Kapazität bereitgestellt wird: Für keines der Netzprojekte besteht bislang eine endgültige Investitionsentscheidung, und die Studien treffen keine Aussage zur technischen Umsetzung der Zwischenspeicherung.

Cluster T01, T02, T07, T08 — Q-002, Q-013, Q-020, Q-032, Q-037, Q-040, Q-041, Q-042, Q-044, Q-046, Q-078, Q-079

## 3.3	Stoffdaten, Phasenverhalten und Berechnungsgrundlagen

Die thermodynamischen Eigenschaften von reinem CO₂ sind über die Referenzzustandsgleichung nach Span und Wagner vollständig beschrieben und über die Datenbanken NIST und CoolProp zugänglich.

Der kritische Punkt liegt bei 31,0 °C und 73,8 bar, der Tripelpunkt bei −56,6 °C und 5,18 bar. Charakteristisch für die Anwendung ist das ausgeprägte Realgasverhalten: Im Speicherzustand um 210 bar und 50 °C liegt der Realgasfaktor bei etwa 0,43, die Dichte bei rund 796 kg/m3. Der positive Joule-Thomson-Koeffizient führt bei isenthalper Drosselung zu einer deutlichen Abkühlung, was bei der Druckreduzierung in der Ausspeicherung berücksichtigt werden muss.

Während Erdgas den gesamten Speicherzyklus gasförmig durchläuft, wechselt CO₂ im gleichen Druckbereich zwischen flüssiger, überkritischer und gasförmiger Phase. Jeder Wechsel verändert Dichte, Enthalpie und Schallgeschwindigkeit sprunghaft. Belastbare Stoffdaten für Gemische mit Begleitstoffen sind demgegenüber deutlich schlechter verfügbar als für den Reinstoff, obwohl bereits geringe Konzentrationen das Phasenverhalten verschieben.

Cluster T03, T15 — Q-001, Q-007, Q-009, Q-010, Q-024, Q-028, Q-044, Q-059

## 3.4	CO₂-Qualität und Begleitstoffe

Anforderungen an die Transportqualität sind normativ in DIN EN ISO 27913 und im DVGW-Regelwerk C 260 gefasst. In diesen Regelwerken wird eine Reinheit von mindestens CO₂ ≥ 95 Vol.-% sowie die Abwesenheit freien Wassers gefordert. Die Grenzwerte der Netzbetreiber sind bislang primär korrosionsschutzgetrieben und befinden sich noch in Diskussion. Kritisch sind einerseits reaktive Spurenstoffe wie Sauerstoff, Stickoxide, Schwefeloxide und Schwefelwasserstoff, die in Verbindung mit Wasser Säuren bilden, andererseits Wasser und Glykole sowie inerte Komponenten wie Stickstoff und Methan, die den Siedepunktdruck und die Phasengrenzen verschieben.

Für die Zwischenspeicherung kommt eine speicherspezifische Fragestellung hinzu: Sole, Blanketmedien und Rückstände aus der Speicherhistorie können die Zusammensetzung des CO₂ während der Speicherung verändern. Welche Stoffeinträge dabei in welcher Größenordnung auftreten und welche Aufbereitung vor der Rückgabe in das Transportnetz erforderlich ist, ist Gegenstand laufender Forschungsvorhaben und bislang nicht belastbar quantifiziert.

Cluster T04 — Q-001, Q-002, Q-005, Q-006, Q-019, Q-030, Q-031, Q-040, Q-045

## 3.5	Salzkavernen als Speicher

Herstellung, Auslegung und Betrieb von Salzkavernen sind aus der Erdgas- und Erdölspeicherung umfassend etabliert. Kavernen werden durch Aussolung erstellt und erreichen geometrische Volumina bis rund 1 Mio. m3 bei Durchmessern bis 90 m und Höhen bis 500 m. Für den CO₂-Betrieb liegen thermodynamische Analysen und Simulationen vor, die das Phasenverhalten unter Kavernenbedingungen, das zulässige Betriebsdruckfenster und den Kissengasanteil beschreiben. Letzterer liegt mit etwa 68 bis 78 Prozent deutlich über dem Wert für Erdgas von etwa 41 bis 43 Prozent.

Bei dieser Arbeit handelt es sich jedoch ausschließlich um theoretische Berechnungen. Weltweit ist kein Kavernenspeicher in Betrieb, in dem Kohlenstoffdioxid zwischengespeichert wird. Als offene Punkte werden insbesondere die Mehrphasenströmung im Bohrloch, die Lage des Phasenübergangs im verrohrten Bereich sowie die Wechselwirkungen im System aus Kohlenstoffdioxid, Sole und Kohlenwasserstoffen benannt.

Cluster T11 — Q-003, Q-012, Q-019, Q-028, Q-029, Q-030, Q-031, Q-033, Q-035, Q-036, Q-038, Q-039, Q-043, Q-059

## 3.6	Einspeicherung: Verdichtung, Kühlung und Trocknung

Die mehrstufige Verdichtung mit Zwischenkühlung ist für CO₂ Stand der Technik und industriell erprobt sowohl in der Prozessindustrie als auch in CCS- und CCU-Anwendungen; herstellerseitig werden insbesondere Getriebeverdichter für diesen Anwendungsfall angeboten. Oberhalb des kritischen Drucks lässt sich die erforderliche Dichte alternativ über Kühlung und anschließende Verpumpen erreichen, was den Leistungsbedarf und den Platzbedarf gegenüber einer reinen Verdichtung verringert.

Für die Trocknung stehen die Absorption mit Triethylenglykol und die Adsorption an Molekularsieben zur Verfügung. Unpolare Adsorbentien wie Aktivkohle sind hierfür ungeeignet, da sie Wasser nur schwach und gegenüber CO₂ unselektiv binden und die geforderten Taupunkte nicht sicher erreichen; sie kommen aber für die Abtrennung von Kohlenwasserstoffen in Frage (Q-081). Die Glykoltrocknung wird für den Kavernenbetrieb allerdings wegen eines möglichen Glykolaustrags in den Speicher in Frage gestellt. Zur Filtration und Flüssigkeitsabscheidung existieren herstellerseitige Auslegungsunterlagen. Welche Verfahrenskombination für einen CO₂-Kavernenspeicher geeignet ist, ist in der Literatur noch nicht konkret beschrieben.

Cluster T05, T09 — Q-016, Q-017, Q-018, Q-029, Q-035, Q-036, Q-047, Q-048, Q-049, Q-050, Q-051, Q-063, Q-077

## 3.7	Ausspeicherung: Entspannung und Vorwärmung

Die Ausspeicherung ist der am wenigsten dokumentierte Teil der Prozesskette, da es bisher noch keine spezifischen Dokumentationen von Ausspeicherungen von CO₂ aus Salzkaverne gibt. Aufgrund des positiven Joule-Thomson-Koeffizienten kühlt der CO₂-Strom bei der Druckreduzierung stark ab, wodurch Vereisung und Hydratbildung möglich werden und eine aktive Vorwärmung erforderlich ist. Hydratbildung und ihre Auswirkungen auf die Injektivität sind in der Literatur beschrieben, ebenso die grundsätzliche Notwendigkeit einer Temperierung.

Quantitative Auslegungsdaten zur erforderlichen Vorwärmeleistung bei der Druckreduzierung während der Ausspeicherung aus einem CO₂-Zwischenspeicher liegen bislang nicht vor. Ebenso wenig belastbare Angaben zum Zustandsverlauf entlang der Ausspeicherstrecke. Hinzu kommt der Phasenübergang mit der damit einhergehenden Volumenänderung, der zusätzliche Anforderungen an die Auslegung stellt. Dieser Teil der Prozesskette bildet den Schwerpunkt der eigenen Berechnungen.

Cluster T10 — Q-011, Q-012, Q-015, Q-028, Q-029, Q-035, Q-036, Q-050, Q-051, Q-058, Q-059

## 3.8	Werkstoffe und Korrosion

Die Korrosionsmechanismen von Kohlenstoffdioxid in Anwesenheit von Wasser sind in der Literatur untersucht. Entscheidend ist nicht der Wassergehalt, sondern das Ausfallen einer freien Wasserphase an der Stahloberfläche der z.B. Rohrleitungen. Gelöstes Wasser in dichter Phase wirkt hingegen nicht korrosiv. Da die Löslichkeitsgrenze am Phasenwechsel springt, sind gerade Druck- und Temperaturänderungen im Prozess kritisch zu betrachten. Auf der Ausspeicherseite ist der Strom durch den Kontakt mit Sole jedoch gesättigt und führt freies Wasser mit, sodass dort von einer wasserführenden Strömung auszugehen ist. Für Elastomerdichtungen ist zusätzlich die schnelle Gasdekompression relevant, die allerdings spontane Entspannungsvorgänge voraussetzt und im Kavernenbetrieb daher nicht vorgesehen sind.

Werkstoffempfehlungen für Transportsysteme sind dokumentiert und sehen Kohlenstoffstahl als Regelwerkstoff mit gezielter Aufwertung auf höherlegierte Werkstoffe an kritischen Stellen vor. Eine Übertragung auf die Obertageanlage eines Kavernenspeichers steht aus. Offen ist insbesondere die Eignung von Bestandskomponenten bestehender Erdgasstationen sowie der Nachweis der Tieftemperaturzähigkeit für die durch Drosselung beanspruchten Anlagenteile.

Cluster T06 — Q-003, Q-004, Q-029, Q-031, Q-039, Q-045, Q-071, Q-074, Q-075

## 3.9	Messtechnik und Monitoring

Für die Mengenmessung im CO₂-Transport sind Coriolis- und Ultraschallverfahren erprobt; Übersichtsarbeiten und Herstellerangaben liegen vor, ebenso Untersuchungen zur Messgenauigkeit in mehrkomponentigen Gemischen. Die Abrechnung erfolgt massenbezogen. Bekannt ist, dass die Messunsicherheit in dichter Phase und bei schwankender Zusammensetzung deutlich höher liegt als im Erdgasbetrieb, was im Hinblick auf die emissionshandelsrechtliche Nachweispflicht relevant ist.

Für die Überwachung im Bohrloch stehen Druck- und Temperaturaufnehmer sowie faseroptische Verfahren zur verteilten Temperaturmessung zur Verfügung, die in CO₂-Speicherprojekten bereits eingesetzt wurden. Welche Messgrößen im Kavernenbetrieb dauerhaft erfassbar sind, ist noch zu klären.

Cluster T12 — Q-021, Q-022, Q-023, Q-025, Q-026, Q-027, Q-052, Q-053, Q-054, Q-055, Q-056, Q-057, Q-077

## 3.10	Sicherheit und Risikobewertung

Das Gefährdungsbild von Kohlenstoffdioxid unterscheidet sich grundlegend von dem des Erdgases. CO₂ ist nicht brennbar, wirkt jedoch als Stickgas und ist schwerer als Luft, sodass es sich in Senken sammelt. Bei einer Freisetzung aus dichter Phase erfolgt die Entspannung zweiphasig unter Bildung sehr tiefer Temperaturen bis hin zu Trockeneis. Methodische Ansätze zur Berechnung von Zweiphasen-Ausströmvorgängen stehen zur Verfügung.

Eine Gefährdungsbeurteilung für den Betrieb eines CO₂-Kavernenspeichers liegt nicht vor. Im Quellenbestand fehlen zudem die einschlägigen sicherheitsrechtlichen Grundlagen sowie Verfahren zur Ausbreitungsrechnung schwerer Gase. Diese sind im Verlauf der Arbeit zu ergänzen.

Cluster T13 — Q-015, Q-028, Q-043, Q-044, Q-058, Q-059, Q-062, Q-064, Q-065

## 3.11	Wirtschaftliche Einordnung

Kostenkennwerte für CO₂-Transport und -Speicherung liegen aus älteren Übersichtsarbeiten sowie aus projektbezogenen Kostenschätzungen vor. Die untertägige Zwischenspeicherung gilt gegenüber zylindrischen Obertagespeicher bei großen Volumina als kostengünstiger. Eine belastbare Gegenüberstellung der Investitions- und Betriebskosten für einen CO₂-Kavernenspeicher gegenüber einer obertägigen Tanklösung fehlt. Im Rahmen dieser Arbeit erfolgt lediglich eine qualitative Einordnung auf Basis vorliegender Kennwerte.

Cluster T14 — Q-018, Q-020, Q-029, Q-032, Q-034, Q-060, Q-063, Q-066, Q-074

## 3.12	Zentrale Begriffe

Dichte bzw. überkritische Phase – Oberhalb des kritischen Punktes (ca. 31,0 °C / 73,8 bar; Q-001) liegt CO₂ überkritisch vor. Als dichte Phase wird ein flüssigkeitsähnlich dichter Zustand ohne ausgeprägte Phasengrenze bezeichnet, der für Transport und Speicherung angestrebt wird.

Joule-Thomson-Effekt – Temperaturänderung eines realen Gases bei isenthalper Drosselung. CO₂ besitzt einen positiven Joule-Thomson-Koeffizienten und kühlt beim Entspannen ab. Dies ist für die Druckreduzierung sowie das Vereisungs- und Hydratrisiko bei der Ausspeicherung maßgeblich (Q-010, Q-015).

Zwischenspeicherung — Temporäre Speicherung zur betrieblichen Entkopplung von Quellen, Transportinfrastruktur und Senken. Abzugrenzen von der dauerhaften geologischen Speicherung, die auf die endgültige Abtrennung vom atmosphärischen Kreislauf zielt (Q-002).

Kissengas und Arbeitsgas — Das Kissengas verbleibt zur Aufrechterhaltung des Mindestdrucks dauerhaft im Speicher, das Arbeitsgas ist der nutzbare Anteil. Bei CO₂ liegt der Kissengasanteil mit etwa 68 bis 78 Prozent deutlich über dem von Erdgas mit etwa 41 bis 43 Prozent (Q-028).

Obertageanlage — Gesamtheit der obertägigen verfahrenstechnischen Einrichtungen zwischen Netzanbindung und Kavernenkopf, die den CO₂-Strom für die Ein- und Ausspeicherung konditioniert. Bildet die Systemgrenze dieser Arbeit.

# 4	Eigene Vorgehensweise / Methoden

Die Bearbeitung erfolgt entlang der Prozesskette der Ein- und Ausspeicherung. Methodisch verbindet die Arbeit eine strukturierte Literatur- und Regelwerksrecherche mit eigenen thermodynamischen Berechnungen sowie einer Abstimmung technischer Randbedingungen mit Fernleitungsnetzbetreibern und Komponentenherstellern. Die Arbeitsschritte bauen aufeinander auf: Jeder Schritt liefert die Eingangsgrößen des folgenden.

## 4.1	Literaturrecherche und Strukturierung

Fortführung und Pflege der bestehenden Quellen- und Wissensmatrix in Excel, in der die Quellen nach Themenclustern geordnet und hinsichtlich Relevanz und Belastbarkeit bewertet werden. 
Einbezogen werden Normen und Regelwerke, wissenschaftliche Publikationen, Forschungs- und Projektberichte sowie Herstellerunterlagen. Ergänzt wird die Recherche durch Anfragen an Fernleitungsnetzbetreiber und Komponentenhersteller, um Randbedingungen zu definieren, die nicht öffentlich dokumentiert sind.

Ergebnis: Stand der Technik je Themenfeld und Eingrenzung der Forschungslücken.

## 4.2	Systemabgrenzung, Randbedingungen und Szenarienbildung

Festlegung der Bilanzgrenze sowie der prozesstechnischen Ein- und Austrittszustände. Da der Anlieferzustand die erforderliche Anlagentechnik bestimmt, werden mehrere Anlieferszenarien definiert und je Szenario als Grundfließschema nach DIN EN ISO 10628-1 abgebildet. Die Szenarien legen fest, welche Prozessschritte im Weiteren zu betrachten sind.

Ergebnis: definierte Zustandspunkte im Grundfließschema.

## 4.3	Zustandsberechnung der Prozessschritte von CO₂

Für jeden Prozessschritt werden die Zustandsgrößen Druck, Temperatur, Phase, Dichte, Enthalpie und Joule-Thomson-Koeffizient berechnet. Die Stoffwerte werden bisher mit der Open-Source-Bibliothek CoolProp ermittelt, die für CO₂ die Referenzzustandsgleichung nach Span und Wagner (1996) beinhaltet. Der Zugriff erfolgt über Python. Die Gleichung ist identisch zu der in NIST REFPROP hinterlegten Gleichungen.

Je Prozessschritt wird die zugehörige Zustandsänderung als eigene Berechnungsfunktion modelliert, etwa die isentrope Verdichtung mit Wirkungsgrad für Pumpe und Verdichter, die isenthalpe Drosselung, die Enthalpiebilanz für Wärmeübertrager oder die schrittweise Integration der hydrostatischen Grundgleichung für die Gassäule im Bohrloch. Die Komponenten werden anschließend in der Reihenfolge des Grundfließschemas verkettet. Ergänzende Auswertungen erfolgen in Excel. Die Zustandsverläufe werden zusätzlich im p-T-Diagramm dargestellt, um das Verhalten des CO₂-Stroms entlang der Prozesskette nachvollziehbar zu machen.

Für diesen ersten Berechnungsansatz ist anzumerken, dass die Zustandsgleichung nach Span und Wagner für reines CO₂ gilt. Die Berechnungen setzen daher einen Reinstoff als Basisfall voraus. Für Mehrkomponentengemische sind eigene Mischungs-Zustandsgleichungen wie GERG-2008 oder EOS-CG erforderlich, die in CoolProp nicht hinterlegt sind. Bei verfügbarer Lizenz könnte daher ergänzend der Prozesssimulator Aspen HYSYS herangezogen werden, um den Einfluss von Begleitstoffen auf Phasenlage und Zustandsverlauf entsprechend Forschungsfrage F3 abzubilden sowie Apparate zu modellieren, die sich mit der Eigenimplementierung nicht sinnvoll erfassen lassen. Andernfalls wird der Einfluss der Verunreinigungen qualitativ auf Basis von Literaturwerten abgeschätzt und als Sicherheitszuschlag auf die Auslegung berücksichtigt.

Ergebnis: Zustandspunkte entlang beider Prozesspfade.

## 4.4	Vergleich der Prozessketten von CO₂, Erdgas und Wasserstoff

Die für CO₂ erstellten Grundfließschemata werden den Prozessketten der Erdgas- und der Wasserstoffspeicherung gegenübergestellt. Verglichen werden die erforderlichen Prozessschritte sowie die Auslegung einzelner Komponenten unter jeweils gleichen Randbedingungen. Herausgearbeitet wird, welche Anlagenteile bei CO₂ zusätzlich erforderlich sind, welche entfallen und welche abweichend auszulegen sind. Grundlage sind die eigenen Berechnungen für CO₂ sowie Literatur- und Regelwerksangaben für Erdgas und Wasserstoff.

Ergebnis: Einordnung des Mediums CO₂ gegenüber dem etablierten Anlagenkonzept der Untertagespeicherung in Salzkavernen.

## 4.5	Validierung

Abgleich des Rechenmodells mit veröffentlichten Ergebnissen einer vergleichbaren thermodynamischen Untersuchung, um die Belastbarkeit der eigenen Berechnungen nachzuweisen. Modell, Rechenwege und Versionsstand der verwendeten Stoffdatenbibliothek werden dokumentiert, um die Nachvollziehbarkeit sicherzustellen.

Ergebnis: validiertes Rechenmodell.

# 5	Vorläufige Gliederung und Zeitplanung

Die Gliederung folgt dem Aufbau aus dem Merkblatt für Abschlussarbeiten: Grundlagen ohne Berechnungen, anschließend Methodik, Hauptteil, Diskussion, Fazit und Ausblick.

## 5.1	Vorläufige Gliederung

- Einleitung

  - Hintergrund und Motivation

  - Zielsetzung, Problemstellung und Forschungsfragen

- Grundlagen und Stand der Technik

  - CO₂-Infrastruktur und Zwischenspeicherbedarf in Deutschland

  - Rechtlicher und regulatorischer Rahmen

  - Salzkavernen als Untertagespeicher

  - Nutzungskonkurrenz zwischen CO₂, Methan und Wasserstoff

  - Bisherige Untersuchungen zur CO₂-Speicherung in Salzkavernen

- Stoffliche Grundlagen von CO₂

  - Phasenverhalten und thermodynamische Stoffdaten

  - Realgasverhalten und Joule-Thomson-Effekt

  - CO₂-Qualität und Begleitstoffe

  - Wasser, Hydratbildung und Trocknung

  - Werkstoffverhalten und Korrosion

- Methodik

  - Systemabgrenzung und Referenzbedingungen

  - Szenarienbildung und Grundfließschemata

  - Berechnungsmodell und Stoffwertermittlung

  - Validierung des Rechenmodells

- Prozesskette und Anlagenauslegung

  - Übergabe, Filtration und Messtechnik

  - Einspeicherung — Szenario 1: Anlieferung in dichter Phase

  - Einspeicherung — Szenario 2: Gasförmige Anlieferung

  - Kavernenbetrieb und Rückwirkung auf die Anlage

  - Ausspeicherung: Druckreduzierung, Vorwärmung und Aufbereitung auf Rückgabequalität — Szenario 1: Rückgabe in dichter Phase

  - Ausspeicherung: Druckreduzierung, Vorwärmung und Aufbereitung auf Rückgabequalität — Szenario 2: Rückgabe in gasförmiger Phase

  - Komponentenauswahl und Auslegungsparameter

- Vergleich mit der Erdgas- und Wasserstoffspeicherung

  - Unterschiede im Stoffverhalten unter Kavernenbedingungen

  - Gegenüberstellung der Prozessketten

  - Auslegungsrelevante Abweichungen am Beispiel der Vorwärmleistung

- Diskussion

  - Gegenüberstellung der Szenarien

  - Kritische Bewertung der Methodik und Ergebnisse

- Fazit

- Ausblick

  - Werkstoff- und Korrosionsanforderungen

  - Sicherheits- und Risikobetrachtung

  - Weiterer Untersuchungsbedarf

## 5.2	Zeitplanung

Das Zeitgerüst bezieht sich auf die 19-wöchige Bearbeitungszeit der Masterarbeit. Die konkreten Kalenderdaten werden nach Festlegung des Startdatums im Anmeldegespräch ergänzt. Während der gesamten Bearbeitungszeit erfolgt ein zweiwöchentliches Reporting an die Betreuenden; zusätzlich sind Zwischenstandspräsentationen beim Kooperationspartner und der TH Köln vorgesehen.

| Woche | Arbeitspaket | Meilenstein |
| --- | --- | --- |
| 1–3 | Einleitung, Grundlagen: Quellen- und Wissensmatrix finalisieren, unvollständige Literaturangaben vervollständigen und ergänzen, Stand der Technik erfassen. | Kapitel 2 und 3 |
| 3–5 | Methodik: Systemabgrenzung und Referenzbedingungen festlegen; Rechenmodell aufsetzen und gegen Literaturwerte validieren | Validiertes Rechenmodell (Kapitel 4) |
| 5–8 | Hauptteil: Einspeicherung: Zustandsberechnung entlang der zu untersuchenden Szenarien | Zustandspunkte je Prozessschritt (Kap. 5.1–5.3) |
| 8–10 | Hauptteil: Kavernenbetrieb: Gassäule, zyklischer Betrieb und Rückwirkung auf die Anlagenauslegung | Kavernenbetrieb ausgewertet (Kap. 5.4) |
| 10–12 | Hauptteil: Ausspeicherung: Druckreduzierung und Vorwärmung; Komponentenauswahl und Auslegung, Rückmeldungen der Hersteller einarbeiten | Komponentenliste mit Auslegungsparametern (Kap. 5.5, 5.6) |
| 12–14 | Vergleich mit der Erdgas- und Wasserstoffspeicherung | Kapitel 6 |
| 14–16 | Diskussion, Fazit und Ausblick; Gesamtkonzept zusammenführen | Kapitel 7, 8 und 9 |
| 16–19 | Korrekturlesen, Formatierung, Abgabe; Vorbereitung des Kolloquiums | Abgabe |

Geplante Anmeldung: [Datum]    Geplante Abgabe: [Datum]

Hinweise

- Sperrvermerk?

- Reporting: Meilensteinpräsentationen, Zwischenstands Besprechungen

- Antrag für externe PrüferInnen

- Kolloquium Ende Februar? – genaue Anmeldung und Abgabedatum absprechen

# 6	Grundlegende Literatur

Nachfolgend sind die zentralen Quellen aufgeführt, auf die im Exposé bereits direkt Bezug genommen wird. Die vollständige Quellen- und Wissensmatrix ist dem Anhang beigefügt.

[Q-001] DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (2024): DVGW C 260 (A) – Properties of Carbon Dioxide and Carbon Dioxide Streams. Technische Regel / Code of Practice, Entwurf.

[Q-002] DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH; DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut des KIT; Gas- und Wärme-Institut Essen e. V.; DVGW-Forschung (2026): CO₂-Management – Phase I: Grundlagenermittlung / CO₂START. DVGW-Forschungsbericht G 202434.

[Q-003] IfG – Institut für Gebirgsmechanik GmbH; UGS Untergrundspeicher- und Geotechnologie-Systeme GmbH; CTU Prague u. a. (2022): Energiespeicherung in Salzkavernen mit superkritischem CO₂ – ESsCO₂. Abschlussbericht, FKZ 03ET6154.

[Q-012] DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH; Udo Lubenau (2026): Erfahrungen und Potenziale der CO₂-Speicherung. Präsentation im DBI-CO₂-Fachforum.

[Q-013] DGMK e. V. (2025): Wissenschaftliche Studie zum nationalen und internationalen technischen Stand der Speicherung und des Pipeline-Transports von CO₂. Forschungsbericht DGMK 887.

[Q-019] DBI / DGMK (2026): Bewertung bestehender Untertagespeicher für die CO₂-Zwischenspeicherung. Projektskizze DGMK 915.

[Q-028] Buzogany, R.; Kruck, O. (2022): CO₂ – Storage in Salt Caverns: Thermodynamic Analysis and Challenges. SMRI Fall 2022 Conference Paper, DEEP.KBB GmbH / SOCON.

[Q-078] Open Grid Europe GmbH (o. J.): CO₂-Netz – Unser CO₂-Transportnetz startet. Unternehmenswebseite / Infrastrukturprojektübersicht, Abruf: 27.08.2026.

[Q-079] Northern Lights JV DA (o. J.): Northern Lights – CO₂ transport and storage as a service. Unternehmenswebseite / CCS-Infrastrukturprojekt, Abruf: 27.08.2026.

[Q‑081] Bathen, D.; Breitbach, M. (2001): Adsorptionstechnik. Berlin/Heidelberg: Springer, VDI-Buch, insbesondere Kap. 2 „Technische Adsorbentien“, S. 13–44.