# Dokumentation – Stoffmodelle, Phasendiagramme und Validierung

Einspeicherung: Clean Case (reines CO₂) und Worst-Case-Gemisch

Stand: 30.09.2026 · CoolProp 8.0.0 · thermopack 2.2.3

Diese Dokumentation beschreibt, mit welchen Gleichungen die Stoffwerte berechnet werden, wie daraus die Phasendiagramme entstehen, wie die Ergebnisse durch einen Vergleich mit weiteren Rechenmodellen geprüft wurden und wie genau sie sind. Sie gilt für alle Skripte der Einspeicherung (Ordner Clean_CO2 und Begleitstoffe_CO2).

# 1	Ergebnis in Kürze

| Frage | Ergebnis |
| --- | --- |
| Welches Stoffmodell für reines CO₂? | Span-Wagner-Gleichung (1996) [Q-100], Referenzgleichung für CO₂, ausgewertet mit CoolProp |
| Welches Stoffmodell für das Gemisch? | Mehrfluid-Helmholtz-Modell nach GERG-2008 [Q-101] mit Paarparametern aus GERG-2008 und EOS-CG [Q-102], ausgewertet mit CoolProp |
| Wie wurde geprüft? | Vergleich mit weiteren Rechenmodellen in einer zweiten, unabhängigen Software (thermopack): reines CO₂ gegen 3 Modelle, Gemisch gegen 2 Modelle (Kapitel 8) |
| Reines CO₂ | CoolProp und GERG-2008 (thermopack) stimmen auf ≤ 0,02 % überein |
| Gemisch | Phasengrenze stimmt mit dem originalen GERG-2008 auf ca. 1 bar überein |
| Unsicherheit der Phasengrenze des Gemischs | ± 3 bar (eigene, konservative Festlegung, Kapitel 9) |
| Spurenstoffe im ppm-Bereich | für die Phasengrenze vernachlässigbar: höchstens 0,025 bar Verschiebung gegen ± 3 bar; nur die Hälfte in CoolProp darstellbar; deklariert, nicht gerechnet (Kapitel 10) |
| S1 Netzübergabe (91 bar / 15 °C) | sicher einphasig flüssig: 8,8 bar über der Cricondenbar, also außerhalb von ± 3 bar |
| S2 Kühleraustritt alt (80 bar / 25 °C) | rechnerisch zweiphasig, aber nur 1,1 bar unter der Blasenlinie: innerhalb von ± 3 bar, also nicht sicher auslegbar → neu: 91 bar / 26 °C, 8,8 bar über der Cricondenbar (Kapitel 9.3) |

# 2	Werkzeug: CoolProp und das Backend HEOS

CoolProp ist eine quelloffene Stoffdatenbibliothek [Q-087]. Sie wertet Referenz-Zustandsgleichungen aus der Literatur aus. Die Gleichungen stammen nicht von CoolProp selbst, sondern aus den Originalveröffentlichungen, die CoolProp für jeden Stoff angibt.

HEOS ist keine eigene Gleichung. HEOS steht für „Helmholtz Equation of State“ und bezeichnet in CoolProp den Rechenkern (das „Backend“), der Zustandsgleichungen in Form der Helmholtz-Energie auswertet. Für CO₂ wertet HEOS die Span-Wagner-Gleichung aus. Deshalb liefern beide Schreibweisen im Code dieselben Werte:

- PropsSI("D", "P", p, "T", T, "CO2") in den Clean-Case-Skripten nutzt HEOS automatisch als Standard-Backend.

- AbstractState("HEOS", "CO2&Nitrogen&...") in den Gemisch-Skripten nennt HEOS ausdrücklich, weil das Gemisch einmal eingestellt und dann wiederholt abgefragt wird.

Die Reinstoffgleichungen der sechs Komponenten wurden mit CP.get_fluid_param_string(stoff, "BibTeX-EOS") aus CoolProp abgefragt:

| Komponente | Zustandsgleichung | Gültigkeit laut Titel der Arbeit |
| --- | --- | --- |
| CO₂ | Span & Wagner (1996) [Q-100] | Tripelpunkt bis 1100 K, bis 800 MPa |
| N₂ | Span et al. (2000) [Q-111] | 63,151 bis 1000 K, bis 2200 MPa |
| Ar | Tegeler, Span & Wagner (1999) [Q-112] | Schmelzlinie bis 700 K, bis 1000 MPa |
| CH₄ | Setzmann & Wagner (1991) [Q-113] | Schmelzlinie bis 625 K, bis 1000 MPa |
| H₂ | Leachman et al. (2009) [Q-114] | normaler Wasserstoff |
| CO | Lemmon & Span (2006) [Q-115] | kurze Fundamentalgleichung |

Welche Parameter CoolProp nutzt, kann sich zwischen Versionen ändern. In CoolProp 8.0.0 gelten für die Wasserstoff-Paare (H₂ mit CH₄, N₂, CO, CO₂) noch die Parameter aus GERG-2008 [Q-101]; per Abfrage geprüft (CO₂–H₂: Kunz & Wagner 2012, keine Departure-Funktion). Im Entwicklungsstand nach 8.0.0 werden sie durch die Parameter von Beckmüller et al. (2021) [Q-110] ersetzt [Q-104]. Die verwendete Version (hier 8.0.0) ist deshalb in der Arbeit anzugeben; 02_validierung_stoffmodelle.py gibt sie beim Start aus.

# 3	Reines CO₂: Span-Wagner-Gleichung

Für reines CO₂ nutzt CoolProp die Referenzgleichung von Span und Wagner (1996) [Q-100]. Sie ist eine Fundamentalgleichung für die spezifische Helmholtz-Energie a(ρ, T). Aus dieser einen Funktion folgen alle Zustandsgrößen durch Ableiten. Druck, Enthalpie, Entropie und Wärmekapazität sind deshalb automatisch untereinander konsistent.

## 3.1	Ansatz

Die Helmholtz-Energie wird dimensionslos geschrieben und in einen Idealgasanteil und einen Realgasanteil (Residualanteil) aufgeteilt [Q-100]; frei zugängliche Darstellung in [Q-108], Gl. (6):

a(ρ,T)RT=φ(δ,τ)=φ∘(δ,τ)+φr(δ,τ),  δ=ρρc, τ=TcT

Die Konstanten für CO₂ sind Tc = 304,1282 K, ρc = 467,6 kg/m³, pc = 7,3773 MPa und R = 8,31451 J/(mol·K) bei M = 44,0098 g/mol. Die Werte in CoolProp stimmen damit überein (Abfrage mit PropsSI("Tcrit", "CO2") usw.). Quelle: [Q-100]; [Q-108], Tab. 1.

Der Idealgasanteil beschreibt das Molekül ohne Wechselwirkungen (Translation, Rotation, Schwingungen) [Q-100]; [Q-108], Gl. (11):

φ∘=lnδ+a1∘+a2∘τ+a3∘lnτ+i=48ai∘ln1−exp−τ θi∘

Der Residualanteil beschreibt die Abweichung vom idealen Gas. Er hat 42 Terme mit an Messdaten angepassten Koeffizienten ni [Q-100]; [Q-108], Gl. (12):

φr=i=17ni δdiτti+i=834ni δdiτtie−δci+i=3539ni δdiτtie−αi(δ−εi)2−βi(τ−γi)2+i=4042ni Δbi δ ψ

- Terme 1 bis 7: Polynomterme für das Gasgebiet.

- Terme 8 bis 34: Exponentialterme für Flüssigkeit und dichte Phase.

- Terme 35 bis 39: Gaußterme für die Umgebung des kritischen Punkts.

- Terme 40 bis 42: nichtanalytische Terme, damit die Gleichung das Verhalten direkt am kritischen Punkt richtig wiedergibt (zum Beispiel die stark ansteigende Wärmekapazität).

## 3.2	Zustandsgrößen aus der Helmholtz-Energie

Die Indizes stehen für partielle Ableitungen, zum Beispiel φrδ = ∂φr/∂δ bei konstantem τ. R ist hier die spezifische Gaskonstante R/M. Die Relationen stammen aus [Q-100]; p, h und s sind frei zugänglich in [Q-108], Gl. (7)–(9) und [Q-087], Gl. (2)–(4).

p=ρRT1+δ φδr

hRT=1+τφτ∘+φτr+δ φδr,  sR=τφτ∘+φτr−φ∘−φr

cpR=−τ2φττ∘+φττr+1+δφδr−δτφδτr21+2δφδr+δ2φδδr

## 3.3	Was CoolProp bei einer Abfrage mit p und T macht

Die Gleichung hat Dichte und Temperatur als Variablen, die Skripte geben aber Druck und Temperatur vor. CoolProp löst deshalb die Druckgleichung numerisch nach der Dichte auf [Q-087]. Mit der gefundenen Dichte werden alle anderen Größen direkt ausgewertet.

## 3.4	Gültigkeit und Genauigkeit

Die Gleichung gilt vom Tripelpunkt (216,592 K) bis 1100 K und bis 800 MPa. Im technisch wichtigsten Bereich bis 30 MPa und 523 K geben Span und Wagner folgende Unsicherheiten an: Dichte ± 0,03 bis ± 0,05 %, Schallgeschwindigkeit ± 0,03 bis ± 1 %, isobare Wärmekapazität ± 0,15 bis ± 1,5 % [Q-100], Abstract. Alle Betriebspunkte der Einspeicherung (maximal 21 MPa und 50 °C) liegen in diesem Bereich.

# 4	Phasengleichgewicht reines CO₂: so entsteht das p-T-Diagramm

Die Linien im p-T-Diagramm von reinem CO₂ haben zwei verschiedene Herkünfte. Dampfdrucklinie und kritischer Punkt kommen aus der Span-Wagner-Gleichung selbst. Schmelz- und Sublimationslinie kommen aus eigenen Korrelationen, weil die Gleichung nur das Fluid (Gas und Flüssigkeit) beschreibt, nicht den Feststoff.

## 4.1	Dampfdrucklinie aus der Gleichgewichtsbedingung

Flüssigkeit (Dichte ρ′) und Dampf (Dichte ρ″) stehen im Gleichgewicht, wenn Temperatur, Druck und spezifische Gibbs-Energie in beiden Phasen gleich sind. Mit der Helmholtz-Gleichung ergibt das drei Gleichungen für die Unbekannten ps, ρ′ und ρ″ bei gegebener Temperatur (Maxwell-Kriterium) [Q-100]; [Q-087], Gl. (16)–(17):

psRTρ′=1+δ′ φδr(δ′,τ),  psRTρ″=1+δ″ φδr(δ″,τ)

psRT1ρ″−1ρ′−lnρ′ρ″=φr(δ′,τ)−φr(δ″,τ)

CoolProp löst dieses System mit dem zweidimensionalen Newton-Verfahren nach Akasaka [Q-119]; nahe am kritischen Punkt wird die Sättigungslinie per Spline ergänzt [Q-087], S. 2500. Aufgerufen wird es über einen vorgegebenen Dampfanteil: PropsSI("P", "T", T, "Q", 0, "CO2") liefert den Dampfdruck ps(T) auf der Siedelinie. So entsteht die Dampfdrucklinie in den Skripten, Punkt für Punkt vom Tripelpunkt bis zum kritischen Punkt.

## 4.2	Kritischer Punkt und Tripelpunkt

Am kritischen Punkt werden Flüssigkeit und Dampf identisch. Die kritische Isotherme hat dort einen Wendepunkt mit waagerechter Tangente, (∂p/∂ρ)T = 0 und (∂²p/∂ρ²)T = 0. Die Span-Wagner-Gleichung erfüllt das bei Tc = 304,1282 K (31,0 °C) und pc = 7,3773 MPa (73,8 bar). Der Tripelpunkt liegt bei 216,592 K (−56,6 °C) und 0,518 MPa (5,18 bar) [Q-100].

## 4.3	Schmelz- und Sublimationslinie

Diese beiden Linien werden mit den Korrelationen aus Span und Wagner (1996) [Q-100] gerechnet, die auch in der Excel-Rechenübersicht stehen (Funktionen schmelz_bar und sublimation_bar):

pschmpt=1+a1TTt−1+a2TTt−12,  a1=1955,5390, a2=2055,4593

lnpsublpt=TtTa11−TTt+a21−TTt1,9+a31−TTt2,9

mit a1 = −14,740846, a2 = 2,4327015 und a3 = −5,3061778.

Das Diagramm besteht damit aus vier Flächen: fest, flüssig, gasförmig und überkritisch. „Überkritisch“ ist keine eigene Phase, sondern eine Konvention für T > Tc und p > pc. Dort gibt es keinen Phasenübergang, nur einen stetigen Übergang von gas- zu flüssigkeitsähnlicher Dichte.

# 5	Gemisch: Mehrfluid-Helmholtz-Modell nach GERG-2008

## 5.1	Zusammensetzung (Worst Case Anlieferung)

| Komponente | mol-% | Beleg |
| --- | --- | --- |
| CO₂ | 95,0 | DIN EN 18397, Tab. 3: > 95 Mol-% [Q-097] |
| N₂ | 2,4 | Porthos-Grenzwert [Q-096] |
| Ar | 1,0 | eigene Worst-Case-Annahme (Porthos: ≤ 0,4 % [Q-096]) |
| CH₄ | 1,0 | Porthos-Grenzwert [Q-096] |
| H₂ | 0,5 | DIN EN 18397, Tab. 3: ≤ 0,5 Mol-% [Q-097] |
| CO | 0,1 | DIN EN 18397, Tab. 3: ≤ 1000 ppm [Q-097] |
| Σ Begleitstoffe | 5,0 | DIN EN 18397, Tab. 3: ≤ 5 Mol-% [Q-097] |

Die Zusammensetzung schöpft die Summengrenze von DIN EN 18397 für nicht kondensierbare Stoffe (≤ 5 Mol-%) voll aus [Q-097]. CO₂ liegt mit 95,0 % genau auf der Grenze „> 95 Mol-%“ und ist damit ein Grenzfall. N₂ und CH₄ entsprechen den Einzelgrenzwerten von Porthos [Q-096]. Der Argonanteil von 1 % ist eine eigene Annahme, um die Summengrenze aufzufüllen; Porthos erlaubt nur 0,4 % Ar und in Summe 4 % [Q-096].

### Herleitung der Werte

Die Auswahl der einzelnen Werte folgt einer Rangfolge der Regelwerke und einer einzigen Regel. Beides ist hier festgehalten, damit jeder Zahlenwert nachvollziehbar und gegen eine Quelle prüfbar ist.

| Rang | Dokument | Rolle |
| --- | --- | --- |
| 1 | DIN EN 18397, Entwurf 2026-08, Tabelle 3 [Q-097] | normativ, Entwurf 2026-08; maßgeblich für CO₂-Ströme in Stahlleitungen |
| 2 | EN ISO 27913 [Q-040] | normativer Überbau, Mindestreinheit 95 mol-%; Anhang A ist informativ |
| 3 | DVGW C 260 (A), Tabelle 5 [Q-001] | deutsches Regelwerk, Entwurf 09/2024; durchweg strenger als Rang 1 und 2 |
| 4 | Porthos [Q-096], Aramis [Q-094], CO₂ Highway Europe [Q-095] | kommerzielle Netzspezifikationen, Vergleichsmaßstab |

Entscheidend für die Zitierweise ist der Unterschied zwischen normativ und informativ. Tabelle 3 der DIN EN 18397 ist normativ, Anhang A der ISO 27913 enthält dagegen ein Beispiel. Wo beide Zahlen nennen, gilt die DIN. Deshalb werden H₂ mit 0,5 mol-% und CO mit 1000 ppm-mol angesetzt und nicht die laxeren Beispielwerte der ISO (H₂ 1 mol-%, CO 0,7 mol-%).

Die Regel lautet: Wo die Norm eine Zahl nennt, wird sie ausgeschöpft. Wo sie keine nennt, wird das verbleibende Budget nach den beiden Netzspezifikationen verteilt, die eine vollständige Einzelaufteilung angeben. Im Einzelnen:

- CO₂, H₂ und CO: Die Norm nennt Zahlen (> 95 mol-%, 0,5 mol-%, 1000 ppm-mol). Sie werden voll ausgeschöpft.

- N₂, Ar und CH₄: Tabelle 3 der DIN EN 18397 führt diese drei Stoffe gar nicht einzeln auf, sie erscheinen nur im Klammerzusatz der Summenzeile. Ihre Aufteilung ist normativ also nicht geregelt und damit eine eigene Annahme.

- Budget: Von 5,0 mol-% verbleiben nach Abzug von H₂ (0,5) und CO (0,1) noch 4,4 mol-% für N₂, Ar, CH₄ und O₂. Davon entfallen 2,4 auf N₂ und 1,0 auf CH₄; beide Werte nennen Porthos und Aramis übereinstimmend.

- Argon: Die restlichen 1,0 mol-% werden Argon zugeordnet. Der Wert ist damit eine Restgröße und keine Messgröße. Argon wird als Träger gewählt, weil es bei der Oxyfuel-Abscheidung im Prozentbereich anfällt und weil es als Edelgas ausschließlich das Phasenverhalten belastet, ohne Korrosionsaussagen zu erfordern. Porthos und Aramis begrenzen Argon auf 0,4 mol-%; der hier angesetzte Wert liegt bewusst darüber und schöpft dafür die Summengrenze der Norm voll aus.

- Sauerstoff: zählt normativ zu den nicht kondensierbaren Stoffen, wird aber von allen Spezifikationen im ppm-Bereich begrenzt (10 bis 40 ppm-mol). Er wird deshalb nicht gerechnet, sondern wie die übrigen Spurenstoffe nur deklariert (Kapitel 10).

Trockenbasis: ISO 27913 Tabelle A.2 bezieht die Mindestreinheit von 95 mol-% ausdrücklich auf die Trockenbasis. Wasser zählt damit nicht in die 100 mol-% hinein, und die Angabe 95,0 + 5,0 bleibt auch dann widerspruchsfrei, wenn die Spurenstoffe aus Kapitel 10 benannt werden.

Einordnung des Worst Case: Das so gebildete Gemisch ist kein real angebotener CO₂-Strom, sondern die obere Einhüllende aller nach DIN EN 18397 zulässigen Ströme. Der Kavernenbetreiber kann den Emittenten nicht wählen und muss jeden spezifikationskonformen Strom annehmen. Jede geprüfte Netzspezifikation liegt innerhalb dieser Einhüllenden: DVGW C 260 fordert 98 mol-% CO₂ und nur 2 mol-% nicht kondensierbare Stoffe, CO₂ Highway Europe 96,2 mol-%, Porthos und Aramis deckeln die Summe bei 4 mol-%. Die Differenz ist die Sicherheitsreserve der Auslegung.

Richtung der Konservativität: Die Einhüllende ist konservativ für die Phasengrenze, das Zweiphasengebiet und die Cricondenbar, also für die Größen, an denen die Pumpenauslegung hängt. Für die Verdichterarbeit kann ein schwereres Gemisch ungünstiger sein; das ist noch nicht gegengerechnet.

## 5.2	Aufbau der Gemischgleichung

CoolProp kombiniert die Reinstoffgleichungen der sechs Komponenten über eine Mischungsregel zu einer Helmholtz-Gleichung für das Gemisch. Den mathematischen Aufbau hat CoolProp von GERG-2008 übernommen [Q-101]. Die CoolProp-Dokumentation schreibt dazu [Q-104]: „The mixture modeling used in CoolProp is based on the work of Kunz et al. and Lemmon.“

α(δ,τ,x)=i=1Nxiα0i∘(ρ,T)+lnxi+i=1Nxi α0ir(δ,τ)+i=1N−1j=i+1NxixjFij αijr(δ,τ)

- Erste Summe, ideales Gemisch: Idealgasanteile der Reinstoffe plus Mischungsentropie (Term mit ln xi).

- Zweite Summe, Realanteile der Reinstoffe: die Residualanteile der Reinstoffgleichungen, ausgewertet bei den reduzierten Größen des Gemischs.

- Dritte Summe, Departure-Funktion: zusätzlicher, an Gemisch-Messdaten angepasster Term für einzelne Stoffpaare; nur aktiv, wenn Fij = 1.

## 5.3	Reduzierende Funktionen

Die Reinstoffgleichungen werden bei δ = ρ/ρr(x) und τ = Tr(x)/T ausgewertet. Die reduzierenden Größen sind „kritische Werte des Gemischs“, die von der Zusammensetzung abhängen [Q-101]; [Q-104], Abschnitt „Reducing Parameters“:

Tr(x)=i=1Nxi2 Tc,i+i=1N−1j=i+1N2 xixj βT,ij γT,ij xi+xjβT,ij2xi+xj Tc,i Tc,j

1ρr(x)=i=1Nxi2ρc,i+i=1N−1j=i+1N2 xixj βv,ij γv,ij xi+xjβv,ij2xi+xj 181ρc,i1/3+1ρc,j1/33

Pro Stoffpaar gibt es vier angepasste Parameter βT, γT, βv und γv. Sind alle vier gleich 1, entspricht das der einfachen Lorentz-Berthelot-Kombinationsregel ohne Anpassung an Messdaten.

## 5.4	Verwendete Paarparameter

Bei sechs Komponenten gibt es 15 Stoffpaare. Für 14 davon sind in CoolProp angepasste Parameter hinterlegt; bei Ar–H₂ sind alle vier Parameter gleich 1, dort gilt also die einfache Kombinationsregel ohne Anpassung. Ausgelesen mit CP.get_mixture_binary_pair_data(CAS_i, CAS_j, "BibTeX") und "F" (CoolProp 8.0.0).

| Stoffpaar | Quelle der Parameter | Departure-Funktion |
| --- | --- | --- |
| CO₂ – N₂ | Gernert 2013 (EOS-CG) [Q-103] | ja |
| CO₂ – Ar | Gernert 2013 (EOS-CG) [Q-103] | ja |
| CO₂ – CH₄ | Kunz & Wagner 2012 (GERG-2008) [Q-101] | ja |
| CO₂ – H₂ | Kunz & Wagner 2012 (GERG-2008) [Q-101] | nein |
| CO₂ – CO | Gernert 2013 (EOS-CG) [Q-103] | nein |
| N₂ – CH₄, CH₄ – H₂ | Kunz & Wagner 2012 [Q-101] | ja |
| N₂ – Ar, N₂ – CO, Ar – CO | Gernert 2013 [Q-103] | nein |
| N₂ – H₂, Ar – CH₄, Ar – H₂, CH₄ – CO, H₂ – CO | Kunz & Wagner 2012 [Q-101] | nein |

Für die Phasengrenze zählen vor allem die Paare mit CO₂, weil CO₂ 95 % ausmacht. CO₂–N₂ (größter Begleitstoff) und CO₂–Ar haben die genaueste Beschreibung mit Departure-Funktion aus EOS-CG [Q-102]. Für CO₂–H₂ und CO₂–CO gibt es nur angepasste reduzierende Funktionen; das ist die größte Modellunsicherheit, bei 0,5 % H₂ und 0,1 % CO aber begrenzt.

## 5.5	Unterschied zum originalen GERG-2008

CoolProp übernimmt die Mischungsregel von GERG-2008, setzt für die Reinstoffe aber die jeweils genauesten Referenzgleichungen ein (zum Beispiel Span-Wagner mit 42 Termen für CO₂). Das originale GERG-2008 nutzt für jeden Stoff eine eigene, kürzere Gleichung [Q-101]; [Q-104]. Formulierungsvorschlag für die Arbeit: „Mehrfluid-Helmholtz-Modell nach Kunz und Wagner (2012) mit Reinstoff-Referenzgleichungen und Paarparametern aus GERG-2008 und EOS-CG, ausgewertet mit CoolProp 8.0.0.“ Der Modellvergleich in Kapitel 8 nutzt das originale GERG-2008 und zeigt, wie viel dieser Unterschied ausmacht.

# 6	Phasengleichgewicht Gemisch: so entsteht das Zweiphasengebiet

Beim Gemisch wird aus der Dampfdrucklinie ein Zweiphasengebiet zwischen Taulinie und Blasenlinie. Bei 15 °C liegt es zwischen 55,7 bar (Taulinie) und 71,9 bar (Blasenlinie); reines CO₂ siedet bei 15 °C bei 50,9 bar. Flüssigkeit und Dampf haben im Gleichgewicht unterschiedliche Zusammensetzungen: Die leichtflüchtigen Begleitstoffe reichern sich im Dampf an. Deshalb braucht man mehr Druck, damit das Gemisch vollständig flüssig bleibt.

Abbildung 1: p-T-Diagramm reines CO₂ vs. Worst-Case-Gemisch mit den aktuellen Betriebspunkten der Einspeicherung; grau: früherer Kühleraustritt 80 bar / 25 °C, verworfen (Kapitel 9) (Skript 01_phasendiagramm_rein_vs_gemisch.py)

## 6.1	Gleichgewichtsbedingung

Im Gleichgewicht sind Temperatur und Druck in beiden Phasen gleich, und für jede Komponente i ist die Fugazität in der Flüssigkeit (Molanteile xi) gleich der im Dampf (Molanteile yi) [Q-118]:

xi φi′(T,p,x)=yi φi″(T,p,y) ⇔ Ki=yixi=φi′φi″,  i=1…N

Die Fugazitätskoeffizienten folgen wieder aus der Helmholtz-Gleichung des Gemischs, durch Ableitung nach der Stoffmenge [Q-101]; [Q-118]:

lnφi=∂ (n αr)∂niT,V,nj−lnZ,  Z=pρRT

Daraus ergeben sich die beiden Phasengrenzen für die Gesamtzusammensetzung z:

- Blasenlinie (Q = 0): Die Flüssigkeit hat noch die Zusammensetzung z, die erste Gasblase erfüllt Σ Ki zi = 1.

- Taulinie (Q = 1): Der Dampf hat noch die Zusammensetzung z, der erste Tropfen erfüllt Σ zi / Ki = 1.

## 6.2	Phasenhüllkurve in CoolProp

gemisch_worstcase.phasengrenze() rechnet die Grenze in zwei Schritten:

- AS.build_phase_envelope("") verfolgt die ganze Hüllkurve: Start bei niedrigem Druck auf der Taulinie (Startwerte per sukzessiver Substitution), dann Newton-Verfahren entlang der Kurve über den kritischen Punkt und auf der Blasenlinie zurück. Die Maxima der Hüllkurve (Cricondenbar, Cricondentherm) nähert CoolProp laut Quellcode (PhaseEnvelopeRoutines.cpp) nach Gernert et al. (2014) [Q-106] per Spline an.

- Die Hüllkurve hat nur etwa 80 Stützpunkte. Bis 10 K unter dem kritischen Punkt wird sie mit Einzelrechnungen im 0,5-K-Raster verdichtet (AS.update(QT_INPUTS, Q, T)). Näher am kritischen Punkt konvergiert diese Einzelrechnung nicht zuverlässig; dort bleiben die Punkte der Hüllkurve stehen. Geprüft: Wo beide Methoden Ergebnisse liefern, stimmen sie auf 0,001 bar überein.

Unterhalb des Tripelpunkts von reinem CO₂ (−56,6 °C) wird abgeschnitten, weil dort Trockeneis ausfallen würde und das Modell keinen Feststoff kennt.

## 6.3	Kennpunkte des Zweiphasengebiets

| Kennpunkt | Bedeutung | Worst-Case-Gemisch |
| --- | --- | --- |
| Kritischer Punkt | Tau- und Blasenlinie treffen sich, beide Phasen werden gleich | 28,0 °C / 81,5 bar |
| Cricondenbar | höchster Druck des Zweiphasengebiets; darüber bei jeder Temperatur einphasig | 27,2 °C / 82,2 bar |
| Cricondentherm | höchste Temperatur des Zweiphasengebiets; darüber bei jedem Druck einphasig | 28,1 °C / 80,9 bar |

Anders als bei reinem CO₂ fällt der kritische Punkt nicht mit dem höchsten Druck zusammen. Der Code bestimmt den kritischen Punkt als Mitte zwischen dem letzten Punkt der Taulinie und dem ersten der Blasenlinie (Fehler etwa 0,1 K bzw. 0,25 bar). Für die Auslegung zählt ohnehin die Cricondenbar.

## 6.4	Phase an einem Betriebspunkt

Für die Betriebspunkte ruft stoffwerte(p, T) einen PT-Flash auf (AS.update(PT_INPUTS, p, T)). CoolProp prüft dabei zuerst mit einer Stabilitätsanalyse nach Michelsen (1982) [Q-105], ob das Gemisch einphasig stabil ist. Dieser Algorithmus ist erst ab CoolProp 8.0 Standard; bis Version 7.x wurde das Verfahren von Gernert et al. (2014) [Q-106] genutzt [Q-104]. Wenn nicht, berechnet es die Aufteilung in Flüssigkeit und Dampf und gibt den Dampfanteil Q zurück. So ergibt sich für den S2-Kühleraustritt (80 bar / 25 °C) „zweiphasig, Q = 0,11“.

# 7	Umsetzung im Code

CoolProp rechnet intern in SI-Einheiten (Pa, K, J/kg, kg/m³). Die Skripte rechnen an den Schnittstellen um: p [Pa] = p [bar] · 10⁵, T [K] = T [°C] + 273,15.

| Aufruf im Code | Was berechnet wird | Grundlage |
| --- | --- | --- |
| PropsSI("D", "P", p, "T", T, "CO2") | Dichte reines CO₂ | Span-Wagner, Druckgleichung iterativ nach ρ gelöst |
| PropsSI("H"/"S", "P", p, "T", T, "CO2") | Enthalpie, Entropie | Span-Wagner, Ableitungen nach τ und δ |
| PropsSI("H", "P", p2, "S", s1, "CO2") | isentroper Endzustand (Pumpe, Verdichter) | Span-Wagner, iterativ bei vorgegebenem p und s |
| PropsSI("P", "T", T, "Q", 0, "CO2") | Dampfdruck, Siedelinie | Maxwell-Kriterium |
| PhaseSI("P", p, "T", T, "CO2") | Phasenbezeichnung | Vergleich mit ps(T), Tc, pc |
| schmelz_bar, sublimation_bar | Schmelz- und Sublimationslinie | Korrelationen Span & Wagner (1996) |
| gw.gemisch() | Gemisch einstellen | AbstractState("HEOS", …) + set_mole_fractions |
| gw.stoffwerte(p, T) | Phase, Dichte, h, s, ggf. Q | PT-Flash mit Stabilitätsanalyse |
| gw.phasengrenze() | Tau-/Blasenlinie, krit. Punkt, Cricondenbar | Hüllkurve + QT-Flash-Raster |
| gw.blasendruck(T), gw.taudruck(T) | Druck auf Blasen- bzw. Taulinie | Interpolation auf der verdichteten Phasengrenze |

Beispiel Rechenkette Clean Case (S1, Pumpe): Aus Eintrittsdruck und -temperatur werden h1 und s1 berechnet, dann h2s bei Austrittsdruck und s1, dann die reale Enthalpie h2 = h1 + (h2s − h1)/η und daraus T2. Für die Gassäule wird dp/dz = ρ(p, T) · g schrittweise integriert. Jeder dieser Schritte ist eine Auswertung der Span-Wagner-Gleichung.

| Skript | Ordner | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| 01_02_start_netzuebergabe_filter_messungen.py | Clean_CO2/Reines_CO2_S1_dichte_Phase und …_S2_gas_Phase | Zustand an der Netzübergabe, p-T-Diagramm reines CO₂ |
| 03_Pumpe_Verdichtung.py, 03_Verdichtung_Kuehlung_Pumpe.py | wie oben | Zieldruck aus Gassäule, Pumpen- und Verdichterarbeit |
| gemisch_worstcase.py | Begleitstoffe_CO2/Grundlagen | Zusammensetzung, Stoffwerte und Phasengrenze des Gemischs |
| 01_phasendiagramm_rein_vs_gemisch.py | Begleitstoffe_CO2/Stoffmodell | Vergleich rein vs. Gemisch, Phase an den Betriebspunkten |
| 02_validierung_stoffmodelle.py | Begleitstoffe_CO2/Stoffmodell | Modellvergleich mit thermopack (Kapitel 8) |
| 03_abgrenzung_spurenstoffe.py | Begleitstoffe_CO2/Stoffmodell | Abgrenzung der Spurenstoffe: Darstellbarkeit in CoolProp, Vergleich 6 gegen 9 Komponenten (Kapitel 10) |
| einspeicherung_bausteine.py | Begleitstoffe_CO2/Grundlagen | Annahmen und Rechenbausteine der Einspeicherung (reines CO₂ und Gemisch) |
| 03_S1_pumpe_gemisch.py | Begleitstoffe_CO2/Prozesskette | Gassäule und S1 Pumpe mit Gemisch (Handbuch Einspeicherung, Kap. 8) |
| 03_S2_verdichtung_kuehlung_pumpe_gemisch.py | Begleitstoffe_CO2/Prozesskette | S2 verdichten, kühlen, pumpen mit Gemisch (Handbuch Einspeicherung, Kap. 8) |
| 04_phasenpfade_vergleich.py | Begleitstoffe_CO2/Prozesskette | Vergleich der S2-Wege A–E, Begründung des gewählten Wegs |
| README.md | Begleitstoffe_CO2 | Übersicht aller Skripte und Ordner |

# 8	Validierung durch Modellvergleich

## 8.1	Was gemacht wurde

Um zu prüfen, ob die CoolProp-Ergebnisse stimmen, wurden dieselben Größen zusätzlich mit weiteren Rechenmodellen berechnet und verglichen. Dafür wurde eine zweite, unabhängig programmierte Stoffdatenbibliothek verwendet: thermopack (SINTEF Energy Research, Norwegen; Wilhelmsen et al. 2017 [Q-107]). Sie hat eigenen Programmcode und eigene Gleichungsdatensätze. Stimmen beide Programme überein, ist ein Programmier- oder Anwendungsfehler praktisch ausgeschlossen.

| Rolle | Modell | Software | reines CO₂ | Gemisch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hauptmodell (verwendet) | Span-Wagner bzw. Mehrfluid-Modell nach GERG-2008 mit Referenzgleichungen | CoolProp 8.0.0 | ja | ja |
| Vergleichsmodell 1 | GERG-2008 im Original (eigene Reinstoffgleichungen und Paarparameter nach Kunz & Wagner 2012) [Q-101] | thermopack 2.2.3 | ja | ja |
| Vergleichsmodell 2 | Peng-Robinson (kubische Zustandsgleichung) [Q-116] | thermopack 2.2.3 | ja | ja |
| Vergleichsmodell 3 | Soave-Redlich-Kwong (SRK, kubische Zustandsgleichung) [Q-117] | thermopack 2.2.3 | ja | – |

Reines CO₂ wurde also gegen drei weitere Modelle verglichen, das Gemisch gegen zwei. Die Vergleichsmodelle haben unterschiedliche Aufgaben:

- GERG-2008 (Original): gleichwertiges Präzisionsmodell mit anderem Datensatz. Die Abweichung zu CoolProp zeigt, ob richtig gerechnet wurde, und beim Gemisch, wie groß die Modellunsicherheit ist.

- Peng-Robinson und SRK: einfache, in der Verfahrenstechnik weit verbreitete Gleichungen. Sie zeigen, wie groß der Fehler mit einem einfacheren Modell wäre, und begründen damit die Wahl der Helmholtz-Referenzgleichungen.

Verglichen wurden: Dampfdruck von reinem CO₂ (−50 bis 30 °C), Dichte an fünf Betriebspunkten, kritischer Punkt, Phasengrenze des Gemischs (kritischer Punkt, Cricondenbar, Blasen- und Taudruck bei 15 °C) sowie die Gemischdichte an den Betriebspunkten. Skript: 02_validierung_stoffmodelle.py.

Zur Einordnung werden zwei Begriffe unterschieden:

- Verifikation: Rechnet das Programm die Gleichung richtig? → geprüft durch den Vergleich CoolProp gegen thermopack.

- Validierung gegen Messdaten: Beschreibt die Gleichung die Wirklichkeit? → für Span-Wagner und GERG-2008 von den Modellautoren durchgeführt (Unsicherheiten in Kapitel 3 und 9; [Q-100], [Q-101]). Ein eigener Vergleich mit Messdaten steht noch aus (Kapitel 11).

## 8.2	Ergebnis reines CO₂: Dampfdruck in bar

| T [°C] | CoolProp (Span-Wagner) | GERG-2008 (thermopack) | Peng-Robinson | SRK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| −50 | 6,823 | 6,823 (0,00 %) | 6,750 (−1,08 %) | 6,803 (−0,29 %) |
| −20 | 19,696 | 19,696 (0,00 %) | 19,490 (−1,05 %) | 19,746 (+0,25 %) |
| 0 | 34,851 | 34,850 (0,00 %) | 34,689 (−0,47 %) | 35,074 (+0,64 %) |
| 15 | 50,871 | 50,866 (−0,01 %) | 50,855 (−0,03 %) | 51,208 (+0,66 %) |
| 20 | 57,291 | 57,283 (−0,01 %) | 57,318 (+0,05 %) | 57,608 (+0,55 %) |
| 25 | 64,342 | 64,332 (−0,02 %) | 64,376 (+0,05 %) | 64,565 (+0,35 %) |
| 30 | 72,137 | 72,131 (−0,01 %) | 72,066 (−0,10 %) | 72,105 (−0,04 %) |

## 8.3	Ergebnis reines CO₂: Dichte an den Betriebspunkten in kg/m³

| Betriebspunkt | p / T | CoolProp | GERG-2008 | Peng-Robinson | SRK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 Netzübergabe | 91 bar / 15 °C | 881,0 | 881,1 (+0,01 %) | 861,4 (−2,2 %) | 767,3 (−12,9 %) |
| S2 Netzübergabe | 30 bar / 15 °C | 68,4 | 68,4 (−0,01 %) | 69,5 (+1,5 %) | 68,1 (−0,5 %) |
| S2 Kühleraustritt | 80 bar / 25 °C | 776,6 | 776,5 (−0,02 %) | 720,9 (−7,2 %) | 646,7 (−16,7 %) |
| Bohrlochkopf | 107,6 bar / 20 °C | 865,2 | 865,3 (+0,01 %) | 844,3 (−2,4 %) | 754,5 (−12,8 %) |
| Kaverne max. | 210 bar / 50 °C | 795,9 | 795,9 (0,00 %) | 778,6 (−2,2 %) | 706,5 (−11,2 %) |

Auch der kritische Punkt stimmt: GERG-2008 (thermopack) liefert 304,1282 K und 7,3773 MPa, identisch mit Span-Wagner.

Bewertung reines CO₂: CoolProp und das originale GERG-2008 stimmen auf höchstens 0,02 % überein; die Berechnung ist damit verifiziert. Die kubischen Gleichungen liegen in der dichten Phase 2 bis 17 % daneben und wären für die Auslegung (Pumpe, Gassäule, Kavernenkapazität) nicht geeignet.

## 8.4	Ergebnis Gemisch: Phasengrenze

Abbildung 2: Phasengrenze des Worst-Case-Gemischs nach drei Stoffmodellen (Skript 02_validierung_stoffmodelle.py)

| Modell | Kritischer Punkt | Cricondenbar | Blasendruck 15 °C | Taudruck 15 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CoolProp HEOS (Hauptmodell) | 28,0 °C / 81,5 bar | 27,2 °C / 82,2 bar | 71,9 bar | 55,7 bar |
| GERG-2008 Original (thermopack) | 28,4 °C / 82,8 bar | 28,0 °C / 83,2 bar | 72,3 bar | 55,6 bar |
| Peng-Robinson (thermopack) | 27,7 °C / 80,2 bar | 27,5 °C / 80,5 bar | 69,9 bar | 55,6 bar |

## 8.5	Ergebnis Gemisch: Dichte an den Betriebspunkten in kg/m³

| Betriebspunkt | p / T | CoolProp HEOS | GERG-2008 | Peng-Robinson |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 Netzübergabe | 91 bar / 15 °C | 796,8 | 798,6 (+0,2 %) | 775,8 (−2,6 %) |
| S2 Netzübergabe | 30 bar / 15 °C | 65,8 | 65,7 (−0,1 %) | 66,7 (+1,4 %) |
| Bohrlochkopf | 107,6 bar / 20 °C | 782,9 | 784,6 (+0,2 %) | 761,8 (−2,7 %) |
| Kaverne max. | 210 bar / 50 °C | 733,3 | 734,3 (+0,1 %) | 719,6 (−1,9 %) |

Der S2-Kühleraustritt fehlt, weil er zweiphasig ist und die Gesamtdichte dort vom Dampfanteil abhängt.

Bewertung Gemisch: Das originale GERG-2008 bestätigt die CoolProp-Phasengrenze auf etwa 1 bar (Cricondenbar 83,2 statt 82,2 bar), die Dichten auf 0,2 %. Peng-Robinson liegt 1 bis 2 bar tiefer. Alle drei Modelle kommen zu denselben Aussagen für die Betriebspunkte. Die beiden Helmholtz-Modelle unterscheiden sich in den Reinstoffgleichungen und in den Paarparametern für CO₂–N₂, CO₂–Ar und CO₂–CO (CoolProp: EOS-CG, thermopack: GERG-2008). Die Abweichung von rund 1 bar ist damit ein Maß für die Modellunsicherheit, kein Programmfehler.

# 9	Unsicherheit der Phasengrenze: ± 3 bar

Für die Phasengrenze des Worst-Case-Gemischs wird eine Unsicherheit von ± 3 bar angesetzt. Ein Betriebspunkt gilt nur dann als sicher ein- oder zweiphasig, wenn er mehr als 3 bar von der berechneten Phasengrenze entfernt ist.

## 9.1	Herleitung

Die ± 3 bar sind eine eigene, konservative Festlegung. Als Ganzes lassen sie sich nicht aus der Literatur belegen, wohl aber ihre zwei Beiträge:

- Modellstreuung: CoolProp (Hauptmodell) und das originale GERG-2008 liegen an der Cricondenbar 1,0 bar auseinander (Kapitel 8).

- Modellfehler gegenüber Messdaten: Für GERG-2008 wird der Dampfdruck von Gemischen mit einer Unsicherheit von 1 bis 3 % angegeben; das entspricht der Unsicherheit der zugrunde liegenden Messdaten [Q-101]; [Q-109]. Bei rund 80 bar sind das 0,8 bis 2,4 bar.

Die Summe beider Beiträge im ungünstigsten Fall ergibt 3,4 bar, eine quadratische Addition 2,6 bar. Gerundet werden ± 3 bar angesetzt. Für reines CO₂ ist die Unsicherheit viel kleiner (Dichte ± 0,03 bis ± 0,05 %, Dampfdruck im Vergleich ≤ 0,02 %) und für die Auslegung nicht maßgebend [Q-100]. Zwei Einschränkungen gehören dazu: Für Gemische mit wenigen Messdaten kann die Unsicherheit höher liegen [Q-109]; das betrifft hier CO₂–H₂ und CO₂–CO. Außerdem gilt der Wert für GERG-2008, während CoolProp für CO₂–N₂ und CO₂–Ar die Parameter aus EOS-CG nutzt [Q-102]; die 1 bis 3 % dienen dafür als Stellvertreter. Dass die Lage der Blasenlinie für Auslegung und Pumpenbetrieb maßgebend ist, betonen auch DIN EN 18397, Anhang B.6 [Q-097] und Span [Q-099], Folie 13.

## 9.2	Auswirkung auf die Betriebspunkte

| Betriebspunkt | Abstand zur Phasengrenze | Innerhalb ± 3 bar? | Aussage |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 Netzübergabe, 91 bar / 15 °C | 8,8 bar über Cricondenbar, 19 bar über Blasenlinie | nein | sicher einphasig flüssig |
| S2 Netzübergabe, 30 bar / 15 °C | 26 bar unter Taulinie | nein | sicher gasförmig |
| S2 Kühleraustritt alt, 80 bar / 25 °C (verworfen) | 1,1 bar unter Blasenlinie, 2,2 bar unter Cricondenbar | ja | rechnerisch zweiphasig, aber nicht sicher auslegbar |
| S2 nach Zwischenkühler, 50 bar / 26 °C | 24,4 bar unter Taulinie | nein | sicher gasförmig |
| S2 nach Kühler (neu), 91 bar / 26 °C | 8,8 bar über Cricondenbar | nein | sicher einphasig dicht (660 kg/m³) |

## 9.3	Konsequenz für die Auslegung S2

Der S2-Kühleraustritt muss so gelegt werden, dass er mindestens 3 bar Abstand zur Phasengrenze hat. Zwei Möglichkeiten:

- bei 80 bar auf höchstens 20 °C kühlen (Blasendruck 76,7 bar, 3,3 bar Abstand, Dichte 708 kg/m³), oder

- den Druck vor der Pumpe auf mindestens 86 bar anheben (3,8 bar über der Cricondenbar).

Umgesetzt ist die zweite Möglichkeit, mit Reserve: Die S2-Kette verdichtet in zwei Stufen auf 91 bar und kühlt dort auf 26 °C (Kühlwasser 20 °C + 6 K). Das liegt 8,8 bar über der Cricondenbar, das Gemisch wird beim Kühlen stetig dicht, ohne die Phasengrenze zu berühren. Vergleich der möglichen Wege und Begründung: Handbuch_Einspeicherung.docx, Kap. 8.6.

Die Wahl der Option und die Grenze von 3 bar sind Auslegungsentscheidungen und in der Arbeit zu begründen.

# 10	Spurenstoffe: Abgrenzung des Stoffmodells

Das Stoffmodell führt CO₂ und fünf nicht kondensierbare Begleitstoffe. Ein spezifikationskonformer CO₂-Strom enthält darüber hinaus Stoffe im ppm-Bereich. Dieses Kapitel benennt sie, begründet ihre Nichtberücksichtigung mit drei Prüfungen statt mit einer Behauptung und ordnet ihre Wirkung zu. Die Prüfungen rechnet das Skript 03_abgrenzung_spurenstoffe.py.

## 10.1	Vier Stoffgruppen

Eine vollständige Beschreibung des Stroms umfasst vier Gruppen. Nur die erste geht in das Stoffmodell ein.

| Gruppe | Stoffe | im Modell |
| --- | --- | --- |
| 1 Nicht kondensierbare Gase | N₂, Ar, CH₄, O₂, H₂, CO | ja, außer O₂ |
| 2 Reaktive Spurenstoffe | H₂O, O₂, SOx, NOx, H₂S | nein |
| 3 Organische Spurenstoffe | Amine, Glykole, Methanol, Ethanol, Aldehyde, Aliphaten, Aromaten, HCN | nein |
| 4 Weitere Bestandteile | Feststoffpartikel, Quecksilber und andere toxische Metalle, Verdichterschmieröl | nein |

## 10.2	Deklarierte Spurenstoffe

Angesetzt wird jeweils der höchste Wert der Dokumente, die für eine deutsche Leitung in der dichten Phase bindend sein können. Ohne die Kohlenwasserstoffe summieren sich diese Stoffe auf rund 900 ppm-mol, also 0,09 mol-%.

| Stoff | angesetzt | Quelle |
| --- | --- | --- |
| H₂O | 100 ppm-mol | ISO 27913 Tab. A.2 [Q-040] |
| O₂ | 40 ppm-mol | DVGW C 260 Tab. 5 [Q-001] |
| NOx | 10 ppm-mol | DVGW C 260 Tab. 5 [Q-001] |
| SOx | 10 ppm-mol | ISO 27913 Tab. A.1 [Q-040] |
| H₂S | 5 ppm-mol | DVGW C 260 Tab. 5 [Q-001] |
| Schwefel gesamt | 50 ppm-mol | ISO 27913 Tab. A.2 [Q-040] |
| Aliphaten ab C3 | Taupunktbedingung statt Zahl (Abschnitt 10.3) | ISO 27913 Tab. A.2 [Q-040] |
| Methanol | 620 ppm-mol | Porthos [Q-096] |
| BTEX | 15 ppm-mol | ISO 27913 Tab. A.1 [Q-040] |
| Amine | 1 ppm (gewichtsbezogen) | ISO 27913 Tab. A.2 [Q-040] |
| Glykole | 50 ppm-mol, nicht flüssig | ISO 27913 Tab. A.2 [Q-040] |
| Feststoffe | 1 ppm (gewichtsbezogen), Korngröße bis 1 µm | ISO 27913 Tab. A.2 [Q-040] |
| Quecksilber | 5 ng/l | ISO 27913 Tab. A.2 [Q-040] |
| Verdichterschmieröl | 50 ppmw | ISO 27913 Tab. A.2 [Q-040] |

Offen: Der H₂S-Wert in ISO 27913 Tabelle A.2 ist noch am PDF zu prüfen. Die Textextraktion liest 55 ppm-mol, was über dem dort ebenfalls genannten Gesamtschwefel von 50 ppm-mol liegt. Bindend ist in jedem Fall der Gesamtschwefelwert.

## 10.3	Warum die Spurenstoffe nicht gerechnet werden

Erste Prüfung: Ein vollständiges Gemisch ist in CoolProp nicht baubar. Für zwanzig Stoffe wurde geprüft, ob der Reinstoff in der HEOS-Datenbank existiert und ob das Binärpaar mit CO₂ hinterlegt ist. Zehn sind rechenbar, zehn nicht.

| Stoffe | mit CO₂ rechenbar |
| --- | --- |
| H₂O, O₂, H₂S, SO₂, COS | ja |
| n-Butan, n-Octan, n-Decan, Benzol, Toluol | ja |
| NOx, NH₃, Methanol, Ethanol | nein, kein Binärpaar mit CO₂ hinterlegt |
| Amine (MEA, MDEA), Glykole (MEG, TEG), HCN, Quecksilber | nein, kein Reinstoff in HEOS |

Ein Modell mit Spurenstoffen könnte also nur die Hälfte abbilden. Eine solche Teilauswahl wäre methodisch schwerer zu begründen als eine klar abgegrenzte Betrachtung, weil die Frage entstünde, warum gerade diese Stoffe. Hinzu kommt: rechenbar heißt nicht angepasst. Fehlt eine Departure-Funktion, rechnet CoolProp mit der geschätzten Mischungsregel (Abschnitt 5.4).

Zweite Prüfung: Die reaktiven Spurenstoffe sind thermodynamisch vernachlässigbar. Das Worst-Case-Gemisch wurde gegen dasselbe Gemisch plus H₂O 30, O₂ 40 und H₂S 5 ppm-mol nach DVGW C 260 Tabelle 5 gerechnet, verglichen über Blasen- und Taudruck zwischen −50 und +15 °C. Der Bereich ist physikalisch begrenzt: Nach unten durch den Tripelpunkt von reinem CO₂ (−56,6 °C), unterhalb dessen die Zustandsgleichung keine feste Phase kennt. Nach oben durch den Cricondentherm des Gemischs (28,1 °C), oberhalb dessen es überhaupt keine Phasengrenze mehr gibt; schon ab etwa 10 K unter dem kritischen Punkt konvergiert der QT-Flash unzuverlässig (Abschnitt 6.2). Die Prozesskette läuft zwar bis 95 °C, dort ist ein Vergleich von Blasen- und Taudruck aber nicht ungenau, sondern undefiniert.

Die obere Grenze gilt für beide Gemische gleich: Der QT-Flash liefert für sechs und für neun Komponenten bis 18 °C Ergebnisse und versagt ab 20 °C bei beiden. Sie ist also keine Eigenschaft des Neunkomponentenmodells und kein Argument für die Wahl des Sechskomponentenmodells. Die Abweichung zwischen beiden nimmt mit steigender Temperatur stetig ab, von 0,025 bar bei −50 °C auf 0,012 bar bei 18 °C. Zwischen 18 °C und dem Cricondentherm ist der Vergleich mit dieser Methode nicht möglich; ein Anstieg ist nach dem Verlauf nicht zu erwarten.

| Größe | Wert |
| --- | --- |
| Größte Abweichung des Blasen- oder Taudrucks | 0,0254 bar |
| Modellunsicherheit der Phasengrenze (Kapitel 9) | ± 3 bar |
| Verhältnis | Faktor 118 |
| Änderung der molaren Masse | −0,00124 g/mol |

Die Abweichung liegt rund zwei Größenordnungen unter der Unsicherheit des Stoffmodells selbst. Die Vernachlässigung ist damit belegt und nicht angenommen.

Dritte Prüfung: Die Aussage gilt nicht pauschal. Dieselbe Konzentration wirkt bei Kohlenwasserstoffen je nach Kettenlänge völlig verschieden. Taupunkt bei 30 bar:

| Zusatz | Taupunkt | Verschiebung |
| --- | --- | --- |
| ohne Kohlenwasserstoff | −8,1 °C | – |
| n-Butan (C4), 1200 ppm-mol | −7,8 °C | +0,3 K |
| n-Decan (C10), 1200 ppm-mol | +60,3 °C | +68,4 K |
| n-Butan (C4), 1 mol-% | −5,8 °C | +2,3 K |
| n-Decan (C10), 1 mol-% | +116,1 °C | +124,1 K |

Genau deshalb begrenzt ISO 27913 Tabelle A.2 die Aliphaten ab C3 nicht über eine ppm-Zahl, sondern über eine Bedingung: Der Kohlenwasserstoff-Taupunkt muss unter −20 °C liegen. Fußnote d zu Tabelle A.1 formuliert dasselbe, schwere Kohlenwasserstoffe ab C3 dürfen den Taupunkt nicht unter den von reinem CO₂ verschieben. Die Netzspezifikationen bilden dieselbe Physik ab, indem sie das schwere Ende härter begrenzen als das leichte: Porthos erlaubt Aliphaten C2 bis C10 mit 1200 ppm, Aromaten C6 bis C10 aber nur mit 0,1 ppm; CO₂ Highway Europe trennt C2 bis C8 mit 350 ppm von C9 bis C10 mit 30 ppm.

Abbildung 3: Zweiphasengebiet des Worst-Case-Gemischs mit sechs und mit neun Komponenten (Skript 03_abgrenzung_spurenstoffe.py), Achsen wie Abbildung 1. Die beiden Kurvenzüge liegen übereinander; die größte Abweichung beträgt 0,025 bar gegenüber ± 3 bar Modellunsicherheit. Oberhalb des Cricondentherms von 28,1 °C besteht keine Phasengrenze mehr, dort endet der Vergleich.

## 10.4	Wie die nicht gerechneten Stoffe beherrscht werden

DIN EN 18397 gibt unterhalb von Tabelle 3 selbst das Verfahren vor: Für Begleitstoffe, deren Vorhandensein zu erwarten ist, die aber nicht ausdrücklich definiert sind, sind ein Mindestgrenzwert, ab dem eine Überwachung erforderlich ist, und ein nicht zu überschreitender Höchstgrenzwert festzulegen. Diese Werte sind von allen Parteien der Wertschöpfungskette nach einer Risikobewertung zu vereinbaren, die auch Methode und Häufigkeit der Überwachung behandelt. Für die Analytik verweist die Norm auf prEN 18329. Das hier gewählte Vorgehen, die Stoffe zu deklarieren und ihre Beherrschung anlagenseitig zuzuordnen, entspricht damit dem normativ vorgesehenen Weg.

| Stoffgruppe | Wirkung | Beherrschung |
| --- | --- | --- |
| NOx, SOx | bilden mit Wasser Salpeter- und Schwefelsäure, Säureabscheidung, Korrosion unlegierten Stahls, Angriff der Deckschicht des Speichers | Werkstoffwahl, gemeinsame statt einzelner Grenzwertbetrachtung (DIN EN 18397 Anhang B.2) |
| NH₃ | reagiert mit CO₂ zu festem Ammoniumcarbamat und weiteren Ammoniumsalzen | Ablagerungen in Ventilen und Messleitungen, Inspektion |
| Methanol, Ethanol | können eine flüssige korrosive Phase einbringen, verschieben den Wassertaupunkt | Taupunktüberwachung |
| Amine | können eine flüssige korrosive Phase einbringen, stammen aus der Aminwäsche, in Summe nicht nachweisbar | Vereinbarung mit dem Emittenten, Überwachung an der Quelle |
| Glykole | ermöglichen wässrige Korrosion, stabilisieren als Hydratinhibitor unerwartet wässrige Phasen | Bedingung statt Grenzwert: dürfen unter Leitungsbedingungen nicht flüssig sein |
| HCN, Quecksilber, toxische Metalle | Arbeitssicherheit; Quecksilber greift zusätzlich Aluminiumbauteile an | HSE, Werkstoffwahl |
| Feststoffe | verringern die Speicherpermeabilität, schädigen Verdichterbauteile | Filtration, Abscheidegrad 1 µm, Schritt 1 der Prozesskette |

Zur Rolle der Filtration: Ein Filter entfernt Feststoffe und, als Koaleszenzfilter, flüssige Tröpfchen. Gelöste gasförmige Spurenstoffe entfernt er nicht; Methanol, Ethanol, NOx, NH₃ und HCN liegen im ppm-Bereich gasförmig vor und passieren unverändert. Bei Glykolen gilt dies besonders, weil ISO 27913 fordert, dass sie unter den Druck- und Temperaturbedingungen der Leitung nicht flüssig vorliegen; bei eingehaltener Spezifikation sind sie also gerade nicht abscheidbar. Der Filterschritt der Prozesskette ist deshalb ausschließlich für Gruppe 4 die wirksame Maßnahme.

Zum Wasser: ISO 27913 Tabelle A.2 Fußnote b weist darauf hin, dass ab 100 ppm-mol bei einer Entspannung, etwa zu Wartungszwecken, Wasserabscheidung auftreten kann. Auf der Kavernenseite wird der Wassereintrag in 06_zusammensetzung_nach_kaverne.py über Sättigung gerechnet. Auf der Einspeicherseite ist die Einhaltung des Wassergrenzwerts an der Netzübergabe eine Annahme und kein Rechenergebnis.

## 10.5	Folgen für die Reichweite der Ergebnisse

- Für CO₂ und die fünf nicht kondensierbaren Begleitstoffe sind die Ergebnisse belastbar, mit der in Kapitel 9 bestimmten Unsicherheit von ± 3 bar.

- Die reaktiven Spurenstoffe verschieben die Phasengrenze um weniger als 0,03 bar und sind damit ohne Einfluss auf alle gerechneten Größen.

- Für Kohlenwasserstoffe oberhalb von Methan trifft das Modell keine Aussage. Alle Aussagen zum Flüssigkeitsausfall gelten für die CO₂-reiche Phase. Die Einhaltung des Kohlenwasserstoff-Taupunkts wird als Randbedingung aus der Spezifikation an der Netzübergabe übernommen und nicht gerechnet.

- Die organischen Spurenstoffe und die Stoffe der Gruppe 4 sind in CoolProp nicht darstellbar und werden ausschließlich deklariert.

- DIN EN 18397 weist selbst darauf hin, dass bestimmte Begleitstoffe derzeit in den erforderlichen Konzentrationen nicht zuverlässig messbar sind, besonders große Gruppen wie Glykole und Amine sowie SO₃ getrennt von SO₂. Die Überwachung dieser Stoffe ist damit nach heutigem Stand selbst begrenzt.

# 11	Grenzen des Modells

- Kein Feststoff: Die Zustandsgleichungen beschreiben nur Gas und Flüssigkeit. Unterhalb von −56,6 °C (Trockeneis) werden keine Gemischwerte ausgewertet.

- Kein Wasser und keine Spurenstoffe: Das Worst-Case-Gemisch enthält kein H₂O, O₂, H₂S, SOx oder NOx. Freies Wasser, Hydrate und Korrosion lassen sich mit diesem Modell nicht bewerten. Die Abgrenzung ist in Kapitel 10 begründet und beziffert.

- CO₂–H₂ und CO₂–CO ohne Departure-Funktion: am wenigsten genau beschriebene Paare. Versionen nach CoolProp 8.0.0 nutzen für H₂-Paare Beckmüller et al. (2021) [Q-110]; Ergebnisse können sich dann leicht verschieben.

- Tieftemperaturast der Blasenlinie: Unter etwa −30 °C steigt die Blasenlinie wieder an, dort weichen Peng-Robinson und GERG-2008 deutlich voneinander ab. Für die Einspeicherung nicht relevant.

- Kritischer Bereich: Nahe dem kritischen Punkt sind alle Zustandsgleichungen am ungenauesten, besonders für die Wärmekapazität. Die von Span und Wagner genannten ± 0,15 bis ± 1,5 % in cp gelten für den gesamten Bereich bis 30 MPa; direkt am kritischen Punkt ist die Unsicherheit größer [Q-100]. Der S2-Kühleraustritt liegt genau dort, ein weiterer Grund, ihn zu verschieben.

- Feste Zusammensetzung: Gerechnet wird ein Worst Case mit genau 5 % Begleitstoffen. Weniger Begleitstoffe verkleinern das Zweiphasengebiet in Richtung reines CO₂.

# 12	Offene Punkte

- Gleichungs- und Tabellennummern in Span & Wagner [Q-100] und Kunz & Wagner [Q-101] im PDF nachtragen. Die Unsicherheitsangaben selbst sind geprüft (Abstract [Q-100]; [Q-109]).

- Handabgleich mit dem NIST Chemistry WebBook [Q-007] (rechnet CO₂ ebenfalls mit Span-Wagner): Dampfdruck bei 15 °C = 5,0871 MPa, Dichte bei 91 bar / 15 °C = 881,0 kg/m³. Screenshot als Beleg aufheben.

- Eigener Vergleich mit Messdaten: Blasen- und Taudrücke der Zweistoffsysteme CO₂ + N₂ und CO₂ + H₂ bei 0 bis 30 °C aus der Literatur gegen CoolProp rechnen.

- Quelle für den Argonanteil von 1 % (Oxyfuel) suchen oder als eigene Annahme stehen lassen. Erledigt: als eigene Annahme begründet (Restgröße des Budgets, Abschnitt 5.1).

- Mindestabstand von 3 bar mit Uniper abstimmen.

- H₂S-Grenzwert in ISO 27913 Tabelle A.2 am PDF prüfen: Die Textextraktion liest 55 ppm-mol, der Gesamtschwefel in derselben Tabelle beträgt 50 ppm-mol (Abschnitt 10.2).

- Konservativität des Worst Case für die Verdichterarbeit gegenrechnen: Ein schwereres Gemisch könnte dort ungünstiger sein (Abschnitt 5.1).

# 13	Quellen

Software und Dokumentation

- [Q-087] Bell, I. H.; Wronski, J.; Quoilin, S.; Lemort, V. (2014): Pure and Pseudo-pure Fluid Thermophysical Property Evaluation and the Open-Source Thermophysical Property Library CoolProp. Ind. Eng. Chem. Res. 53 (6), 2498–2508. doi:10.1021/ie4033999

- [Q-104] CoolProp-Dokumentation, Abschnitt Mixtures (Version 8.0.0 bzw. Entwicklungsstand), abgerufen am 30.09.2026: https://github.com/CoolProp/CoolProp/blob/master/Web/fluid_properties/Mixtures.rst

- [Q-107] Wilhelmsen, Ø.; Aasen, A.; Skaugen, G.; Aursand, P.; Austegard, A.; Aursand, E.; Gjennestad, M. Aa.; Lund, H.; Linga, G.; Hammer, M. (2017): Thermodynamic Modeling with Equations of State: Present Challenges with Established Methods. Ind. Eng. Chem. Res. 56, 3503–3515. doi:10.1021/acs.iecr.7b00317

Reines CO₂

- [Q-100] Span, R.; Wagner, W. (1996): A New Equation of State for Carbon Dioxide Covering the Fluid Region from the Triple-Point Temperature to 1100 K at Pressures up to 800 MPa. J. Phys. Chem. Ref. Data 25, 1509–1596. doi:10.1063/1.555991

- [Q-108] Giljarhus, K. E. T.; Munkejord, S. T.; Skaugen, G. (2012): Solution of the Span–Wagner Equation of State Using a Density–Energy State Function for Fluid-Dynamic Simulation of Carbon Dioxide. Ind. Eng. Chem. Res. 51. doi:10.1021/ie201748a

- [Q-119] Akasaka, R. (2008): A Reliable and Useful Method to Determine the Saturation State from Helmholtz Energy Equations of State. J. Therm. Sci. Technol. 3 (3), 442–451. doi:10.1299/jtst.3.442

- [Q-007] NIST Chemistry WebBook, SRD 69 – Thermophysical Properties of Fluid Systems, Carbon dioxide. https://webbook.nist.gov/chemistry/fluid/

Gemischmodell

- [Q-101] Kunz, O.; Wagner, W. (2012): The GERG-2008 Wide-Range Equation of State for Natural Gases and Other Mixtures: An Expansion of GERG-2004. J. Chem. Eng. Data 57, 3032–3091. doi:10.1021/je300655b

- [Q-088] Kunz, O.; Klimeck, R.; Wagner, W.; Jaeschke, M. (2007): The GERG-2004 Wide-Range Equation of State for Natural Gases and Other Mixtures. GERG Technical Monograph 15, VDI Verlag, Düsseldorf.

- [Q-109] Lehrstuhl für Thermodynamik, Ruhr-Universität Bochum: Referenz-Zustandsgleichung GERG-2008 für Erdgase und ähnliche Gemische. https://www.thermo.ruhr-uni-bochum.de/thermo/forschung/wagner_GERG.html.de, abgerufen am 30.09.2026

- [Q-103] Gernert, G. J. (2013): A New Helmholtz Energy Model for Humid Gases and CCS Mixtures. Dissertation, Ruhr-Universität Bochum.

- [Q-102] Gernert, J.; Span, R. (2016): EOS–CG: A Helmholtz energy mixture model for humid gases and CCS mixtures. J. Chem. Thermodyn. 93, 274–293. doi:10.1016/j.jct.2015.05.015

- [Q-110] Beckmüller, R.; Thol, M.; Bell, I. H.; Lemmon, E. W.; Span, R. (2021): New Equations of State for Binary Hydrogen Mixtures Containing Methane, Nitrogen, Carbon Monoxide, and Carbon Dioxide. J. Phys. Chem. Ref. Data 50, 013102. doi:10.1063/5.0040533

Reinstoffgleichungen der Begleitstoffe

- [Q-111] Span, R.; Lemmon, E. W.; Jacobsen, R. T.; Wagner, W.; Yokozeki, A. (2000): A Reference Equation of State for the Thermodynamic Properties of Nitrogen for Temperatures from 63.151 to 1000 K and Pressures to 2200 MPa. J. Phys. Chem. Ref. Data 29, 1361–1433. doi:10.1063/1.1349047

- [Q-112] Tegeler, Ch.; Span, R.; Wagner, W. (1999): A New Equation of State for Argon Covering the Fluid Region for Temperatures From the Melting Line to 700 K at Pressures up to 1000 MPa. J. Phys. Chem. Ref. Data 28, 779–850. doi:10.1063/1.556037

- [Q-113] Setzmann, U.; Wagner, W. (1991): A New Equation of State and Tables of Thermodynamic Properties for Methane Covering the Range from the Melting Line to 625 K at Pressures up to 1000 MPa. J. Phys. Chem. Ref. Data 20, 1061–1151. doi:10.1063/1.555898

- [Q-114] Leachman, J. W.; Jacobsen, R. T.; Penoncello, S. G.; Lemmon, E. W. (2009): Fundamental Equations of State for Parahydrogen, Normal Hydrogen, and Orthohydrogen. J. Phys. Chem. Ref. Data 38, 721–748. doi:10.1063/1.3160306

- [Q-115] Lemmon, E. W.; Span, R. (2006): Short Fundamental Equations of State for 20 Industrial Fluids. J. Chem. Eng. Data 51, 785–850. doi:10.1021/je050186n

Phasengleichgewicht

- [Q-105] Michelsen, M. L. (1982): The isothermal flash problem. Part I. Stability. Fluid Phase Equilib. 9, 1–19. doi:10.1016/0378-3812(82)85001-2; Part II. Phase-split calculation. Fluid Phase Equilib. 9, 21–40. doi:10.1016/0378-3812(82)85002-4

- [Q-106] Gernert, J.; Jäger, A.; Span, R. (2014): Calculation of phase equilibria for multi-component mixtures using highly accurate Helmholtz energy equations of state. Fluid Phase Equilib. 375, 209–218. doi:10.1016/j.fluid.2014.05.012

- [Q-118] Michelsen, M. L.; Mollerup, J. M. (2007): Thermodynamic Models: Fundamentals & Computational Aspects. 2. Aufl., Tie-Line Publications, Holte.

Vergleichsmodelle

- [Q-116] Peng, D.-Y.; Robinson, D. B. (1976): A New Two-Constant Equation of State. Ind. Eng. Chem. Fundam. 15, 59–64. doi:10.1021/i160057a011

- [Q-117] Soave, G. (1972): Equilibrium constants from a modified Redlich-Kwong equation of state. Chem. Eng. Sci. 27, 1197–1203. doi:10.1016/0009-2509(72)80096-4

Normen und Spezifikationen

- [Q-097] DIN EN 18397 (Entwurf 2026-08): Eigenschaften von Kohlenstoffdioxidströmen in Stahlleitungen. DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

- [Q-096] Porthos (2021): Porthos CO₂ specifications, 30.09.2021.

- [Q-040] DIN EN ISO 27913 (2026-07): Abscheidung, Transport und geologische Speicherung von Kohlenstoffdioxid – Rohrleitungstransportsysteme (ISO 27913:2024, korrigierte Fassung 2025-09); Deutsche Fassung EN ISO 27913:2025. DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

- [Q-001] DVGW C 260 (A) (Entwurf September 2024): Eigenschaften von Kohlenstoffdioxid und Kohlenstoffdioxidströmen. DVGW e. V., Bonn.

- [Q-094] Aramis (o. J.): Specification for CO₂ supplied to Aramis, ARM-CPT-BB8-PRO-MEM-0033 rev 6.2 (public version).

- [Q-095] Equinor (2026): CO₂ quality specification of CO₂ Highway Europe, Januar 2026.

- [Q-099] Span, R. (2025): Physical Properties of CO₂. ECRA-Seminar „CO₂ Specification“, Ruhr-Universität Bochum.