# Dokumentation – Stoffmodelle, Phasendiagramme und Validierung

Einspeicherung: Clean Case (reines CO₂) und Worst-Case-Gemisch

Stand: 30.09.2026 · CoolProp 8.0.0 · thermopack 2.2.3

Diese Dokumentation beschreibt, mit welchen Gleichungen die Stoffwerte berechnet werden, wie daraus die Phasendiagramme entstehen, wie die Ergebnisse durch einen Vergleich mit weiteren Rechenmodellen geprüft wurden und wie genau sie sind. Sie gilt für alle Skripte der Einspeicherung (Ordner Clean_CO2 und Begleitstoffe_CO2).

# 1	Ergebnis in Kürze

| Frage | Ergebnis |
| --- | --- |
| Welches Stoffmodell für reines CO₂? | Span-Wagner-Gleichung (1996), Referenzgleichung für CO₂, ausgewertet mit CoolProp |
| Welches Stoffmodell für das Gemisch? | Mehrfluid-Helmholtz-Modell nach GERG-2008 (Kunz & Wagner 2012) mit Paarparametern aus GERG-2008 und EOS-CG, ausgewertet mit CoolProp |
| Wie wurde geprüft? | Vergleich mit weiteren Rechenmodellen in einer zweiten, unabhängigen Software (thermopack): reines CO₂ gegen 3 Modelle, Gemisch gegen 2 Modelle (Kapitel 8) |
| Reines CO₂ | CoolProp und GERG-2008 (thermopack) stimmen auf ≤ 0,02 % überein |
| Gemisch | Phasengrenze stimmt mit dem originalen GERG-2008 auf ca. 1 bar überein |
| Unsicherheit der Phasengrenze des Gemischs | ± 3 bar (konservative Abschätzung, Kapitel 9) |
| S1 Netzübergabe (91 bar / 15 °C) | sicher einphasig flüssig: 8,8 bar über der Cricondenbar, also außerhalb von ± 3 bar |
| S2 Kühleraustritt (80 bar / 25 °C) | rechnerisch zweiphasig, aber nur 1,1 bar unter der Blasenlinie: innerhalb von ± 3 bar, also nicht sicher auslegbar |

# 2	Werkzeug: CoolProp und das Backend HEOS

CoolProp ist eine quelloffene Stoffdatenbibliothek (Bell et al. 2014). Sie wertet Referenz-Zustandsgleichungen aus der Literatur aus. Die Gleichungen stammen nicht von CoolProp selbst, sondern aus den Originalveröffentlichungen, die CoolProp für jeden Stoff angibt.

HEOS ist keine eigene Gleichung. HEOS steht für „Helmholtz Equation of State“ und bezeichnet in CoolProp den Rechenkern (das „Backend“), der Zustandsgleichungen in Form der Helmholtz-Energie auswertet. Für CO₂ wertet HEOS die Span-Wagner-Gleichung aus. Deshalb liefern beide Schreibweisen im Code dieselben Werte:

- PropsSI("D", "P", p, "T", T, "CO2") in den Clean-Case-Skripten nutzt HEOS automatisch als Standard-Backend.

- AbstractState("HEOS", "CO2&Nitrogen&...") in den Gemisch-Skripten nennt HEOS ausdrücklich, weil das Gemisch einmal eingestellt und dann wiederholt abgefragt wird.

Die Reinstoffgleichungen der sechs Komponenten wurden mit CP.get_fluid_param_string(stoff, "BibTeX-EOS") aus CoolProp abgefragt:

| Komponente | Zustandsgleichung | Gültigkeit laut Titel der Arbeit |
| --- | --- | --- |
| CO₂ | Span & Wagner (1996) | Tripelpunkt bis 1100 K, bis 800 MPa |
| N₂ | Span et al. (2000) | 63,151 bis 1000 K, bis 2200 MPa |
| Ar | Tegeler, Span & Wagner (1999) | Schmelzlinie bis 700 K, bis 1000 MPa |
| CH₄ | Setzmann & Wagner (1991) | Schmelzlinie bis 625 K, bis 1000 MPa |
| H₂ | Leachman et al. (2009) | normaler Wasserstoff |
| CO | Lemmon & Span (2006) | kurze Fundamentalgleichung |

Welche Parameter CoolProp nutzt, kann sich zwischen Versionen ändern. Laut CoolProp-Dokumentation werden in neueren Versionen die Wasserstoff-Paare (H₂ mit CH₄, N₂, CO, CO₂) durch die Parameter von Beckmüller et al. (2021) ersetzt. Die verwendete Version (hier 8.0.0) ist deshalb in der Arbeit anzugeben; 02_validierung_stoffmodelle.py gibt sie beim Start aus.

# 3	Reines CO₂: Span-Wagner-Gleichung

Für reines CO₂ nutzt CoolProp die Referenzgleichung von Span und Wagner (1996). Sie ist eine Fundamentalgleichung für die spezifische Helmholtz-Energie a(ρ, T). Aus dieser einen Funktion folgen alle Zustandsgrößen durch Ableiten. Druck, Enthalpie, Entropie und Wärmekapazität sind deshalb automatisch untereinander konsistent.

## 3.1	Ansatz

Die Helmholtz-Energie wird dimensionslos geschrieben und in einen Idealgasanteil und einen Realgasanteil (Residualanteil) aufgeteilt:

a(ρ,T)RT=φ(δ,τ)=φ∘(δ,τ)+φr(δ,τ),  δ=ρρc, τ=TcT

Die Konstanten für CO₂ sind Tc = 304,1282 K, ρc = 467,6 kg/m³, pc = 7,3773 MPa und R = 8,31451 J/(mol·K) bei M = 44,0098 g/mol. Die Werte in CoolProp stimmen damit überein (Abfrage mit PropsSI("Tcrit", "CO2") usw.).

Der Idealgasanteil beschreibt das Molekül ohne Wechselwirkungen (Translation, Rotation, Schwingungen):

φ∘=lnδ+a1∘+a2∘τ+a3∘lnτ+i=48ai∘ln1−exp−τ θi∘

Der Residualanteil beschreibt die Abweichung vom idealen Gas. Er hat 42 Terme mit an Messdaten angepassten Koeffizienten ni:

φr=i=17ni δdiτti+i=834ni δdiτtie−δci+i=3539ni δdiτtie−αi(δ−εi)2−βi(τ−γi)2+i=4042ni Δbi δ ψ

- Terme 1 bis 7: Polynomterme für das Gasgebiet.

- Terme 8 bis 34: Exponentialterme für Flüssigkeit und dichte Phase.

- Terme 35 bis 39: Gaußterme für die Umgebung des kritischen Punkts.

- Terme 40 bis 42: nichtanalytische Terme, damit die Gleichung das Verhalten direkt am kritischen Punkt richtig wiedergibt (zum Beispiel die stark ansteigende Wärmekapazität).

## 3.2	Zustandsgrößen aus der Helmholtz-Energie

Die Indizes stehen für partielle Ableitungen, zum Beispiel φrδ = ∂φr/∂δ bei konstantem τ. R ist hier die spezifische Gaskonstante R/M.

p=ρRT1+δ φδr

hRT=1+τφτ∘+φτr+δ φδr,  sR=τφτ∘+φτr−φ∘−φr

cpR=−τ2φττ∘+φττr+1+δφδr−δτφδτr21+2δφδr+δ2φδδr

## 3.3	Was CoolProp bei einer Abfrage mit p und T macht

Die Gleichung hat Dichte und Temperatur als Variablen, die Skripte geben aber Druck und Temperatur vor. CoolProp löst deshalb die Druckgleichung iterativ nach der Dichte auf (Newton-Verfahren). Mit der gefundenen Dichte werden alle anderen Größen direkt ausgewertet. Nahe der Siedelinie entscheidet CoolProp vorher per Vergleich mit dem Dampfdruck, ob die Flüssigkeits- oder die Gaslösung gesucht wird.

## 3.4	Gültigkeit und Genauigkeit

Die Gleichung gilt vom Tripelpunkt (216,592 K) bis 1100 K und bis 800 MPa. Im technisch wichtigsten Bereich bis 30 MPa und 523 K geben Span und Wagner folgende Unsicherheiten an: Dichte ± 0,03 bis ± 0,05 %, Schallgeschwindigkeit ± 0,03 bis ± 1 %, isobare Wärmekapazität ± 0,15 bis ± 1,5 %. Alle Betriebspunkte der Einspeicherung (maximal 21 MPa und 50 °C) liegen in diesem Bereich.

Hinweis: Die Unsicherheitsangaben stammen aus der Zusammenfassung der Originalarbeit und sind vor dem Zitieren im PDF zu prüfen.

# 4	Phasengleichgewicht reines CO₂: so entsteht das p-T-Diagramm

Die Linien im p-T-Diagramm von reinem CO₂ haben zwei verschiedene Herkünfte. Dampfdrucklinie und kritischer Punkt kommen aus der Span-Wagner-Gleichung selbst. Schmelz- und Sublimationslinie kommen aus eigenen Korrelationen, weil die Gleichung nur das Fluid (Gas und Flüssigkeit) beschreibt, nicht den Feststoff.

## 4.1	Dampfdrucklinie aus der Gleichgewichtsbedingung

Flüssigkeit (Dichte ρ′) und Dampf (Dichte ρ″) stehen im Gleichgewicht, wenn Temperatur, Druck und spezifische Gibbs-Energie in beiden Phasen gleich sind. Mit der Helmholtz-Gleichung ergibt das drei Gleichungen für die Unbekannten ps, ρ′ und ρ″ bei gegebener Temperatur (Maxwell-Kriterium):

psRTρ′=1+δ′ φδr(δ′,τ),  psRTρ″=1+δ″ φδr(δ″,τ)

psRT1ρ″−1ρ′−lnρ′ρ″=φr(δ′,τ)−φr(δ″,τ)

CoolProp löst dieses System, wenn man einen Dampfanteil vorgibt: PropsSI("P", "T", T, "Q", 0, "CO2") liefert den Dampfdruck ps(T) auf der Siedelinie. So entsteht die Dampfdrucklinie in den Skripten, Punkt für Punkt vom Tripelpunkt bis zum kritischen Punkt.

## 4.2	Kritischer Punkt und Tripelpunkt

Am kritischen Punkt werden Flüssigkeit und Dampf identisch. Die kritische Isotherme hat dort einen Wendepunkt mit waagerechter Tangente, (∂p/∂ρ)T = 0 und (∂²p/∂ρ²)T = 0. Die Span-Wagner-Gleichung erfüllt das bei Tc = 304,1282 K (31,0 °C) und pc = 7,3773 MPa (73,8 bar). Der Tripelpunkt liegt bei 216,592 K (−56,6 °C) und 0,518 MPa (5,18 bar).

## 4.3	Schmelz- und Sublimationslinie

Diese beiden Linien werden mit den Korrelationen aus Span und Wagner (1996) gerechnet, die auch in der Excel-Rechenübersicht stehen (Funktionen schmelz_bar und sublimation_bar):

pschmpt=1+a1TTt−1+a2TTt−12,  a1=1955,5390, a2=2055,4593

lnpsublpt=TtTa11−TTt+a21−TTt1,9+a31−TTt2,9

mit a1 = −14,740846, a2 = 2,4327015 und a3 = −5,3061778.

Das Diagramm besteht damit aus vier Flächen: fest, flüssig, gasförmig und überkritisch. „Überkritisch“ ist keine eigene Phase, sondern eine Konvention für T > Tc und p > pc. Dort gibt es keinen Phasenübergang, nur einen stetigen Übergang von gas- zu flüssigkeitsähnlicher Dichte.

# 5	Gemisch: Mehrfluid-Helmholtz-Modell nach GERG-2008

## 5.1	Zusammensetzung (Worst Case Anlieferung)

| Komponente | mol-% | Beleg |
| --- | --- | --- |
| CO₂ | 95,0 | DIN EN 18397 / ISO 27913 |
| N₂ | 2,4 | Porthos-Grenzwert |
| Ar | 1,0 | ca. Oxyfuel-Zusammensetzung |
| CH₄ | 1,0 | Porthos-Grenzwert |
| H₂ | 0,5 | DIN EN 18397 / DVGW C 260 |
| CO | 0,1 | DIN EN 18397 (1000 ppm) |
| Σ Begleitstoffe | 5,0 | = Grenze DIN EN 18397 |

Die Belege sind aus der Vorschlagstabelle übernommen; dort war die Spalte teilweise abgeschnitten. Bitte vervollständigen.

## 5.2	Aufbau der Gemischgleichung

CoolProp kombiniert die Reinstoffgleichungen der sechs Komponenten über eine Mischungsregel zu einer Helmholtz-Gleichung für das Gemisch. Den mathematischen Aufbau hat CoolProp von GERG-2008 übernommen (Kunz & Wagner 2012). Die CoolProp-Dokumentation schreibt dazu: „The mixture modeling used in CoolProp is based on the work of Kunz et al. and Lemmon.“

α(δ,τ,x)=i=1Nxiα0i∘(ρ,T)+lnxi+i=1Nxi α0ir(δ,τ)+i=1N−1j=i+1NxixjFij αijr(δ,τ)

- Erste Summe, ideales Gemisch: Idealgasanteile der Reinstoffe plus Mischungsentropie (Term mit ln xi).

- Zweite Summe, Realanteile der Reinstoffe: die Residualanteile der Reinstoffgleichungen, ausgewertet bei den reduzierten Größen des Gemischs.

- Dritte Summe, Departure-Funktion: zusätzlicher, an Gemisch-Messdaten angepasster Term für einzelne Stoffpaare; nur aktiv, wenn Fij = 1.

## 5.3	Reduzierende Funktionen

Die Reinstoffgleichungen werden bei δ = ρ/ρr(x) und τ = Tr(x)/T ausgewertet. Die reduzierenden Größen sind „kritische Werte des Gemischs“, die von der Zusammensetzung abhängen:

Tr(x)=i=1Nxi2 Tc,i+i=1N−1j=i+1N2 xixj βT,ij γT,ij xi+xjβT,ij2xi+xj Tc,i Tc,j

1ρr(x)=i=1Nxi2ρc,i+i=1N−1j=i+1N2 xixj βv,ij γv,ij xi+xjβv,ij2xi+xj 181ρc,i1/3+1ρc,j1/33

Pro Stoffpaar gibt es vier angepasste Parameter βT, γT, βv und γv. Sind alle vier gleich 1, entspricht das der einfachen Lorentz-Berthelot-Kombinationsregel ohne Anpassung an Messdaten.

## 5.4	Verwendete Paarparameter

Bei sechs Komponenten gibt es 15 Stoffpaare; alle sind in CoolProp mit angepassten Parametern hinterlegt. Ausgelesen mit CP.get_mixture_binary_pair_data(CAS_i, CAS_j, "BibTeX") und "F" (CoolProp 8.0.0).

| Stoffpaar | Quelle der Parameter | Departure-Funktion |
| --- | --- | --- |
| CO₂ – N₂ | Gernert 2013 (EOS-CG) | ja |
| CO₂ – Ar | Gernert 2013 (EOS-CG) | ja |
| CO₂ – CH₄ | Kunz & Wagner 2012 (GERG-2008) | ja |
| CO₂ – H₂ | Kunz & Wagner 2012 (GERG-2008) | nein |
| CO₂ – CO | Gernert 2013 (EOS-CG) | nein |
| N₂ – CH₄, CH₄ – H₂ | Kunz & Wagner 2012 | ja |
| N₂ – Ar, N₂ – CO, Ar – CO | Gernert 2013 | nein |
| N₂ – H₂, Ar – CH₄, Ar – H₂, CH₄ – CO, H₂ – CO | Kunz & Wagner 2012 | nein |

Für die Phasengrenze zählen vor allem die Paare mit CO₂, weil CO₂ 95 % ausmacht. CO₂–N₂ (größter Begleitstoff) und CO₂–Ar haben die genaueste Beschreibung mit Departure-Funktion aus EOS-CG. Für CO₂–H₂ und CO₂–CO gibt es nur angepasste reduzierende Funktionen; das ist die größte Modellunsicherheit, bei 0,5 % H₂ und 0,1 % CO aber begrenzt.

## 5.5	Unterschied zum originalen GERG-2008

CoolProp übernimmt die Mischungsregel von GERG-2008, setzt für die Reinstoffe aber die jeweils genauesten Referenzgleichungen ein (zum Beispiel Span-Wagner mit 42 Termen für CO₂). Das originale GERG-2008 nutzt für jeden Stoff eine eigene, kürzere Gleichung. Formulierungsvorschlag für die Arbeit: „Mehrfluid-Helmholtz-Modell nach Kunz und Wagner (2012) mit Reinstoff-Referenzgleichungen und Paarparametern aus GERG-2008 und EOS-CG, ausgewertet mit CoolProp 8.0.0.“ Der Modellvergleich in Kapitel 8 nutzt das originale GERG-2008 und zeigt, wie viel dieser Unterschied ausmacht.

# 6	Phasengleichgewicht Gemisch: so entsteht das Zweiphasengebiet

Beim Gemisch wird aus der Dampfdrucklinie ein Zweiphasengebiet zwischen Taulinie und Blasenlinie. Bei 15 °C liegt es zwischen 55,7 bar (Taulinie) und 71,9 bar (Blasenlinie); reines CO₂ siedet bei 15 °C bei 50,9 bar. Flüssigkeit und Dampf haben im Gleichgewicht unterschiedliche Zusammensetzungen: Die leichtflüchtigen Begleitstoffe reichern sich im Dampf an. Deshalb braucht man mehr Druck, damit das Gemisch vollständig flüssig bleibt.

Abbildung 1: p-T-Diagramm reines CO₂ vs. Worst-Case-Gemisch mit den Betriebspunkten der Einspeicherung (Skript 01_phasendiagramm_rein_vs_gemisch.py)

## 6.1	Gleichgewichtsbedingung

Im Gleichgewicht sind Temperatur und Druck in beiden Phasen gleich, und für jede Komponente i ist die Fugazität in der Flüssigkeit (Molanteile xi) gleich der im Dampf (Molanteile yi):

xi φi′(T,p,x)=yi φi″(T,p,y) ⇔ Ki=yixi=φi′φi″,  i=1…N

Die Fugazitätskoeffizienten folgen wieder aus der Helmholtz-Gleichung des Gemischs, durch Ableitung nach der Stoffmenge:

lnφi=∂ (n αr)∂niT,V,nj−lnZ,  Z=pρRT

Daraus ergeben sich die beiden Phasengrenzen für die Gesamtzusammensetzung z:

- Blasenlinie (Q = 0): Die Flüssigkeit hat noch die Zusammensetzung z, die erste Gasblase erfüllt Σ Ki zi = 1.

- Taulinie (Q = 1): Der Dampf hat noch die Zusammensetzung z, der erste Tropfen erfüllt Σ zi / Ki = 1.

## 6.2	Phasenhüllkurve in CoolProp

gemisch_worstcase.phasengrenze() rechnet die Grenze in zwei Schritten:

- AS.build_phase_envelope("") verfolgt die ganze Hüllkurve: Start bei niedrigem Druck auf der Taulinie (Startwerte per sukzessiver Substitution), dann Newton-Verfahren entlang der Kurve über den kritischen Punkt und auf der Blasenlinie zurück. Der CoolProp-Quellcode (PhaseEnvelopeRoutines.cpp) verweist dazu auf das Verfahren von Gernert et al. (2014).

- Die Hüllkurve hat nur etwa 80 Stützpunkte. Bis 10 K unter dem kritischen Punkt wird sie mit Einzelrechnungen im 0,5-K-Raster verdichtet (AS.update(QT_INPUTS, Q, T)). Näher am kritischen Punkt konvergiert diese Einzelrechnung nicht zuverlässig; dort bleiben die Punkte der Hüllkurve stehen. Geprüft: Wo beide Methoden Ergebnisse liefern, stimmen sie auf 0,001 bar überein.

Unterhalb des Tripelpunkts von reinem CO₂ (−56,6 °C) wird abgeschnitten, weil dort Trockeneis ausfallen würde und das Modell keinen Feststoff kennt.

## 6.3	Kennpunkte des Zweiphasengebiets

| Kennpunkt | Bedeutung | Worst-Case-Gemisch |
| --- | --- | --- |
| Kritischer Punkt | Tau- und Blasenlinie treffen sich, beide Phasen werden gleich | 28,0 °C / 81,5 bar |
| Cricondenbar | höchster Druck des Zweiphasengebiets; darüber bei jeder Temperatur einphasig | 27,2 °C / 82,2 bar |
| Cricondentherm | höchste Temperatur des Zweiphasengebiets; darüber bei jedem Druck einphasig | 28,1 °C / 80,9 bar |

Anders als bei reinem CO₂ fällt der kritische Punkt nicht mit dem höchsten Druck zusammen. Der Code bestimmt den kritischen Punkt als Mitte zwischen dem letzten Punkt der Taulinie und dem ersten der Blasenlinie (Fehler etwa 0,1 K bzw. 0,25 bar). Für die Auslegung zählt ohnehin die Cricondenbar.

## 6.4	Phase an einem Betriebspunkt

Für die Betriebspunkte ruft stoffwerte(p, T) einen PT-Flash auf (AS.update(PT_INPUTS, p, T)). CoolProp prüft dabei zuerst mit einer Stabilitätsanalyse nach Michelsen (1982), ob das Gemisch einphasig stabil ist. Wenn nicht, berechnet es die Aufteilung in Flüssigkeit und Dampf und gibt den Dampfanteil Q zurück. So ergibt sich für den S2-Kühleraustritt (80 bar / 25 °C) „zweiphasig, Q = 0,11“.

# 7	Umsetzung im Code

CoolProp rechnet intern in SI-Einheiten (Pa, K, J/kg, kg/m³). Die Skripte rechnen an den Schnittstellen um: p [Pa] = p [bar] · 10⁵, T [K] = T [°C] + 273,15.

| Aufruf im Code | Was berechnet wird | Grundlage |
| --- | --- | --- |
| PropsSI("D", "P", p, "T", T, "CO2") | Dichte reines CO₂ | Span-Wagner, Druckgleichung iterativ nach ρ gelöst |
| PropsSI("H"/"S", "P", p, "T", T, "CO2") | Enthalpie, Entropie | Span-Wagner, Ableitungen nach τ und δ |
| PropsSI("H", "P", p2, "S", s1, "CO2") | isentroper Endzustand (Pumpe, Verdichter) | Span-Wagner, iterativ bei vorgegebenem p und s |
| PropsSI("P", "T", T, "Q", 0, "CO2") | Dampfdruck, Siedelinie | Maxwell-Kriterium |
| PhaseSI("P", p, "T", T, "CO2") | Phasenbezeichnung | Vergleich mit ps(T), Tc, pc |
| schmelz_bar, sublimation_bar | Schmelz- und Sublimationslinie | Korrelationen Span & Wagner (1996) |
| gw.gemisch() | Gemisch einstellen | AbstractState("HEOS", …) + set_mole_fractions |
| gw.stoffwerte(p, T) | Phase, Dichte, h, s, ggf. Q | PT-Flash mit Stabilitätsanalyse |
| gw.phasengrenze() | Tau-/Blasenlinie, krit. Punkt, Cricondenbar | Hüllkurve + QT-Flash-Raster |
| gw.blasendruck(T), gw.taudruck(T) | Druck auf Blasen- bzw. Taulinie | Interpolation auf der verdichteten Phasengrenze |

Beispiel Rechenkette Clean Case (S1, Pumpe): Aus Eintrittsdruck und -temperatur werden h1 und s1 berechnet, dann h2s bei Austrittsdruck und s1, dann die reale Enthalpie h2 = h1 + (h2s − h1)/η und daraus T2. Für die Gassäule wird dp/dz = ρ(p, T) · g schrittweise integriert. Jeder dieser Schritte ist eine Auswertung der Span-Wagner-Gleichung.

| Skript | Ordner | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| 01_02_start_netzuebergabe_filter_messungen.py | Clean_CO2/Reines_CO2_S1_dichte_Phase und …_S2_gas_Phase | Zustand an der Netzübergabe, p-T-Diagramm reines CO₂ |
| 03_Pumpe_Verdichtung.py, 03_Verdichtung_Kuehlung_Pumpe.py | wie oben | Zieldruck aus Gassäule, Pumpen- und Verdichterarbeit |
| gemisch_worstcase.py | Begleitstoffe_CO2 | Zusammensetzung, Stoffwerte und Phasengrenze des Gemischs |
| 01_phasendiagramm_rein_vs_gemisch.py | Begleitstoffe_CO2 | Vergleich rein vs. Gemisch, Phase an den Betriebspunkten |
| 02_validierung_stoffmodelle.py | Begleitstoffe_CO2 | Modellvergleich mit thermopack (Kapitel 8) |

# 8	Validierung durch Modellvergleich

## 8.1	Was gemacht wurde

Um zu prüfen, ob die CoolProp-Ergebnisse stimmen, wurden dieselben Größen zusätzlich mit weiteren Rechenmodellen berechnet und verglichen. Dafür wurde eine zweite, unabhängig programmierte Stoffdatenbibliothek verwendet: thermopack (SINTEF Energy Research, Norwegen; Wilhelmsen et al. 2017). Sie hat eigenen Programmcode und eigene Gleichungsdatensätze. Stimmen beide Programme überein, ist ein Programmier- oder Anwendungsfehler praktisch ausgeschlossen.

| Rolle | Modell | Software | reines CO₂ | Gemisch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hauptmodell (verwendet) | Span-Wagner bzw. Mehrfluid-Modell nach GERG-2008 mit Referenzgleichungen | CoolProp 8.0.0 | ja | ja |
| Vergleichsmodell 1 | GERG-2008 im Original (eigene Reinstoffgleichungen und Paarparameter nach Kunz & Wagner 2012) | thermopack 2.2.3 | ja | ja |
| Vergleichsmodell 2 | Peng-Robinson (kubische Zustandsgleichung) | thermopack 2.2.3 | ja | ja |
| Vergleichsmodell 3 | Soave-Redlich-Kwong (SRK, kubische Zustandsgleichung) | thermopack 2.2.3 | ja | – |

Reines CO₂ wurde also gegen drei weitere Modelle verglichen, das Gemisch gegen zwei. Die Vergleichsmodelle haben unterschiedliche Aufgaben:

- GERG-2008 (Original): gleichwertiges Präzisionsmodell mit anderem Datensatz. Die Abweichung zu CoolProp zeigt, ob richtig gerechnet wurde, und beim Gemisch, wie groß die Modellunsicherheit ist.

- Peng-Robinson und SRK: einfache, in der Verfahrenstechnik weit verbreitete Gleichungen. Sie zeigen, wie groß der Fehler mit einem einfacheren Modell wäre, und begründen damit die Wahl der Helmholtz-Referenzgleichungen.

Verglichen wurden: Dampfdruck von reinem CO₂ (−50 bis 30 °C), Dichte an fünf Betriebspunkten, kritischer Punkt, Phasengrenze des Gemischs (kritischer Punkt, Cricondenbar, Blasen- und Taudruck bei 15 °C) sowie die Gemischdichte an den Betriebspunkten. Skript: 02_validierung_stoffmodelle.py.

Zur Einordnung werden zwei Begriffe unterschieden:

- Verifikation: Rechnet das Programm die Gleichung richtig? → geprüft durch den Vergleich CoolProp gegen thermopack.

- Validierung gegen Messdaten: Beschreibt die Gleichung die Wirklichkeit? → für Span-Wagner und GERG-2008 von den Modellautoren durchgeführt (Unsicherheiten in Kapitel 3 und 9). Ein eigener Vergleich mit Messdaten steht noch aus (Kapitel 11).

## 8.2	Ergebnis reines CO₂: Dampfdruck in bar

| T [°C] | CoolProp (Span-Wagner) | GERG-2008 (thermopack) | Peng-Robinson | SRK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| −50 | 6,823 | 6,823 (0,00 %) | 6,750 (−1,08 %) | 6,803 (−0,29 %) |
| −20 | 19,696 | 19,696 (0,00 %) | 19,490 (−1,05 %) | 19,746 (+0,25 %) |
| 0 | 34,851 | 34,850 (0,00 %) | 34,689 (−0,47 %) | 35,074 (+0,64 %) |
| 15 | 50,871 | 50,866 (−0,01 %) | 50,855 (−0,03 %) | 51,208 (+0,66 %) |
| 20 | 57,291 | 57,283 (−0,01 %) | 57,318 (+0,05 %) | 57,608 (+0,55 %) |
| 25 | 64,342 | 64,332 (−0,02 %) | 64,376 (+0,05 %) | 64,565 (+0,35 %) |
| 30 | 72,137 | 72,131 (−0,01 %) | 72,066 (−0,10 %) | 72,105 (−0,04 %) |

## 8.3	Ergebnis reines CO₂: Dichte an den Betriebspunkten in kg/m³

| Betriebspunkt | p / T | CoolProp | GERG-2008 | Peng-Robinson | SRK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 Netzübergabe | 91 bar / 15 °C | 881,0 | 881,1 (+0,01 %) | 861,4 (−2,2 %) | 767,3 (−12,9 %) |
| S2 Netzübergabe | 30 bar / 15 °C | 68,4 | 68,4 (−0,01 %) | 69,5 (+1,5 %) | 68,1 (−0,5 %) |
| S2 Kühleraustritt | 80 bar / 25 °C | 776,6 | 776,5 (−0,02 %) | 720,9 (−7,2 %) | 646,7 (−16,7 %) |
| Bohrlochkopf | 107,6 bar / 20 °C | 865,2 | 865,3 (+0,01 %) | 844,3 (−2,4 %) | 754,5 (−12,8 %) |
| Kaverne max. | 210 bar / 50 °C | 795,9 | 795,9 (0,00 %) | 778,6 (−2,2 %) | 706,5 (−11,2 %) |

Auch der kritische Punkt stimmt: GERG-2008 (thermopack) liefert 304,1282 K und 7,3773 MPa, identisch mit Span-Wagner.

Bewertung reines CO₂: CoolProp und das originale GERG-2008 stimmen auf höchstens 0,02 % überein; die Berechnung ist damit verifiziert. Die kubischen Gleichungen liegen in der dichten Phase 2 bis 17 % daneben und wären für die Auslegung (Pumpe, Gassäule, Kavernenkapazität) nicht geeignet.

## 8.4	Ergebnis Gemisch: Phasengrenze

Abbildung 2: Phasengrenze des Worst-Case-Gemischs nach drei Stoffmodellen (Skript 02_validierung_stoffmodelle.py)

| Modell | Kritischer Punkt | Cricondenbar | Blasendruck 15 °C | Taudruck 15 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CoolProp HEOS (Hauptmodell) | 28,0 °C / 81,5 bar | 27,2 °C / 82,2 bar | 71,9 bar | 55,7 bar |
| GERG-2008 Original (thermopack) | 28,4 °C / 82,8 bar | 28,0 °C / 83,2 bar | 72,3 bar | 55,6 bar |
| Peng-Robinson (thermopack) | 27,7 °C / 80,2 bar | 27,5 °C / 80,5 bar | 69,9 bar | 55,6 bar |

## 8.5	Ergebnis Gemisch: Dichte an den Betriebspunkten in kg/m³

| Betriebspunkt | p / T | CoolProp HEOS | GERG-2008 | Peng-Robinson |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 Netzübergabe | 91 bar / 15 °C | 796,8 | 798,6 (+0,2 %) | 775,8 (−2,6 %) |
| S2 Netzübergabe | 30 bar / 15 °C | 65,8 | 65,7 (−0,1 %) | 66,7 (+1,4 %) |
| Bohrlochkopf | 107,6 bar / 20 °C | 782,9 | 784,6 (+0,2 %) | 761,8 (−2,7 %) |
| Kaverne max. | 210 bar / 50 °C | 733,3 | 734,3 (+0,1 %) | 719,6 (−1,9 %) |

Der S2-Kühleraustritt fehlt, weil er zweiphasig ist und die Gesamtdichte dort vom Dampfanteil abhängt.

Bewertung Gemisch: Das originale GERG-2008 bestätigt die CoolProp-Phasengrenze auf etwa 1 bar (Cricondenbar 83,2 statt 82,2 bar), die Dichten auf 0,2 %. Peng-Robinson liegt 1 bis 2 bar tiefer. Alle drei Modelle kommen zu denselben Aussagen für die Betriebspunkte. Die beiden Helmholtz-Modelle unterscheiden sich in den Reinstoffgleichungen und in den Paarparametern für CO₂–N₂, CO₂–Ar und CO₂–CO (CoolProp: EOS-CG, thermopack: GERG-2008). Die Abweichung von rund 1 bar ist damit ein Maß für die Modellunsicherheit, kein Programmfehler.

# 9	Unsicherheit der Phasengrenze: ± 3 bar

Für die Phasengrenze des Worst-Case-Gemischs wird eine Unsicherheit von ± 3 bar angesetzt. Ein Betriebspunkt gilt nur dann als sicher ein- oder zweiphasig, wenn er mehr als 3 bar von der berechneten Phasengrenze entfernt ist.

## 9.1	Herleitung

Die ± 3 bar sind eine eigene, konservative Abschätzung aus zwei Beiträgen:

- Modellstreuung: CoolProp (Hauptmodell) und das originale GERG-2008 liegen an der Cricondenbar 1,0 bar auseinander (Kapitel 8).

- Modellfehler gegenüber Messdaten: Für GERG-2008 werden Dampfdrücke mit einer Unsicherheit von 1 bis 3 % angegeben (Kunz & Wagner 2012; Angabe aus der Zusammenfassung, im PDF zu prüfen). Bei rund 80 bar sind das 0,8 bis 2,4 bar.

Die Summe beider Beiträge im ungünstigsten Fall ergibt 3,4 bar, eine quadratische Addition 2,6 bar. Gerundet werden ± 3 bar angesetzt. Für reines CO₂ ist die Unsicherheit viel kleiner (Dichte ± 0,03 bis ± 0,05 %, Dampfdruck im Vergleich ≤ 0,02 %) und für die Auslegung nicht maßgebend.

## 9.2	Auswirkung auf die Betriebspunkte

| Betriebspunkt | Abstand zur Phasengrenze | Innerhalb ± 3 bar? | Aussage |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 Netzübergabe, 91 bar / 15 °C | 8,8 bar über Cricondenbar, 19 bar über Blasenlinie | nein | sicher einphasig flüssig |
| S2 Netzübergabe, 30 bar / 15 °C | 26 bar unter Taulinie | nein | sicher gasförmig |
| S2 Kühleraustritt, 80 bar / 25 °C | 1,1 bar unter Blasenlinie, 2,2 bar unter Cricondenbar | ja | rechnerisch zweiphasig, aber nicht sicher auslegbar |

## 9.3	Konsequenz für die Auslegung S2

Der S2-Kühleraustritt muss so gelegt werden, dass er mindestens 3 bar Abstand zur Phasengrenze hat. Zwei Möglichkeiten:

- bei 80 bar auf höchstens 20 °C kühlen (Blasendruck 76,7 bar, 3,3 bar Abstand, Dichte 708 kg/m³), oder

- den Druck vor der Pumpe auf mindestens 86 bar anheben (3,8 bar über der Cricondenbar).

Die Wahl der Option und die Grenze von 3 bar sind Auslegungsentscheidungen und in der Arbeit zu begründen.

# 10	Grenzen des Modells

- Kein Feststoff: Die Zustandsgleichungen beschreiben nur Gas und Flüssigkeit. Unterhalb von −56,6 °C (Trockeneis) werden keine Gemischwerte ausgewertet.

- Kein Wasser und keine Spurenstoffe: Das Worst-Case-Gemisch enthält kein H₂O, O₂, H₂S, SOx oder NOx. Freies Wasser, Hydrate und Korrosion lassen sich mit diesem Modell nicht bewerten.

- CO₂–H₂ und CO₂–CO ohne Departure-Funktion: am wenigsten genau beschriebene Paare. Neuere CoolProp-Versionen nutzen für H₂-Paare Beckmüller et al. (2021); Ergebnisse können sich dann leicht verschieben.

- Tieftemperaturast der Blasenlinie: Unter etwa −30 °C steigt die Blasenlinie wieder an, dort weichen Peng-Robinson und GERG-2008 deutlich voneinander ab. Für die Einspeicherung nicht relevant.

- Kritischer Bereich: Nahe dem kritischen Punkt sind alle Zustandsgleichungen am ungenauesten, besonders für die Wärmekapazität (Span-Wagner bis ± 1,5 %). Der S2-Kühleraustritt liegt genau dort, ein weiterer Grund, ihn zu verschieben.

- Feste Zusammensetzung: Gerechnet wird ein Worst Case mit genau 5 % Begleitstoffen. Weniger Begleitstoffe verkleinern das Zweiphasengebiet in Richtung reines CO₂.

# 11	Offene Punkte

- Unsicherheitsangaben von Span & Wagner (1996) und Kunz & Wagner (2012) im PDF prüfen; sie stammen hier aus den Zusammenfassungen.

- Handabgleich mit dem NIST Chemistry WebBook (rechnet CO₂ ebenfalls mit Span-Wagner): Dampfdruck bei 15 °C = 5,0871 MPa, Dichte bei 91 bar / 15 °C = 881,0 kg/m³. Screenshot als Beleg aufheben.

- Eigener Vergleich mit Messdaten: Blasen- und Taudrücke der Zweistoffsysteme CO₂ + N₂ und CO₂ + H₂ bei 0 bis 30 °C aus der Literatur gegen CoolProp rechnen.

- Belegspalte der Zusammensetzungstabelle vervollständigen.

- Mindestabstand von 3 bar mit Uniper abstimmen.

# 12	Quellen

Software

- Bell, I. H.; Wronski, J.; Quoilin, S.; Lemort, V. (2014): Pure and Pseudo-pure Fluid Thermophysical Property Evaluation and the Open-Source Thermophysical Property Library CoolProp. Ind. Eng. Chem. Res. 53 (6), 2498–2508. doi:10.1021/ie4033999

- CoolProp-Dokumentation, Abschnitt Mixtures: https://github.com/CoolProp/CoolProp/blob/master/Web/fluid_properties/Mixtures.rst; Literaturdatenbank: https://github.com/CoolProp/CoolProp/blob/master/CoolPropBibTeXLibrary.bib

- Wilhelmsen, Ø. et al. (2017): Thermodynamic Modeling with Equations of State: Present Challenges with Established Methods. Ind. Eng. Chem. Res. 56, 3503–3515. doi:10.1021/acs.iecr.7b00317 (Zitiervorgabe für thermopack, https://github.com/thermotools/thermopack)

Reines CO₂

- Span, R.; Wagner, W. (1996): A New Equation of State for Carbon Dioxide Covering the Fluid Region from the Triple-Point Temperature to 1100 K at Pressures up to 800 MPa. J. Phys. Chem. Ref. Data 25, 1509–1596. doi:10.1063/1.555991

Gemischmodell

- Kunz, O.; Wagner, W. (2012): The GERG-2008 Wide-Range Equation of State for Natural Gases and Other Mixtures: An Expansion of GERG-2004. J. Chem. Eng. Data 57, 3032–3091. doi:10.1021/je300655b

- Kunz, O.; Klimeck, R.; Wagner, W.; Jaeschke, M. (2007): The GERG-2004 Wide-Range Equation of State for Natural Gases and Other Mixtures. GERG Technical Monograph 15, VDI Verlag, Düsseldorf.

- Gernert, G. J. (2013): A New Helmholtz Energy Model for Humid Gases and CCS Mixtures. Dissertation, Ruhr-Universität Bochum.

- Gernert, J.; Span, R. (2016): EOS–CG: A Helmholtz energy mixture model for humid gases and CCS mixtures. J. Chem. Thermodyn. 93, 274–293.

- Beckmüller, R.; Thol, M.; Bell, I. H.; Lemmon, E. W.; Span, R. (2021): New Equations of State for Binary Hydrogen Mixtures Containing Methane, Nitrogen, Carbon Monoxide, and Carbon Dioxide. J. Phys. Chem. Ref. Data 50, 013102. doi:10.1063/5.0040533

Reinstoffgleichungen der Begleitstoffe

- Span, R.; Lemmon, E. W.; Jacobsen, R. T.; Wagner, W.; Yokozeki, A. (2000): A Reference Equation of State for the Thermodynamic Properties of Nitrogen for Temperatures from 63.151 to 1000 K and Pressures to 2200 MPa. J. Phys. Chem. Ref. Data 29, 1361–1433. doi:10.1063/1.1349047

- Tegeler, Ch.; Span, R.; Wagner, W. (1999): A New Equation of State for Argon Covering the Fluid Region for Temperatures From the Melting Line to 700 K at Pressures up to 1000 MPa. J. Phys. Chem. Ref. Data 28, 779–850. doi:10.1063/1.556037

- Setzmann, U.; Wagner, W. (1991): A New Equation of State and Tables of Thermodynamic Properties for Methane Covering the Range from the Melting Line to 625 K at Pressures up to 1000 MPa. J. Phys. Chem. Ref. Data 20, 1061–1151. doi:10.1063/1.555898

- Leachman, J. W.; Jacobsen, R. T.; Penoncello, S. G.; Lemmon, E. W. (2009): Fundamental Equations of State for Parahydrogen, Normal Hydrogen, and Orthohydrogen. J. Phys. Chem. Ref. Data 38, 721–748. doi:10.1063/1.3160306

- Lemmon, E. W.; Span, R. (2006): Short Fundamental Equations of State for 20 Industrial Fluids. J. Chem. Eng. Data 51, 785–850. doi:10.1021/je050186n

Phasengleichgewicht

- Gernert, J.; Jäger, A.; Span, R. (2014): Calculation of phase equilibria for multi-component mixtures using highly accurate Helmholtz energy equations of state. Fluid Phase Equilib. 375, 209–218. doi:10.1016/j.fluid.2014.05.012

- Michelsen, M. L. (1982): The isothermal flash problem. Part I. Stability. Fluid Phase Equilib. 9, 1–19. doi:10.1016/0378-3812(82)85001-2