# Dokumentation – Szenario 1: dichte Phase (Einspeicherung)

Kurzdokumentation der Annahmen je Prozessschritt. Wird mit jedem weiteren Schritt ergänzt.

## Schritt 0 – Netzübergabe

Code: Einspeicherung/Szenario1_dichte_Phase/01_startpunkt_netzuebergabe.py

| Größe | Wert | Quelle |
| --- | --- | --- |
| Druck | 91 bar | OGE-Notizen 16.09.2026, Punkt 6: Übergabedruck auf mindestens 91 bar angehoben (bisher 85 bar), Worst-Case mit Verunreinigungen (N2/Ar). |
| Temperatur | 15 °C | Medientemperatur an der Pipeline (Fernleitung), nicht Gebirgstemperatur. |
| Phase (CoolProp) | supercritical_liquid | Berechnet aus p, T mit PhaseSI – bestätigt Szenario-Annahme "dichte Phase". |

## Schritt 1 – Messtechnik und Filtration

Annahme: kein Druckverlust, keine Zustandsänderung angesetzt. Ausgangszustand = Zustand aus Schritt 0 (91 bar, 15 °C). Ein realer Filter hat einen Druckverlust, der für diese Baseline-Rechnung vernachlässigt wird. Messtechnik selbst greift nicht in den Stoffstrom ein, sondern ist reine Komponentenauswahl (z. B. Coriolis-Messung, siehe OGE-Notizen Punkt 3) – kein CoolProp-Thema.

## Kaverne Version 1 – Randbedingungen

Grob abgeleitet aus Q-028 (Buzogany & Kruck 2022), Q-029 und Q-030 (DBI-Studien für Uniper) als plausible Zwischengröße für eine mitteleuropäische Salzkaverne – keine exakte Übernahme einer einzelnen Studien-Option. Abgestimmt mit Martina Wall (Uniper).

| Größe | Wert | Quelle |
| --- | --- | --- |
| Teufe (LCCS) | 1200 m | Q-030, Option 2 (Phase 1, Initial Concept Study). |
| p_max (LCCS) | 210 bar | Zwischenwert; Q-028 nennt 200 bar, Q-030 Option 2 240 bar. |
| Gebirge Oberfläche / Gradient | 10 °C / 0,03 K/m | Q-028 (Buzogany & Kruck), nicht in Q-029/Q-030 explizit genannt. |

Offener Punkt: Q-029 (Phase 2, Detailing Study, aktuellster Stand) wählt für das Projekt die tiefe Option 1 (1400 m, 260 bar). Eine flachere Kaverne (Version 2) ist als mögliches weiteres Szenario denkbar – vgl. Kavernenrechner/3_teufenoptimierung (Optimum ~800 m) und Q-030 Option 3 (700 m).

## Schritt 2 – Pumpe

Code: Einspeicherung/Szenario1_dichte_Phase/03_pumpe.py

Der Zieldruck der Pumpe ist kein freier Wert, sondern folgt aus der Kaverne: der Bohrlochkopfdruck, bei dem die Gassäule (1200 m, Kaverne Version 1) am Kavernenboden genau 210 bar erreicht. Berechnet per Sekantenverfahren über die Integration dp/dz = ρ(p,T)·g. Ergebnis: 107,58 bar – deckungsgleich mit dem früher validierten Wert (107,6 bar), obwohl der Anlieferdruck inzwischen von 85 auf 91 bar angehoben wurde (der Zieldruck hängt nur von Kaverne und Gassäule ab, nicht vom Anlieferdruck).

| Größe | Wert | Quelle |
| --- | --- | --- |
| Eingang | 91 bar / 15 °C | Zustand aus Schritt 0/1. |
| Zieldruck (Bohrlochkopf) | 107,58 bar | Sekantenverfahren gegen Kaverne Version 1 (210 bar bei 1200 m). |
| Wirkungsgrad η | 0,80 | Q-016 (Bielka, Kuczyński, Nagy): CO₂ Compression and Dehydration for Transport and Geological Storage – auch in CO2_Obertageauslegung.xlsx, 01_Annahmen, so hinterlegt. |
| Ausgang | 107,58 bar / 16,80 °C, supercritical_liquid | Isentrope Zustandsänderung + η, PropsSI(H,S). |
| spezifische Arbeit | 2,34 kJ/kg | (h2 − h1). |
| Durchsatz | 50.000 – 100.000 Nm³/h | Mit Martina abgestimmte Bandbreite; identisch zu V_norm_min/max in co2_kaverne3.py. |
| Massenstrom | 27,5 – 54,9 kg/s | Normdichte (0 °C, 1,01325 bar) × Durchsatz. |
| Pumpenleistung | 64,4 – 128,7 kW | Massenstrom × spezifische Arbeit. |