Dokumentation PV-Messdaten Dashboard

README / Übergabedokumentation für Dashboard_PV_Projekt_refactored_mit_Energie_separat_Scan_Track.py

Kurzbeschreibung: Das Streamlit-Dashboard liest fortlaufend aktualisierte PV-Messdateien aus einem synchronisierten Sciebo-Ordner ein, ordnet die beiden Messkanäle den realen Modulen zu und zeigt aktuelle elektrische Messwerte, Zeitreihen-Diagramme sowie eine aus der MPP-Leistung berechnete Energiedarstellung an.

# 1. Zweck des Dashboards

Das Dashboard dient zur schnellen Auswertung von Live PV-Messdaten, die in einem Sciebo Ordnerstruktur in Cont-Textdateien automatisiert gespeichert werden. Es ist als Bedien- und Kontrolloberfläche gedacht um schnell an aktuelle Messdaten vom Messstandpunkt zu kommen und visualisiert diese direkt innerhalb des Dashboards.

Die wichtigsten Aufgaben sind:

Auswahl von Modultyp, Messlauf und einem konkreten Cont-Messordner.

Einlesen der jeweils aktuellen Cont-Textdatei aus diesem Ordner.

Zuordnung der Messkanäle Volt1/Curr1/Power1 und Volt2/Curr2/Power2 zu den realen Modulen.

Anzeige aktueller KPI-Werte für Leistung, Spannung und Strom je ausgewähltem Modul.

Darstellung elektrischer Zeitreihen und berechneter Energieverläufe als interaktive Plotly-Diagramme.

Optionaler Blick auf Sensorwerte wie Temperatur und Light Intensity.

Export der Rohdaten als CSV-Datei.

Berechnung und Darstellung von Energie aus MPP-Leistung und Zeitabständen, getrennt nach Scan und Track.

# 2. Schnellstart

Das Dashboard wird lokal über Streamlit gestartet. Vorher sollte der Sciebo-Ordner synchronisiert sein und der Pfad im Code bzw. in der Sidebar stimmen.

# 1) Abhängigkeiten installieren

pip install -r requirements.txt

# 2) Dashboard starten

streamlit run Dashboard_PV_Projekt_refactored_mit_Energie_separat_Scan_Track.py

Falls der Dateiname anders gewählt wird, muss im Startbefehl entsprechend der tatsächliche Python-Dateiname verwendet werden.

# 3. Python-Umgebung und Requirements

| Paket | Nutzung im Dashboard |
| --- | --- |
| streamlit | Weboberfläche, Sidebar, Container, KPIs, Tabellen und Buttons |
| pandas | Einlesen, Bereinigen, Filtern und Umformen der Messdaten |
| plotly | Interaktive Linien-Diagramme für elektrische Messgrößen und Sensorwerte |
| streamlit-autorefresh | Automatisches Neueinlesen der ausgewählten Cont-Datei ohne harten Browser-Refresh |

Die Pakete pathlib und re gehören zur Python-Standardbibliothek und müssen nicht in requirements.txt aufgenommen werden.

# 4. Erwartete Ordner- und Dateistruktur

Das Dashboard erwartet eine verschachtelte Sciebo-Struktur. Die genaue Benennung kann variieren, aber die Logik geht von dieser Struktur aus:

Referenzdatensatz/

├── Modultyp_A/

│   ├── 2026-05-22/

│   │   ├── Cont--...--Modul-1_6--2026-05-22--13-25-36/

│   │   │   ├── Cont--...--Modul-1_6--2026-05-22--13-25-36.txt

│   │   │   ├── Scan--...txt

│   │   │   └── Scan--...txt

│   │   └── Cont--...--Modul-3_4--2026-05-22--19-03-05/

│   └── 2026-05-18/

└── Modultyp_B/

Wichtig: Das Dashboard liest bewusst nur Cont-Dateien ein. Separate Scan-Dateien im Ordner werden weiterhin ignoriert. Scan-Zeilen innerhalb der Cont-Datei werden dagegen eingelesen, weil die Cont-Datei selbst sowohl Scan- als auch Track-Messpunkte enthält.

# 5. Zuordnung der Messkanäle zu Modulen

Die Cont-Datei enthält zwei elektrische Kanäle. Die Modulkennung im Header entscheidet, welches reale Modul zu welchem Kanal gehört.

| Modulkennung | Kanal 1 | Kanal 2 |
| --- | --- | --- |
| Modul-1_6 | Modul 1 - Süd | Modul 6 - Ost/West |
| Modul-2_5 | Modul 2 - Süd | Modul 5 - Ost/West |
| Modul-3_4 | Modul 3 - Süd | Modul 4 - Ost/West |

Im Code ist diese feste Zuordnung über MODULE_ORIENTATION hinterlegt. Falls sich die reale Anlagenzuordnung ändert, muss diese Konstante angepasst werden.

MODULE_ORIENTATION = {

"1": "Süd",

"2": "Süd",

"3": "Süd",

"4": "Ost/West",

"5": "Ost/West",

"6": "Ost/West",

}

# 6. Wichtige Annahmen des Codes

| Annahme | Bedeutung / Konsequenz |
| --- | --- |
| Cont-Dateien beginnen mit Cont | Nur Dateien, deren Name mit Cont beginnt, werden als relevante Messdateien betrachtet. |
| Messwerttabelle beginnt mit Time | Die Funktion find_table_header_line sucht die Tabellenkopfzeile über line.startswith("Time"). |
| Time enthält Datum und Uhrzeit | Es gibt keine separate Date-Spalte in der TXT-Tabelle. datetime wird aus Time erzeugt. |
| Kanal 1 und Kanal 2 stehen nebeneinander | Rohdaten sind breit; für Diagramme werden sie intern in eine modulweise lange Tabelle umgebaut. |
| Temperatur und Einstrahlung sind nicht modulgetrennt | Diese Sensorwerte werden je Cont-Datei bzw. Modulpaar angezeigt, nicht je Einzelmodul. |
| Dateien sind cp1252-kodiert | Das Encoding ist gesetzt, damit z. B. das Gradzeichen in Temperature [°C] gelesen werden kann. |

# 7. Aufbau des Codes

Die refactorisierte Version ist in thematische Blöcke gegliedert. Der Hauptablauf steht unten im Skript, die Detailfunktionen darüber.

| Abschnitt | Inhalt |
| --- | --- |
| 1) Konfiguration und Konstanten | Definitionen der zentralen Einstellungen des Dashboard: Pfade, Modulzuordnung, Encoding, Exportspalten und Zeitbereichsoptionen. |
| 2) Kleine Hilfsfunktionen | Datums-/Zeitstempel aus Ordnernamen, Modulkennung und lokale Änderungszeit. |
| 3) Dateisuche und Metadaten | Cont-Ordner finden, neueste Cont-Datei finden, Header-Metadaten lesen. |
| 4) Daten einlesen und aufbereiten | Rohdaten lesen, Zahlen bereinigen, Rohdaten in modulweise Tabelle umformen. |
| 5) Sidebar und Filter | Modultyp, Messlauf, Cont-Ordner, Module und Zeitbereich auswählen. |
| 6) Anzeige-Funktionen | KPI-Container, elektrische Diagramme, Energieberechnung, Energie-Diagramme, Sensorwerte, Rohdaten und CSV-Export. |
| 7) Hauptprogramm | Klare Reihenfolge: Auswahl -> Datei laden -> Daten filtern -> Dashboard anzeigen. |

# 8. Zentrale Funktionen

| Funktion | Aufgabe |
| --- | --- |
| get_latest_cont_txt_file() | Sucht im ausgewählten Cont-Ordner die aktuellste Cont-Textdatei. |
| read_file_metadata() | Liest Header-Informationen wie Modultyp, Load1/Load2, Startzeit und Modulkennung. |
| read_cont_file_raw() | Liest die Cont-Datei als breite Rohdatentabelle ein und ergänzt interne Hilfsspalten. |
| raw_to_module_long() | Wandelt Kanal 1 und Kanal 2 in zwei modulweise Zeilen um. Nötig für Modulauswahl, KPIs und Plotly. |
| read_multiple_cont_files() | Liest eine oder mehrere Cont-Dateien ein und gibt Rohdaten sowie modulweise Daten zurück. |
| select_modules() | Erzeugt die Sidebar-Modulauswahl aus den verfügbaren Modulnummern. |
| filter_by_time_range() | Erzeugt die Zeitbereichsauswahl und filtert die modulweisen Daten. |
| render_overview_container() | Zeigt Auswahl, Änderungszeitpunkt, Messzeitraum und aktuelle KPI-Werte. |
| render_electrical_charts() | Zeigt Leistung, Spannung und Strom je ausgewähltem Modul. |
| render_sensor_values() | Zeigt optionale Sensorwerte je Cont-Datei/Modulpaar. |
| render_raw_data_export() | Zeigt Modulzuordnung, Rohdatenvorschau und CSV-Download. |
| add_energy_from_power() | Berechnet aus der MPP-Leistung und dem Zeitabstand bis zum nächsten Messpunkt desselben Moduls und desselben Messmodus die Intervallenergie sowie die kumulierte Energie. |
| render_energy_chart() | Zeigt die berechnete Energie als KPI-Werte, kumulierte Energiekurve, stündlichen Energieertrag und optionale Berechnungstabelle. |

# 9. Warum es Rohdaten und modulweise Daten gibt

Die Cont-Datei ist für Menschen bzw. Excel gut lesbar, aber für modulweise Diagramme ungünstig aufgebaut. Deshalb arbeitet das Dashboard intern mit zwei Tabellen:

| Tabelle | Struktur | Wofür genutzt? |
| --- | --- | --- |
| df_raw | Breit: eine Zeile pro Zeitpunkt, Kanal 1 und 2 nebeneinander | Rohdatenvorschau, CSV-Export, Sensorwerte |
| df_long / df | Lang: eine Zeile pro Zeitpunkt und Modul/Kanal | Modulauswahl, KPI-Kacheln, Leistung/Spannung/Strom-Diagramme, Energieberechnung und Energie-Diagramme |

Auch wenn die modulweise Tabelle nicht mehr sichtbar im Dashboard angezeigt wird, bleibt sie intern notwendig.

# 10. Automatische Aktualisierung

Die automatische Aktualisierung verwendet streamlit-autorefresh. Sie wird erst aktiv, nachdem ein konkreter Cont-Messordner ausgewählt wurde. Dadurch wird die App intern neu ausgeführt, ohne dass der Browser hart neu lädt.

Wichtig: Der alte Ansatz über HTML meta refresh sollte nicht verwendet werden, weil dadurch die gesamte Browserseite neu geladen wird und Auswahlen verloren gehen können.

if auto_refresh:

st_autorefresh(

interval=refresh_seconds * 1000,

key="cont_file_autorefresh",

)

# 11. Häufige Anpassungen

| Anpassung | Wo im Code? |
| --- | --- |
| Pfad zum Sciebo-Ordner ändern | MESS_ROOT oder direkt über die Sidebar. |
| Neue Modulzuordnung / Ausrichtung | MODULE_ORIENTATION anpassen. |
| Andere relevante Rohdaten-Spalten im CSV | RAW_EXPORT_COLUMNS anpassen. |
| Interne Spalten aus Export ausblenden | RAW_HELPER_COLUMNS_TO_HIDE anpassen. |
| Zeitbereichsoptionen ändern | TIME_RANGE_OFFSETS bzw. filter_by_time_range(). |
| Andere Diagrammtitel oder Achsenbeschriftungen | render_electrical_charts() oder create_electrical_line_chart(). |
| Sensorwerte anders behandeln | render_sensor_values(). |
| Grenzwert für Messlücken bei der Energieberechnung ändern | Parameter max_gap_minutes in add_energy_from_power(). |
| Energiediagramme oder Beschriftungen ändern | render_energy_chart(). |
| Scan/Track für Energie anders behandeln | Gruppierung group_columns in add_energy_from_power() bzw. vorheriger Filter nach mode. |

# 12. Troubleshooting

| Problem | Wahrscheinliche Ursache | Lösung |
| --- | --- | --- |
| Keine Cont-Dateien gefunden | Ordnerstruktur stimmt nicht oder Cont-Datei beginnt nicht mit Cont. | Ordnernamen prüfen oder get_latest_cont_txt_file()/find_cont_files() anpassen. |
| UnicodeDecodeError / Gradzeichen defekt | Datei ist nicht UTF-8 kodiert. | FILE_ENCODING = "cp1252" beibehalten oder anderes Encoding testen. |
| Zuletzt geändert wirkt 2 Stunden verschoben | Unix-Zeitstempel wurde ohne lokale Zeitzone angezeigt. | local_file_mtime() bzw. utc=True + tz_convert("Europe/Berlin") verwenden. |
| Auswahl geht bei Auto-Refresh verloren | Harter Browser-Refresh oder instabile Selectbox-Labels. | streamlit-autorefresh nutzen und Änderungszeit nicht in Selectbox-Label schreiben. |
| Temperaturdiagramm zeigt komische 0 °C-Linie | Leere Track-Felder wurden zu 0 gefüllt. | Für Temperaturplot 0-Werte ausblenden oder echte NaN-Werte nutzen. |
| Diagramm zeigt keine Modultrennung | Rohdaten statt modulweise Tabelle verwendet. | Elektrische Diagramme müssen df_long/df_filtered nutzen. |
| Energiekurve steigt immer nur an | Es handelt sich um die kumulierte Energie, also die laufende Summe der erzeugten Energie. | Für Berge und Täler das Diagramm „Energieertrag pro Stunde“ verwenden. Dieses zeigt den neu erzeugten Ertrag je Stunde, nicht die Gesamtsumme. |
| Scan und Track liefern unterschiedliche Energieverläufe | Scan und Track sind unterschiedliche Messmodi und werden absichtlich getrennt ausgewertet. | Mit dem Betreuer klären, welcher Messmodus für den realen Energieertrag maßgeblich ist. Bis dahin getrennte Darstellung beibehalten. |

# 13. Übergabe-Checkliste

requirements.txt liegt im Projektordner.

Dashboard_PV_Projekt_refactored.py liegt im Projektordner.

MESS_ROOT zeigt auf den lokal synchronisierten Sciebo-Referenzdatensatz oder wird in der Sidebar geändert.

streamlit-autorefresh ist installiert.

Ein Testlauf mit einem bekannten Cont-Messordner wurde durchgeführt.

Rohdaten-CSV wurde einmal heruntergeladen und stichprobenartig mit der Cont-Datei verglichen.

Zeitstempel „Zuletzt geändert“ und letzter Messzeitpunkt wirken plausibel.

Energieberechnung wurde mit einem bekannten Zeitraum plausibilisiert; Scan- und Track-Kurven werden getrennt angezeigt.

# 14. Kurze Bedienanleitung für Nutzer:innen

Dashboard starten.

Falls nötig den Pfad zum Referenzdatensatz anpassen.

Modultyp auswählen.

Messlauf auswählen.

Einen Cont-Messordner auswählen.

Ein oder beide Module auswählen.

Zeitbereich auswählen.

KPI-Werte und elektrische Diagramme prüfen.

Energiebereich prüfen: kumulierte Energie und stündlichen Energieertrag vergleichen.

Optional Sensorwerte anzeigen.

Bei Bedarf Rohdaten als CSV herunterladen.

# 15. Hinweise zur Weiterentwicklung

Für spätere Versionen könnten folgende Erweiterungen sinnvoll sein:

Automatische Plausibilitätsprüfung, ob die Cont-Datei seit längerer Zeit nicht mehr aktualisiert wurde.

Warnhinweis bei ungewöhnlichen Messwerten, z. B. negative Leistung oder unrealistische Spannung.

Zusätzlicher Vergleich mehrerer Messläufe, allerdings nur mit bewusst synchronisierten Zeitachsen.

Optionale Speicherung einer gefilterten CSV mit nur den aktuell ausgewählten Modulen.

Auslagerung der Datenlogik in ein separates Python-Modul, falls das Projekt wächst.

# 16. Ergänzung: Energieberechnung aus MPP-Leistung

In der aktuellen Version wurde ein zusätzlicher Dashboard-Bereich „Berechnete Energie“ ergänzt. Die Energie wird nicht direkt aus den Energy-Spalten der Cont-Datei übernommen, sondern aus der MPP-Leistung und dem Zeitabstand zwischen zwei Messpunkten berechnet. Dadurch ist die Berechnung transparent und passt exakt zum im Dashboard ausgewählten Modul- und Zeitfilter.

## 16.1 Grundprinzip der Berechnung

Die Grundlage ist die einfache Beziehung:

Energie [Wh] = Leistung [W] * Zeit [h]

Da die Messdaten nicht nur aus einem einzigen konstanten Leistungswert bestehen, wird die Energie abschnittsweise berechnet. Jeder Messpunkt erhält den Zeitabstand bis zum nächsten Messpunkt derselben Gruppe. Daraus entsteht eine kleine Intervallenergie. Alle Intervallenergien können anschließend aufsummiert werden.

E_i = P_i * Δt_i

E_gesamt = E_1 + E_2 + E_3 + ...

Beispiel: Wenn ein Modul an einem Messpunkt 200 W liefert und der nächste Messpunkt desselben Messmodus nach 131 s kommt, ergibt sich:

Δt = 131 s / 3600 = 0,0364 h

E = 200 W * 0,0364 h = 7,28 Wh

## 16.2 Warum Scan und Track getrennt berechnet werden

Die Cont-Datei enthält sowohl Scan- als auch Track-Zeilen. Da diese Messmodi fachlich nicht automatisch gleichzusetzen sind, werden sie in der Energieberechnung nicht vermischt. Der Code rechnet daher nicht Track -> Scan -> Track, sondern getrennt:

Track -> nächster Track

Scan  -> nächster Scan

Dafür wird in der Funktion add_energy_from_power() nach Modulnummer, Quelldatei und Messmodus gruppiert:

group_columns = ["module_number", "source_file", "mode"]

Diese Gruppierung verhindert, dass ein Track-Wert nur den 1-s-Abstand bis zum folgenden Scan-Wert erhält, während ein Scan-Wert den langen Abstand bis zum nächsten Track-Wert erhält. Stattdessen bekommt jeder Modus seine eigene Zeitachse.

## 16.3 Neue Funktion add_energy_from_power()

Die Funktion add_energy_from_power() erweitert die gefilterte modulweise Tabelle um vier wichtige Spalten:

| Neue Spalte | Bedeutung |
| --- | --- |
| delta_time_s | Zeit bis zum nächsten Messpunkt desselben Moduls und desselben Messmodus in Sekunden. |
| delta_time_h | Zeit bis zum nächsten Messpunkt in Stunden. Diese Einheit wird für W * h = Wh benötigt. |
| energy_interval_wh | Berechnete Energie im jeweiligen Messintervall in Wh. |
| energy_cumulative_kwh | Laufende Summe der Intervallenergien je Modul, Datei und Messmodus in kWh. |

Zentrale Code-Logik:

next_datetime = df_energy.groupby(group_columns)["datetime"].shift(-1)

df_energy["delta_time_s"] = (

next_datetime - df_energy["datetime"]

).dt.total_seconds()

df_energy["delta_time_h"] = df_energy["delta_time_s"] / 3600

df_energy["energy_interval_wh"] = (

df_energy["mpp_power_w"] * df_energy["delta_time_h"]

)

df_energy["energy_cumulative_kwh"] = (

df_energy

.groupby(group_columns)["energy_interval_wh"]

.cumsum()

/ 1000

)

## 16.4 Behandlung großer Messlücken

Große Messlücken werden nicht integriert. Der Standardwert liegt bei 10 Minuten. Wenn der Abstand bis zum nächsten Messpunkt größer ist, wird die Zeitdifferenz auf 0 gesetzt. Dadurch wird verhindert, dass Messabbrüche oder fehlende Daten künstlich hohe Energieerträge erzeugen.

max_gap_seconds = max_gap_minutes * 60

df_energy.loc[df_energy["delta_time_s"] > max_gap_seconds, "delta_time_s"] = 0

## 16.5 Neue Funktion render_energy_chart()

Die Funktion render_energy_chart() erzeugt den neuen Dashboard-Bereich „Berechnete Energie“. Dort werden die Energiewerte bewusst getrennt nach Modul und Messmodus angezeigt. Der Bereich enthält:

KPI-Werte für die kumulierte Energie je Modul und Messmodus.

Ein Liniendiagramm „Kumulierte Energie über die Zeit, getrennt nach Scan und Track“.

Ein Liniendiagramm „Energieertrag pro Stunde, getrennt nach Scan und Track“.

Eine optionale Tabelle mit mpp_power_w, delta_time_s, energy_interval_wh und energy_cumulative_kwh.

Das kumulierte Diagramm zeigt die laufende Summe und steigt daher normalerweise nur an oder bleibt bei fehlender Erzeugung konstant. Das stündliche Diagramm summiert dagegen nur die Intervallenergien innerhalb einer Stunde und kann daher die typischen Berge und Täler des Tagesverlaufs zeigen.

## 16.6 Stündlicher Energieertrag

Für das zweite Energiediagramm werden alle berechneten Intervallenergien innerhalb einer Stunde aufsummiert. Dadurch entsteht ein nicht-kumuliertes Diagramm, das besser mit typischen Ertragsverläufen vergleichbar ist.

df_energy_hourly = (

df_energy

.set_index("datetime")

.groupby(["module_label", "mode"])["energy_interval_wh"]

.resample("1h")

.sum()

.reset_index()

)

Interpretation: Wenn innerhalb einer Stunde viele Messpunkte liegen, wird für jeden Messpunkt zunächst eine kleine Energieportion berechnet. Alle Energieportionen dieser Stunde werden dann addiert. Das Ergebnis ist der Energieertrag dieser Stunde in Wh.

## 16.7 Einbindung in main()

Der neue Energie-Container wird im Hauptprogramm nach den elektrischen Diagrammen und vor den Sensorwerten aufgerufen:

render_electrical_charts(df_filtered)

render_energy_chart(df_filtered)

render_sensor_values(df_raw_filtered)