Handbuch Kaverne

Python-Code für die Referenzkaverne zwischen Ein- und Ausspeicherung – reines CO₂ und Worst-Case-Gemisch: Aufbau, Rechenweg, Gleichungen, Abbildungen, Excel-Mappen, Validierung

Inhalt

Die Kaverne ist nicht Gegenstand der Arbeit, sie bestimmt aber, was die Obertageanlage leisten muss: den Zieldruck der Pumpe beim Einspeichern, die Raten, den Kopfzustand beim Ausspeichern und die Zusammensetzung des Gases, das wieder herauskommt. Eine vollständige Simulation von Kaverne und Bohrung (Mehrphasenströmung, instationäre Wärmeleitung im Gebirge) ist mit den verfügbaren Werkzeugen nicht möglich. Der Code rechnet deshalb mit einfachen, nachvollziehbaren Modellen, die an [Q-028], [Q-030] und [Q-089] geprüft sind.

Dieses Handbuch beschreibt den Stand nach der Besprechung mit Katrin Vosbeck am 15.10.2026: eine Referenzkaverne (LCCS 1200 m), getrennt gerechnet für reines CO₂ und das Worst-Case-Gemisch, gekoppelt an den Einspeicherpfad. Es erklärt, wie der Code aufgebaut ist, welche Gleichungen er löst, wie jede Abbildung entsteht und wie die Excel-Mappen erzeugt werden. Es ersetzt das alte Handbuch (Stand 05.10.2026, jetzt in Archiv_Dokumentation\Kaverne_alt_bis_14-10).

# 1	Überblick

## 1.1	Was der Code rechnet

Eine Referenzkaverne nach [Q-030] Option 2 (LCCS 1200 m, 650.000 m³ nach [Q-028]) wird zweimal gerechnet: mit reinem CO₂ (Ordner Reines_CO2) und mit dem Worst-Case-Gemisch der Einspeicherung (Ordner Begleitstoffe_CO2: 95 % CO₂, 2,4 % N₂, 1 % Ar, 1 % CH₄, 0,5 % H₂, 0,1 % CO). Beide Ordner rufen dieselben Rechenschritte auf. Danach vergleicht Schritt 05, welcher Stoff je Auslegungsgröße ungünstiger ist, und Schritt 06 (Ausspeichergas) rechnet, mit welcher Zusammensetzung das CO₂ die Kaverne wieder verlässt.

Tabelle 1: Ergebnisse in Kürze (Auslegungsrate 100.000 Nm³/h, Einspeisung S2, Stillstand 21,67 d, wenn nicht anders angegeben)

| Frage | reines CO₂ | Worst-Case-Gemisch |
| --- | --- | --- |
| Zieldruck der Pumpe (Kaverne voll, strömende Säule) | S1 105,4 bar, S2 114,6 bar | S1 114,3 bar, S2 127,3 bar |
| Kopfdruck im Stillstand voll / leer | 107,6 / 45,0 bar | 114,9 / 50,7 bar |
| Inhalt bei 210 bar (TGV) | 520.976 t | 481.340 t |
| Arbeitsgas je Zyklus | 380.316 t (73 %) | 357.880 t (74 %) |
| Zyklusdauer | 197 d → 1,9 Zyklen/a | 189 d → 1,9 Zyklen/a |
| Ratengrenze 10 bar/d bei voller Kaverne (isotherm / isentrop) | 77 / 32 kg/s; Rate in 7 % der Ausspeicherzeit gekürzt | 94 / 37 kg/s; Rate in 4 % gekürzt |
| Kaverne bleibt einphasig beim Ausspeichern bis | > 150 kg/s (nicht bindend) | 119 kg/s |
| Kopf beim Ausspeichern | 40,5–119,8 bar, T ≥ 5,8 °C | 42,9–127,1 bar, T ≥ 9,7 °C |
| Nach Drossel auf 30 bar | bis −5,6 °C | bis −10,1 °C |
| Strang zweiphasig beim Ausspeichern | pLCCS < 154 bar | pLCCS 77–157 bar |
| Einspeisen S2: Pumpe nötig ab / Strang einphasig ab | pLCCS 185 / 150 bar | pLCCS 171 / 158 bar |
| Wasser im Ausspeichergas (Max-Fall) | 7.483 ppm = 6,06 g/Nm³ | 7.473 ppm = 6,05 g/Nm³ |
| Kavernen für 0,21–1,21 Mt [Q-002] | 1–4 | 1–4 |

Was daraus für die Obertageanlage folgt: Die Pumpe wird auf den Gemischwert ausgelegt (S2: 127,3 bar). Beim Ausspeichern liegt der Kopfdruck meist unter 91 bar, also ist eine Rückverdichtung nötig. Vor der Drossel muss vorgewärmt werden. Am Kopf fällt freies Wasser aus, dafür braucht es Abscheider, Trocknung und Hydratschutz.

## 1.2	Was sich gegenüber dem alten Stand geändert hat

Tabelle 2: Änderungen nach der Besprechung mit Katrin Vosbeck (15.10.2026)

| Thema | alter Stand (bis 14.10.) | neuer Stand | Begründung |
| --- | --- | --- | --- |
| Kavernen | tief (1200 m) und flach (700 m) | nur die tiefe Referenzkaverne | DBI verwirft die flache Option selbst [Q-030] S. 17; Teufe bleibt über das Teufenfenster erklärt |
| Stoffe | 01–04 nur rein, Gemisch nur in 05 | 01–04 für beide Stoffe in eigenen Ordnern, 05 = Vergleich je Auslegungsgröße | Es gibt keinen pauschal konservativen Stoff |
| Förderstrang | adiabat und Gebirgstemperatur | nur adiabat, für beide Richtungen, mit Reibung | schnelle Förderung |
| Einspeisung | fest 30 °C an der LCCS | Enthalpie des Pumpenaustritts S1 bzw. S2 | Kopplung an den Einspeicherpfad, [Q-030] S. 15 |
| Zieldruck | ruhende Säule | strömende Säule beim Einspeisen | Pumpe arbeitet im Betrieb, nicht im Stillstand |
| Kopfdruck | nur beim Ausspeichern | Kopfdruckfenster für Ein- und Ausspeichern, Pumpe oder Drossel | Regelung über den Kopfdruck |
| Betriebsweise | Stillstand 21,67 d | 21,67 d gegen kontinuierlich (0 d) | Stillstand aus einer Quelle [Q-028] S. 10 |
| Ausspeichergas | ein Worst Case | Min- und Max-Fall nach den Bandbreiten in [Q-089] | Bandbreite statt Einzelwert |
| Excel | eine von Hand gepflegte Mappe | je Stoff eine Mappe, aus den JSON-Dateien erzeugt | Mappe passt immer zum Rechenstand |

## 1.3	Ordner, Dateien und Ablauf

Kaverne\
├── README.md
├── Handbuch_Kaverne.docx                 dieses Handbuch
├── Grundlagen\                           nichts davon wird direkt gestartet (außer der Excel)
│   ├── kaverne_bausteine.py              Annahmen mit Fundstellen, Kaverne, Medium, Rechenbausteine
│   ├── kaverne_schritte.py               Schritte 01–04 als Funktionen (für beide Stoffe gleich)
│   └── excel_kaverne_erzeugen.py         baut die beiden Excel-Mappen aus den JSON-Dateien
├── Reines_CO2\
│   ├── 01_stillstand_und_zieldruck.py    je 4 Zeilen: ruft ks.schritt_0x(kb.REIN, Ordner)
│   ├── 02_arbeitsgas_teufenfenster.py
│   ├── 03_kavernenzyklus.py
│   ├── 04_bohrlochkopf.py
│   ├── *.json, abb_K01 … abb_K04 *.png
│   └── CO2_Kaverne_Rechenuebersicht.xlsx
├── Begleitstoffe_CO2\
│   ├── 01 … 04 wie oben, mit kb.gemisch()
│   ├── 05_vergleich_rein_gemisch.py      welcher Stoff ist je Auslegungsgröße ungünstiger?
│   ├── *.json, abb_K01 … abb_K05 *.png
│   └── CO2_Kaverne_Rechenuebersicht_Gemisch.xlsx
├── Ausspeichergas\
│   ├── ausspeichergas.py                 Stoffdatenblatt für den Ausspeicherpfad (Spycher, Hydrat)
│   ├── 06_zusammensetzung_nach_kaverne.py
│   └── zusammensetzung_nach_kaverne.json, abb_K06_*.png
└── Archiv_Dokumentation\                 alter Stand, wird nicht mehr gebraucht

Jeder Schritt legt sein Ergebnis als JSON-Datei in seinem Stoffordner ab, die folgenden Schritte lesen sie ein (kb.speichere_json, kb.lade_json). Fehlt eine Datei, meldet lade_json, welcher Schritt zuerst laufen muss.

Tabelle 3: Schritte und JSON-Kette (je Stoffordner)

| Schritt | Frage | liest | schreibt (→ wer nutzt es) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 Stillstand und Zieldruck | Was liegt am Kopf an, im Stillstand und beim Einspeisen? | – | kaverne_stillstand.json (→ 02, 03, 04, Excel) |
| 02 Arbeitsgas | Wie viel lässt sich umschlagen, warum 1200 m? | 01 | arbeitsgas.json (→ 05, Excel) |
| 03 Kavernenzyklus | Welche Rate verträgt die Kaverne, wie läuft ein Zyklus? | 01 | kavernenzyklus.json (→ 04, 05, 06, Excel) |
| 04 Bohrlochkopf | In welchem Fenster bewegt sich der Kopfdruck? | 01, 03 | bohrlochkopf.json (→ 05, 06, Excel) |
| 05 Vergleich (nur Gemischordner) | Welcher Stoff ist je Größe ungünstiger? | 01–04 beider Ordner | vergleich_rein_gemisch.json (→ Excel Gemisch) |
| 06 Ausspeichergas | Mit welcher Zusammensetzung startet der Ausspeicherpfad? | 03, 04 beider Ordner | zusammensetzung_nach_kaverne.json (→ ausspeichergas.py, Excel) |

Die Einspeicherung nutzt die Kavernenbausteine ebenfalls: Einspeicherung\Begleitstoffe_CO2\Prozesskette\03_S1_… und 03_S2_… holen den Zieldruck der Pumpe aus kaverne_bausteine.zieldruck_einspeisen(). Umgekehrt holt die Kaverne die Stoffklassen, den Pumpenbaustein und die Annahmen der Einspeicherung aus einspeicherung_bausteine.py und gemisch_worstcase.py. Ein- und Ausspeicherung rechnen also mit demselben Stoffmodell und derselben Zusammensetzung.

# 2	Arbeitsumgebung

Interpreter und Pakete wie in der Einspeicherung (Handbuch Einspeicherung, Kapitel 2): Python 3.10.9 unter C:\Users\sarah\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe. Nur dort ist CoolProp installiert. Die Versionen auf dem eigenen Rechner lassen sich mit python -m pip show CoolProp numpy scipy matplotlib openpyxl prüfen.

Tabelle 4: Pakete und wofür die Kavernenrechnung sie braucht

| Paket / Modul | Version | Verwendung im Code |
| --- | --- | --- |
| CoolProp | 8.0.0 | Stoffwerte. Neben (p, T) die Eingabepaare (ρ, u) für die Kavernenbilanz, (p, h) für den Förderstrang und (p, s) für die isentrope Entspannung |
| numpy | 1.26.4 | Profile als Arrays, Interpolation, np.roots (Redlich-Kwong-Kubik in Spycher) |
| scipy (optimize.brentq) | 1.15.3 | geklammerte Nullstellensuche, wenn das Sekantenverfahren nicht konvergiert |
| matplotlib | 3.9.2 | Abbildungen; zusätzlich matplotlib.path.Path als schneller Punkt-im-Polygon-Test für die Phasengrenze des Gemischs |
| openpyxl | ≥ 3.1 (bitte prüfen) | nur excel_kaverne_erzeugen.py: Mappen, Formeln, Namen, Diagramme. Ab 3.1 nötig, weil Namen als wb.defined_names[name] angelegt werden |
| Standardbibliothek | – | json (Übergaben), dataclasses (Kaverne), pathlib (Pfade), sys (Suchpfad, Argumente) |
| Einspeicherung …\Grundlagen | – | einspeicherung_bausteine (Stoffklassen ReinCO2, Gemisch, Pumpe stufe, Durchsatz, Gebirge) und gemisch_worstcase (Zusammensetzung, Phasengrenze) |

Die Ergebnisse vom 15.10.2026 wurden mit CoolProp 8.0.0 gerechnet. Ein Neulauf auf dem eigenen Rechner sollte dieselben Zahlen liefern; kleine Abweichungen in der letzten Stelle durch andere numpy-/scipy-Versionen sind möglich.

Ausführen, in dieser Reihenfolge (jedes Skript legt seine Ergebnisse in seinem eigenen Ordner ab):

cd C:\PythonProjekte\Masterarbeit\Kaverne
python Reines_CO2\01_stillstand_und_zieldruck.py
python Reines_CO2\02_arbeitsgas_teufenfenster.py
python Reines_CO2\03_kavernenzyklus.py
python Reines_CO2\04_bohrlochkopf.py
python Begleitstoffe_CO2\01_stillstand_und_zieldruck.py
python Begleitstoffe_CO2\02_arbeitsgas_teufenfenster.py
python Begleitstoffe_CO2\03_kavernenzyklus.py
python Begleitstoffe_CO2\04_bohrlochkopf.py
python Begleitstoffe_CO2\05_vergleich_rein_gemisch.py
python Ausspeichergas\06_zusammensetzung_nach_kaverne.py
python Grundlagen\excel_kaverne_erzeugen.py          (beide Mappen; "rein" oder "gem" für nur eine)
python Ausspeichergas\ausspeichergas.py              (optional: Kontrollwerte Spycher)

Laufzeit: Reines CO₂ braucht für 01–04 wenige Minuten. Beim Gemisch ist Schritt 04 der langsamste: Im Zweiphasengebiet braucht das Gemisch freie Flashes (etwa 0,1–0,4 s je Zustand). Gemessen am 15.10.2026: Teil Ausspeisen 42,6 min, Teil Einspeisen 7,5 min (parallel gerechnet), Zusammensetzen 2,8 min. Deshalb lässt sich Schritt 04 in Teilen rechnen, auch in zwei Konsolen gleichzeitig:

python Begleitstoffe_CO2\04_bohrlochkopf.py "aus|50.000 Nm³/h" "aus|100.000 Nm³/h"
python Begleitstoffe_CO2\04_bohrlochkopf.py "ein|S1|50.000 Nm³/h" "ein|S1|100.000 Nm³/h" "ein|S2|50.000 Nm³/h" "ein|S2|100.000 Nm³/h"
python Begleitstoffe_CO2\04_bohrlochkopf.py          (ohne Argumente: setzt alles zusammen)

Jeder Teil legt sein Zwischenergebnis in _zwischen_04\ ab. Ein Teil wird nur neu gerechnet, wenn seine Eingangsdateien (kaverne_stillstand.json, kavernenzyklus.json) neuer sind. Bricht ein Lauf ab, geht nichts verloren. Den Ordner _zwischen_04\ und die lauf_*.log braucht Git nicht (Eintrag in .gitignore).

Python-Bausteine, die hier zusätzlich zur Einspeicherung vorkommen: @dataclass(frozen=True) für die Kaverne (unveränderlicher Datensatz mit berechneten Eigenschaften @property wie T_mitte oder UA); ein Modul-Objekt, das erst bei Bedarf angelegt wird (gemisch() mit global _GEMISCH, weil die Phasengrenze etwa 1 s kostet); speichere_json wandelt numpy-Zahlen, NaN und Tupel vor dem Schreiben in JSON-taugliche Werte um (NaN → null); lambda mit Standardargument (lambda rate=rate: …) in Schritt 04, damit jeder Teil seine eigene Rate behält.

# 3	Rechenbausteine und Gleichungen

Die Stoffwerte kommen aus denselben Zustandsgleichungen wie in der Einspeicherung: Span-Wagner für reines CO₂ [Q-100], Mehrfluid-Helmholtz-Modell nach GERG-2008 für das Gemisch [Q-101], ausgewertet mit CoolProp [Q-087]. Neu gegenüber der Einspeicherung sind die Modelle für Kaverne und Bohrung, die Löslichkeit von Wasser und die Hydratgrenze.

## 3.1	Geometrie: LCCS, Kavernenmitte und Inhalt

Drücke werden an der LCCS (letzte zementierte Rohrtour, Kavernendach) angegeben. Der Inhalt wird als ein Knoten in der Bezugsteufe zm = zLCCS + 205 m = 1405 m gerechnet (Abstand wie in [Q-028] Tab. 1: LCCS 1150 m, Kavernentemperatur bei 1355 m). Der Druck dort folgt aus der Säule innerhalb der Kaverne (p_mitte, 6 Iterationen):

pm=pLCCS+ρpLCCS+pm2, T⋅g⋅zm−zLCCS,  m=ρpm,T⋅V

Der Inhalt m (inventar) ist nach DBI [Q-030] Kap. 1.3 einfach Dichte × Volumen. Daraus: TGV = Inhalt bei pmax, CGV (Kissengas) = Inhalt bei pmin, WGV = TGV − CGV (Arbeitsgas). Nicht über das Druckverhältnis rechnen: nahe dem kritischen Punkt ist ρ(p) stark nichtlinear [Q-028] Kap. 5.

## 3.2	Ruhende Säule (Stillstand)

dp/dz = ρ(p, T(z))·g, von der LCCS nach oben in 600 Schritten mit Gebirgstemperatur T(z) = 10 °C + 0,03 K/m · z [Q-028] (gassaeule). Für die umgekehrte Frage, welcher LCCS-Druck zu einem vorgegebenen Kopfdruck gehört, sucht p_lccs_fuer_kopf die Nullstelle von kopfdruck(pLCCS) − pKopf mit dem Sekantenverfahren (Startwert: Kopfdruck + ρ·g·z).

## 3.3	Strömende Säule im Förderstrang (beide Richtungen)

strang rechnet die strömende Säule im Förderstrang (8 5/8”, D = 198,8 mm [Q-030] Tab. 1) immer von der LCCS nach oben, in n = 300 Schritten (Gemisch in Schritt 04: n = 50). Impuls mit Schwere und Rohrreibung nach Darcy-Weisbach, f = 0,016 für neues Stahlrohr [Q-003] Kap. 6.2:

dp=−ρ g±fD ρ v22dz,  v=mρ A,  A=πD24

Das Vorzeichen hängt an der Strömungsrichtung: Beim Ausspeisen (Strömung nach oben, „+“) zehrt die Reibung zusätzlich am Druck, der Kopf bekommt weniger. Beim Einspeisen (Strömung nach unten, „−“) wirkt die Reibung gegen die Strömung, der Kopf braucht mehr Druck. Energie: adiabat, also schnelle Förderung ohne Wärmeaustausch mit dem Gebirge:

h+g z=konst. ⇒ T, ρ, q aus p, h

Die Reibungswärme bleibt im Fluid; ihr Einfluss auf die Temperatur steckt über den niedrigeren Druck (Joule-Thomson) schon in T(p, h). Geprüft werden v ≤ 20 m/s [Q-030] Kap. 1.2.1 und ob der Strang zweiphasig wird. Ein zweiphasiger Abschnitt wird nur angezeigt, homogen weitergerechnet; genauer ginge es nur mit einem Bohrlochmodell mit Mehrphasenströmung [Q-028] S. 11.

Einspeisen und Zieldruck der Pumpe. Weil der Strang adiabat ist, ist die Enthalpie an der LCCS bekannt, ohne den Druckverlauf zu kennen: hLCCS = hKopf + g·zLCCS (kopf_einspeisen). Damit liegt der Zustand an der LCCS fest, und die Säule wird von dort nach oben gerechnet. Die Kopfenthalpie ist der Austritt der Pumpe, und der hängt wieder am Kopfdruck. zieldruck_einspeisen iteriert deshalb (konvergiert in 2–3 Schritten):

- Start: Kopfdruck der ruhenden Säule bei pLCCS = 210 bar.

- Pumpe von 91 bar / 15 °C (S1) bzw. 91 bar / 26 °C (S2) auf diesen Kopfdruck rechnen, η = 0,80 (eb.stufe, wie in der Einspeicherung) → hKopf.

- kopf_einspeisen mit hKopf und dem Massenstrom → neuer Kopfdruck.

- Wiederholen, bis sich der Kopfdruck um weniger als 10⁻⁴ bar ändert.

Geregeltes Einspeisen bei beliebigem Kavernendruck (einspeisen_geregelt): Reicht der Lieferdruck von 91 bar, wird am Kopf isenthalp gedrosselt, die Kopfenthalpie ist dann die des Lieferzustands. Reicht er nicht, läuft die Pumpe mit der Kopfenthalpie des Auslegungspunkts. So entsteht in Schritt 04 der Kavernendruck, ab dem die Pumpe nötig ist.

Drossel am Kopf beim Ausspeisen (drossel): isenthalp, hnach = hvor, T und Dampfanteil aus (p2, h). Ist die Kaverne selbst zweiphasig, strömt Dampf vom Kavernendach in den Strang (hunten = Enthalpie des gesättigten Dampfs bzw. der Taulinie, h_dampf).

## 3.4	Arbeitsgas: langsam und schnell, Teufenfenster

Der Inhalt bei pmin hängt davon ab, wie schnell ausgespeichert wird. Zwei Grenzfälle (Schritt 02):

- langsam / isotherm: das Gebirge heizt nach, der Inhalt bleibt auf Gebirgstemperatur → obere Schranke des Arbeitsgases.

- schnell / isentrop: keine Wärmezufuhr, der Inhalt entspannt adiabat-reversibel, s(pmin) = s(pmax, TGeb) → untere Schranke. Zeigt außerdem, ob der Inhalt zweiphasig wird (Medium.zustand_ps).

Der Auslegungswert liegt dazwischen und kommt aus der Kavernenbilanz (Schritt 03). Teufenfenster (analytisch): Untergrenze, damit das Gebirge in der Bezugsteufe mindestens 3 K über Tkrit (rein) bzw. der Cricondentherm (Gemisch) liegt, sonst entsteht beim Abkühlen Flüssigkeit; Obergrenze, damit pmin unter pkrit bzw. der Cricondenbar bleibt, sonst liegt das Arbeitsgas im flachen Teil der Dichtekurve [Q-028] Kap. 5, [Q-030]:

zm≥Tgrenz+3 K−10 °C0,03 K/m,  zLCCS=zm−205 m;  zLCCS≤pgrenz70 bar/1200 m

Rein: 594–1265 m (Tgrenz = 31,0 °C, pgrenz = 73,8 bar). Gemisch: 498–1409 m (Cricondentherm 28,1 °C, Cricondenbar 82,2 bar). Die Referenzkaverne liegt mit 1200 m in beiden Fenstern.

## 3.5	Zulässige Rate aus der Druckänderung

Der Druck an der LCCS darf sich höchstens um 10 bar/d ändern ([Q-030] Kap. 1.2.1, [Q-089] Tab. 2; vorsichtig 6 bar/d nach [Q-028]). Die zulässige Rate ist die Masse, die je bar aus der Kaverne kommt ([Q-028] Fig. 5), mal der zulässigen Druckänderung (ratengrenze):

mmax=V⋅∂ρ∂p⋅dpdtmax,  ∂ρ∂pT≈ρp+0,5−ρp−0,51 bar,  ∂ρ∂ps=1c2

Langsam gilt die isotherme Ableitung (zentrale Differenz, drho_dp), schnell die isentrope über die Schallgeschwindigkeit c. Hohe Raten sind nur nahe dem kritischen Druck möglich; bei voller Kaverne ist die zulässige Rate am kleinsten.

## 3.6	Kavernenbilanz über einen Speicherzyklus

kavernenzyklus bilanziert Masse m und innere Energie U des Inhalts als einen ideal durchmischten Knoten ([Q-028] beschreibt dauerhafte Konvektion im Kavernenraum):

dmdt=m,  dUdt=m hStrom+UATGeb−T

ṁ ist beim Einspeichern positiv, beim Ausspeichern negativ. hStrom ist beim Ausspeichern die Enthalpie des Kaverneninhalts, beim Einspeichern die Enthalpie an der LCCS aus Schritt 01: hLCCS = hPumpenaustritt + g·zLCCS. Das entspricht an der LCCS 25,6 °C (S1) bzw. 40,7 °C (S2) bei reinem CO₂ und 28,8 bzw. 48,1 °C beim Gemisch. Der Wärmeübergang UA = 546 kW/K ist an der Simulation in [Q-028] kalibriert (Nachrechnung in Schritt 03) und skaliert mit der Oberfläche: UA ∝ V2/3.

Numerik:

- Start: pmax an der LCCS, Gebirgstemperatur (nach langem Stillstand, [Q-028] Tab. 1); m = ρ·V, U = m·u.

- Zeitschritt Δt = 0,02 d (explizites Euler-Verfahren): m und U fortschreiben.

- Zustand aus den Bilanzgrößen: ρ = m/V und u = U/m → p, T, h (Medium.zustand_rho_u, Kap. 3.7); pLCCS = pm − (m/V)·g·(zm − zLCCS).

- Druckänderung prüfen: Ein Probeschritt rechnet |ΔpLCCS|/Δt. Ist das mehr als 10 bar/d, wird ṁ mit (10 bar/d)/(Ist-Rate) gekürzt (bis zu viermal) und der Schritt als „begrenzt“ markiert.

- Abschnitte wie [Q-028] Kap. 4: ausspeichern bis pmin → Stillstand → einspeichern bis pmax → Stillstand. Stillstand 21,67 d [Q-028] S. 10 oder 0 d (kontinuierlich, t_still).

- Beim Gemisch endet die Bilanz, sobald der Inhalt zweiphasig würde (stopp_bei_zweiphasig), weil der (ρ, T)-Wert dort nur metastabil ist.

- zyklus_kennwerte fasst je Abschnitt Dauer, Druck, Tmin/Tmax, mittlere Rate, Anteil gekürzter Schritte und Beginn eines Zweiphasenzustands zusammen.

Grenzrate (grenzrate): höchste konstante Ausspeicherrate, bei der der Inhalt bis pmin einphasig bleibt; Bisektion zwischen 2 und 150 kg/s mit 10 Schritten. Bleibt auch 150 kg/s einphasig, begrenzt allein die Druckänderungsrate („nicht bindend“).

## 3.7	Stoffwerte in Kaverne und Strang: die Klasse Medium

Die Einspeicherung braucht nur Zustände aus (p, T). Kavernenbilanz, Strang und isentrope Entspannung brauchen zusätzlich (ρ, u), (p, h) und (p, s). Für reines CO₂ rechnet CoolProp diese Paare direkt (DmassUmass_INPUTS, HmassP_INPUTS, PSmass_INPUTS), auch im Zweiphasengebiet. Für das Gemisch sind die freien Flashes zu langsam (PH-Flash ≈ 1 s, freier PT-Flash ≈ 55 ms je Aufruf; ein Zyklus braucht zehntausende Aufrufe). Medium löst das so:

- Phase vorgeben: außerhalb der Hüllkurve wird der Ast vorgegeben (dicht über der Cricondenbar bzw. dem Blasendruck, sonst Gas). Findet ein Ast keine Lösung (z. B. überkritisch gasähnlich bei 85 bar / 70 °C), wird der andere versucht. Geprüft gegen den freien Flash von gw.pt_zustand auf einem Raster 10–300 bar / −10–100 °C: Abweichung < 10⁻⁶.

- Hüllkurve als Polygon: in_huelle(p, T) testet mit matplotlib.path.Path.contains_point, ob (T, p) im Zweiphasengebiet liegt. Nur dann rechnet der freie Flash.

- (ρ, u): Die Gemischgleichung ist explizit in (ρ, T); deshalb wird nur T iteriert (Sekante, sonst brentq ± 15 K), bis u(ρ, T) = u.

- (p, h) und (p, s): h(p, T) und s(p, T) sind monoton in T; Sekante ab dem letzten T, mit Ausreißerprüfung und geklammerter Suche als Rückfall.

- Robustheit: scheitert ein Flash direkt an der Phasengrenze („lost a phase“), wird mit um 0,03 bzw. 0,2 K verschobener Temperatur wiederholt. Für die Auslegung ohne Bedeutung.

## 3.8	Wasser im CO₂: Spycher et al. (2003)

Wie viel Wasser das CO₂ aufnimmt, rechnet ausspeichergas.loeslichkeit nach Spycher, Pruess & Ennis-King (2003), gültig 12–100 °C und bis 600 bar. Das Modell setzt Gleichgewichtskonstanten K⁰ mit Fugazitätskoeffizienten φ aus einer Redlich-Kwong-Gleichung mit angepassten Parametern zusammen (p in bar, V in cm³/mol, T in K; K⁰ mit T in °C):

p=RTV−b−aT0,5 VV+b,  aCO2=7,54⋅107−4,13⋅104 T, bCO2=27,80

A=KH2O0φH2O pexpp−1 VH2ORT,  B=φCO2 p55,508 KCO20exp−p−1 VCO2RT

yH2O=1−B1/A−B,  xCO2=B1−yH2O,  VH2O=18,1, VCO2=32,6

log K⁰H₂O = −2,209 + 3,097·10⁻² T − 1,098·10⁻⁴ T² + 2,048·10⁻⁷ T³; log K⁰CO₂ = 1,189 + 1,304·10⁻² T − 5,446·10⁻⁵ T² (gasförmig) bzw. 1,169 + 1,368·10⁻² T − 5,380·10⁻⁵ T² (flüssig). Das Molvolumen V ist die passende Wurzel der Redlich-Kwong-Kubik (np.roots; flüssig die kleinste, sonst die größte). Umrechnung in g Wasser je Nm³ trockenes Gas mit 44,6 mol/Nm³ (DIN 1343): g/Nm³ = y/(1 − y) · 44,6 · 18,015. Über Sole ist die Wasseraktivität kleiner (aw ≈ 0,75 für gesättigte NaCl-Sole, [Q-089] Abschn. 6.5): y = aw·yH₂O.

## 3.9	Hydratgrenze (Näherung)

CO₂-Hydrat ist nur mit freiem Wasser stabil. T_hydrat(p) nähert die Gleichgewichtslinie zwischen den Quadrupelpunkten Q1 (0 °C / 12,6 bar) und Q2 (9,8 °C / 44,9 bar) logarithmisch an; darüber (flüssiges CO₂) steigt sie fast senkrecht (+0,01 K/bar). Literaturwerte nach Sloan & Koh (2008), noch nicht in der Quellenmatrix:

THp=TQ1+TQ2−TQ1lnp/pQ1lnpQ2/pQ1 pQ1≤p≤pQ2,  THp=9,8 °C+0,01 Kbar p−44,9 bar p>pQ2

## 3.10	Zusammensetzung des Ausspeichergases

Schritt 06 bilanziert Stoffmengen im Kaverneninhalt bei voller Kaverne (nges = TGV / M) und rechnet daraus Molanteile, je Stoff im Min- und Max-Fall (Kap. 4.1):

nges=TGVM,  nCH4,Rest=VFinger500.000 m3⋅V⋅ρCH4pvoll,TvollMCH4,  nDiesel=VBlanket⋅827,7 kg/m3230 g/mol

yOel=mOel/105 Nm3300 g/mol⋅44,6 mol/Nm3,  yH2O=maxaw,voll ysatpvoll,Tvoll, aw,leer ysatpleer,Tleer,  xi=ni∑n1−yH2O

Dazu H₂S 10 ppm·nges, beim Gemisch CH₄ + 50 ppm und H₂ − 200 ppm (4 H₂ + CO₂ → CH₄ + 2 H₂O). trocken_coolprop ist dieselbe Zusammensetzung ohne Wasser und ohne Diesel/Öl (kein CoolProp-Modell im Gemisch); „ab 2. Zyklus“ ohne Resterdgas. Freies Wasser am Kopf: yH₂O > ysat(pKopf, TKopf); Hydratgefahr, wenn zusätzlich TKopf < TH(pKopf). Was die Aufbereitung entfernen muss, steht gegen die OGE-Rückgabegrenzen (H₂O ≤ 30 ppm, H₂S < 0,5 ppm).

# 4	Annahmen

Alle Annahmen stehen im Kopf von Grundlagen\kaverne_bausteine.py (mit Fundstelle) und als Konstanten in Abschnitt 1 der Datei, die Einträge in das Ausspeichergas im Kopf von Ausspeichergas\ausspeichergas.py und in 06_zusammensetzung_nach_kaverne.py. Kennzeichnung: Q = aus einer Quelle übernommen, A = aus Quellen abgeleitet, E = eigene Annahme.

Tabelle 5: Annahmen der Kavernenrechnung

| Größe | Wert | Name im Code | Herkunft |
| --- | --- | --- | --- |
| Teufe LCCS | 1200 m | TIEF.z_lccs | Q – [Q-030] Tab. 1, Option 2 |
| Bezugsteufe Inhalt | 1405 m | z_mitte, DZ_BEZUG | A – LCCS + 205 m wie [Q-028] Tab. 1 |
| Gebirgstemperatur | 46,0 °C (LCCS) / 52,2 °C (Mitte) | T_gebirge | Q – 10 °C + 0,03 K/m [Q-028] Kap. 3 |
| pmax an der LCCS | 210 bar (0,81·Gebirgsdruck) | p_max | Vorgabe M. Wall; passt zu Epe [Q-035] Folie 5 |
| pmin an der LCCS | 70 bar | p_min | Q – [Q-028] Tab. 1 |
| Volumen | 650.000 m³ | V_GEO | Q – [Q-028] Tab. 1; bestätigt 15.10.2026; 250.000 m³ nur diskutiert [Q-029], [Q-030] |
| Druckänderungsrate | ≤ 10 bar/d (vorsichtig 6) | DPDT_MAX | Q – [Q-030] Kap. 1.2.1, [Q-089] Tab. 2; [Q-028] Tab. 1 |
| Förderstrang | 8 5/8” 36# J55, D = 198,8 mm | D_STRANG | Q – [Q-030] Tab. 1 |
| Strömungsgeschwindigkeit | ≤ 20 m/s | V_MAX_STRANG | Q – [Q-030] Kap. 1.2.1 |
| Rohrreibung (Darcy) | 0,016 | F_DARCY | Q – [Q-003] Kap. 6.2: 0,015–0,017 |
| Wärmeübergang | UA = 546 kW/K | UA_REF | A – an [Q-028] kalibriert (Schritt 03) |
| Stillstand | 21,67 d (Vergleich 0 d) | T_STILLSTAND | Q – [Q-028] S. 10; zulässig nach [Q-035] Folie 31 (≤ 60 d/a im unteren Druckbereich) |
| Durchsatz | 50.000 / 100.000 Nm³/h | RATEN | wie Einspeicherung (mit M. Wall) |
| Einspeisung am Kopf | h des Pumpenaustritts S1 / S2 | SZENARIEN | Kopplung Einspeicherung; [Q-030] S. 15 |
| Rückgabe ins Netz | ≥ 91 bar | P_RUECKGABE | OGE, 16.09.2026 |
| Drosselung gasförmig | 30 bar | P_GAS | wie S2 der Einspeicherung |
| Kopftemperatur min. | 5 °C | T_KOPF_MIN_EPE | Q – [Q-035] Folie 36 (Epe) |
| Abstand Teufenfenster | 3 K | T_MARGE | E – Sicherheitsabstand |
| Speicherbedarf | 0,21–1,21 Mt | SPEICHERBEDARF_Q002 | Q – [Q-002] S. 94–95 |

## 4.1	Übertrag der H₂-Studie auf CO₂ (Min- und Max-Fall)

[Q-089] (UGS für DGMK 2024, Uniper-Musterkaverne: frühere Erdgaskaverne, Diesel-Blanket, ölgeschmierte Kolbenverdichter) nennt die Quellen von Verunreinigungen mit Bandbreiten. Seit dem 15.10.2026 wird diese Bandbreite als Min- und Max-Fall gerechnet; Auslegungsfall ist der Max-Fall mit Gemisch (gem_max).

Tabelle 6: Einträge in der Kaverne: Min- und Max-Fall und Übertrag auf CO₂

| Eintrag | Min-Fall | Max-Fall (Auslegung) | Quelle | Übertrag auf CO₂ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wasser | voll 75 % der Sättigung (Sole), leer 100 % | gesättigt über reinem Wasser (aw = 1) | [Q-089] Abschn. 6.5, Tab. 19 | dichtes CO₂ löst viel mehr Wasser als H₂ und als gasförmiges CO₂ (Spycher) |
| Resterdgas (CH₄) | Finger 1.000 m³ je 500.000 m³ | Finger 2.000 m³ je 500.000 m³ | [Q-089] Abschn. 6.3, Tab. 16/17 | gleiches Volumenverhältnis; dichtes CO₂ hat je m³ etwa 2,5-mal so viele Mole wie H₂ → kleinerer Anteil; nur 1. Zyklus |
| Diesel-Blanket | Fall 4a: 0,084 m³ | Fall 4c: 1,76 m³ | [Q-089] Tab. 10 | dichtes CO₂ ist ein Lösungsmittel ([Q-003] Kap. 8.2.2.1) → vollständig gelöst |
| Verdichteröl | 0,135 kg je 10⁵ Nm³ | 0,260 kg je 10⁵ Nm³ | [Q-089] Tab. 20 | nur bei Verdichtern (S2) |
| H₂S mikrobiell | 10 ppm | 10 ppm | [Q-089] Abschn. 6.4.2 | übernommen; saure Sole und hoher Salzgehalt hemmen Mikroben eher → konservativ |
| CH₄ mikrobiell | 50 ppm (nur Gemisch) | 50 ppm (nur Gemisch) | [Q-089] Abschn. 6.4.3 | Methanbildner brauchen H₂; 50 ppm verbrauchen 200 ppm H₂ |
| Restsole | 1 % von V | 1 % von V | E (Größenordnung; [Q-003] Kap. 9.3.2.4: ≤ 1 %) | nur für das in Sole gelöste CO₂ |

# 5	Code-Architektur

Einspeicherung\Begleitstoffe_CO2\Grundlagen\
    gemisch_worstcase.py, einspeicherung_bausteine.py   (Stoffklassen, Phasengrenze, Pumpe)
            │  sys.path.insert(...)                  ▲  zieldruck_einspeisen() (03_S1, 03_S2)
            ▼                                        │
Kaverne\Grundlagen\kaverne_bausteine.py   Annahmen · Kaverne · Medium · Säulen · Bilanz · JSON
            │
Kaverne\Grundlagen\kaverne_schritte.py    schritt_01 … schritt_04 (Rechnung + Abbildungen)
            │
            ├──► Reines_CO2\01–04        (kb.REIN)       ──► *.json, abb_K01–K04
            ├──► Begleitstoffe_CO2\01–04 (kb.gemisch())  ──► *.json, abb_K01–K04
            │         └──► 05 (liest beide Ordner)       ──► vergleich_rein_gemisch.json
            └──► Ausspeichergas\06 (liest 03, 04 beider) ──► zusammensetzung_nach_kaverne.json
                                                                   │
                      ausspeichergas.py (Spycher, Hydrat, lade) ◄──┘ ──► Ausspeicherpfad / HYSYS
Kaverne\Grundlagen\excel_kaverne_erzeugen.py  (liest alle JSON) ──► zwei Excel-Mappen

Die vier Skripte in jedem Stoffordner sind absichtlich nur vier Zeilen lang: Suchpfad auf Grundlagen setzen, Bausteine und Schritte importieren, ks.schritt_0x(Stoff, Ordner) aufrufen. Dadurch rechnen beide Ordner garantiert gleich, und eine Änderung wirkt auf beide.

## 5.1	kaverne_bausteine.py

Tabelle 7: Klassen und Funktionen in kaverne_bausteine.py

| Name | Was | Kapitel |
| --- | --- | --- |
| Kaverne (dataclass), TIEF | Name, Teufen, pmax, pmin, Volumen; Eigenschaften T_lccs, T_mitte, UA | 3.1 |
| Medium(stoff), REIN, gemisch(), medium(kurz) | Stoffwerte für reines CO₂ und Gemisch: rho, h, s, u, schall, drho_dp, phase, in_huelle, zustand_ph, zustand_rho_u, zustand_ps | 3.7 |
| massenstrom, raten, nm3h | Nm³/h ↔ kg/s mit der Normdichte | – |
| gassaeule, kopfdruck, p_lccs_fuer_kopf | ruhende Säule; LCCS-Druck zu einem Kopfdruck | 3.2 |
| p_mitte, inventar | Druck in der Kavernenmitte, Inhalt in t | 3.1 |
| strang, strang_aufwaerts | strömende Säule, Ausspeisen | 3.3 |
| kopf_einspeisen, zieldruck_einspeisen, einspeisen_geregelt | strömende Säule, Einspeisen; Zieldruck der Pumpe; Pumpe oder Drossel | 3.3 |
| kavernenzyklus, zyklus_kennwerte, grenzrate, ratengrenze | Bilanz über einen Zyklus; Kennwerte; einphasige Grenzrate; Rate aus 10 bar/d | 3.6, 3.5 |
| drossel, h_dampf | isenthalpe Drossel; Enthalpie des gesättigten Dampfs bzw. der Taulinie | 3.3 |
| speichere_json, lade_json | Übergabe zwischen den Schritten | 1.3 |
| de, tsd, ok, _sekante | Zahlen mit Komma / Tausenderpunkt, ✔/✘, Sekantenverfahren (40 Schritte) | – |

## 5.2	kaverne_schritte.py

Tabelle 8: Funktionen in kaverne_schritte.py

| Name | Was |
| --- | --- |
| schritt_01(med, ordner) … schritt_04(med, ordner, teile) | die vier Rechenschritte samt Konsole, Abbildungen und JSON (Kap. 6) |
| phasengrenze_zeichnen | Siedelinie (rein) bzw. Zweiphasengebiet mit Siedelinie zum Vergleich (Gemisch) in p-T-Diagrammen |
| _alle_50m | Säulenprofile auf ein 50-m-Raster für die Excel-Diagramme |
| _ausduennen | jeder 10. Zeitschritt plus jeder Abschnittswechsel, damit kavernenzyklus.json klein bleibt |
| _ausspeisen, _einspeisen | Teile von Schritt 04 je Rate bzw. Szenario |
| _zwischen, TEILE_04, _raster | Zwischenergebnisse in _zwischen_04\; Liste der Teile; Raster (rein: n = 300, 14 Stützstellen; Gemisch: n = 50, 8 Stützstellen) |
| _schwelle | Bisektion für den LCCS-Druck, ab dem etwas gilt (Pumpe nötig, Strang einphasig) |

## 5.3	ausspeichergas.py

Stoffdatenblatt für den Ausspeicherpfad, Gegenstück zu gemisch_worstcase.py: dort steht, was in die Kaverne geht, hier, was wieder herauskommt. Funktionen: loeslichkeit(p, T) und wasser_im_co2(p, T, a_w) (Spycher), g_pro_Nm3(y), co2_molalitaet(p, T), T_hydrat(p), lade(fall) (Zusammensetzung aus 06) und gemisch_trocken(fall) (CoolProp-AbstractState des getrockneten Gases). Der Ausspeicherpfad soll nur dieses Modul importieren:

import ausspeichergas as ag
AS = ag.gemisch_trocken()               # Auslegungsfall gem_max
AS = ag.gemisch_trocken("rein_min")     # andere Fälle: rein/gem × min/max (+ "_ab_2_zyklus")
y  = ag.wasser_im_co2(p, T)             # Wassersättigung für Abscheider und Trocknung

## 5.4	Inhalt der JSON-Dateien

Tabelle 9: Wichtigste Schlüssel der Übergabedateien

| Datei | Inhalt |
| --- | --- |
| kaverne_stillstand.json | kaverne (Geometrie, UA), p_grenze, p_lccs_grenzfall; saeulen (voll, Grenzfall, leer: Kopfdruck, Phasen, Profil im 50-m-Raster); betrieb je S1/S2 und Rate (Zieldruck, TKopf, hLCCS, TLCCS, Pumpenarbeit, vKopf, Kopfdruck ohne Reibung) |
| arbeitsgas.json | TGV, varianten (je pmin: CGV/WGV isotherm und isentrop, T und q am Ende), teufenfenster, dichtekurve, dbi_kontrolle (nur rein) |
| kavernenzyklus.json | raten, ratengrenze, grenzrate, validierung_q028 (nur rein); zyklen je „S1/S2 ¦ Rate ¦ Betriebsweise“ mit Kennwerten, Arbeitsgas, Zyklusdauer und ausgedünntem Verlauf |
| bohrlochkopf.json | ausspeisen je Rate (Kopfzustände, Drossel auf 30 bar, Band mit zweiphasigem Strang); einspeisen je Szenario und Rate (Kopfdruck, Pumpe ja/nein, Schwellen); reibung_*; kopfdruckfenster |
| vergleich_rein_gemisch.json | je Auslegungsgröße: rein, Gemisch, „ungünstig wenn“, ungünstigerer Fall, betrifft |
| zusammensetzung_nach_kaverne.json | auslegungsfall (gem_max), oge_rueckgabe, annahmen; faelle (feucht / trocken_coolprop, auch „_ab_2_zyklus“); details (ppm je Quelle, Wasser voll/leer, Kopfprüfung, was entfernt werden muss) |

# 6	Die Schritte 01 bis 06

Die Abbildungen der Schritte 01–04 gibt es in beiden Stoffordnern mit gleichem Namen. Hier ist jeweils die Gemisch-Fassung abgebildet, weil das Gemisch der Auslegungsfall ist.

## 6.1	01 Stillstand und Zieldruck

Frage: Was liegt am Bohrlochkopf an, wenn nichts strömt, und welchen Druck muss die Pumpe beim Einspeisen liefern? Ablauf (schritt_01):

- Grenzfall suchen: LCCS-Druck, bei dem der Kopf im Stillstand genau an der Phasengrenze liegt (pkrit 73,8 bar bzw. Cricondenbar 82,2 bar; p_lccs_fuer_kopf). Darüber bleibt das ganze Bohrloch einphasig dicht.

- Für voll, Grenzfall und leer: gassaeule → Kopfdruck und Profil; markiert, wo die Säule auf der Siedelinie (rein) bzw. im Zweiphasengebiet (Gemisch) liegt; Kaverneninhalt in der Bezugsteufe.

- Zieldruck im Betrieb: zieldruck_einspeisen für S1 und S2 bei beiden Raten (Kap. 3.3); dazu einmal ohne Reibung (f = 0), um den Reibungsanteil zu zeigen.

- Zwei Abbildungen, kaverne_stillstand.json.

Tabelle 10: Kopfdruck im Stillstand und im Betrieb

| Fall | reines CO₂ | Worst-Case-Gemisch |
| --- | --- | --- |
| Stillstand voll (210 bar an der LCCS) | 107,60 bar, dicht | 114,93 bar, dicht |
| Stillstand Grenzfall | 73,77 bar bei 171,7 bar an der LCCS | 82,18 bar bei 171,2 bar an der LCCS |
| Stillstand leer (70 bar) | 44,99 bar; oberste 236 m auf der Siedelinie | 50,71 bar; oberste 82 m zweiphasig |
| Betrieb S1, 50.000 / 100.000 Nm³/h | 104,2 / 105,4 bar (Kopf 16,6 °C) | 113,0 / 114,3 bar (Kopf 18,3 °C) |
| Betrieb S2, 50.000 / 100.000 Nm³/h | 113,3 / 114,6 bar (Kopf 29,6 °C) | 125,8 / 127,3 bar (Kopf 34,4 °C) |
| Reibungsanteil bei 100.000 Nm³/h (S1 / S2) | 1,6 / 1,8 bar | 1,7 / 1,9 bar |
| Temperatur an der LCCS beim Einspeisen (S1 / S2) | 25,6 / 40,7 °C | 28,8 / 48,1 °C |

Der Zieldruck im Betrieb liegt bei S1 unter dem Stillstandswert, bei S2 darüber. Grund ist die Temperatur: S1 kommt kalt (15 °C) an, die Säule ist schwerer und trägt mehr Druck; S2 kommt mit 26 °C plus Pumpenerwärmung, die Säule ist leichter. Die Reibung macht bei 100.000 Nm³/h nur 1,6–1,9 bar aus. Der Wert für S2 mit Gemisch (127,3 bar) ist der Auslegungsdruck der Pumpe.

So entstehen die Abbildungen: abb_K01_gassaeulen.png hat drei Teilbilder mit gemeinsamer, nach unten zeigender Teufenachse (sharey=True, ylim umgedreht): Temperatur (Gebirge und Einspeisen S1/S2), Druck und Dichte. Stillstand blau mit Linienstil je Füllstand, Einspeisen grün (S1) und hellblau (S2). In der Dichte werden zweiphasige Punkte auf NaN gesetzt, damit dort eine Lücke statt eines Zickzacks entsteht. Darstellung nach [Q-028] Fig. 3. abb_K01_betriebsfenster_pT.png zeichnet dieselben Säulen als (T, p)-Linien ins p-T-Diagramm mit der Phasengrenze, dazu als dicken Balken das Druckfenster an der LCCS.

Abbildung 1: Säule im Bohrloch, Gemisch: Stillstand und Einspeisen (01, abb_K01_gassaeulen.png)

## 6.2	02 Arbeitsgas und Teufenfenster

Frage: Wie viel CO₂ lässt sich zwischen pmax und pmin umschlagen, und warum liegt die Kaverne in 1200 m? Ablauf (schritt_02):

- Stoffdatenkontrolle (nur rein): CoolProp-Dichten gegen DBI [Q-030] Tab. 3.

- TGV = inventar(p_max); für jede pmin-Variante (geomechanisch 70 bar, Phasengrenze, „Bohrloch dicht“ aus 01) CGV isotherm (inventar) und isentrop (inhalt_isentrop: s bei voll konstant, pm iterativ mit der Dichte des entspannten Inhalts, Start 2 bar über pmin, weil der PS-Flash genau an der Phasengrenze scheitert).

- Teufenfenster analytisch (Kap. 3.4), Konsole, Abbildung, arbeitsgas.json.

Tabelle 11: Arbeitsgasanteil (Anteil am Inhalt bei 210 bar)

| pmin-Variante | reines CO₂: pmin / isotherm / isentrop | Gemisch: pmin / isotherm / isentrop |
| --- | --- | --- |
| geomechanisch [Q-028] | 70,0 bar / 77 % / 11 % (30,5 °C) | 70,0 bar / 77 % / 15 % (24,6 °C) |
| Phasengrenze | 73,8 bar / 75 % / 10 % | 82,2 bar / 70 % / 13 % |
| Bohrloch dicht (Grenzfall 01) | 171,7 bar / 6 % / 2 % | 171,2 bar / 8 % / 3 % |
| TGV | 520.976 t | 481.340 t |

So entsteht die Abbildung: links ρ(p) bei Gebirgstemperatur, dünn über 20–230 bar und dick nur über das Druckfenster der Kaverne (p an der LCCS in pm umgerechnet); rechts gruppierte Balken des Arbeitsgasanteils isotherm und isentrop je Variante, grau hinterlegt der Bereich 22–32 % aus [Q-028].

Abbildung 2: Dichte über Druck und Arbeitsgas je Mindestdruck, Gemisch (02, abb_K02_arbeitsgas.png)

## 6.3	03 Raten und Kavernenzyklus

Frage: Welche Rate verträgt die Kaverne, wie lange dauert ein Zyklus, und was ändert die Betriebsweise? Ablauf (schritt_03):

- Validierung an [Q-028] (nur rein; eigene Kaverne 1150/1355 m, 55 °C, 135 → 70 bar, höchste Rate bei 6 bar/d; Kap. 8).

- Ratengrenze isotherm und isentrop bei 6 und 10 bar/d über 29 Drücke zwischen pmin und pmax.

- Kavernenzyklus für S1/S2 × 50.000/100.000 Nm³/h × Stillstand 21,67 d / kontinuierlich (8 Läufe), Einspeisung mit hLCCS aus Schritt 01; zyklus_kennwerte; grenzrate.

- Vier Abbildungen; kavernenzyklus.json mit ausgedünntem Verlauf.

Tabelle 12: Zyklus bei 100.000 Nm³/h (in Klammern 50.000 Nm³/h), Stillstand 21,67 d

| Größe | reines CO₂ | Worst-Case-Gemisch |
| --- | --- | --- |
| Ausspeichern | 81,7 d (165,9 d), einphasig | 77,7 d (157,6 d), einphasig |
| Tmin Kaverne beim Ausspeichern | 38,1 °C (44,0 °C) | 38,8 °C (44,6 °C) |
| Rate gekürzt (10 bar/d) | in 7 % der Schritte (0 %) | in 4 % der Schritte (0 %) |
| Arbeitsgas je Zyklus | 380.316 t = 73 % (393.544 t) | 357.880 t = 74 % (365.719 t) |
| Einspeichern S1 / S2 | 73,6 / 71,7 d | 70,6 / 67,9 d |
| Tmax Kaverne beim Einspeichern S1 / S2 | 60,9 / 63,4 °C | 60,5 / 63,8 °C |
| Zyklusdauer S2 mit Stillstand / kontinuierlich | 196,8 / 153,4 d | 188,9 / 145,6 d |
| Grenzrate einphasig | > 150 kg/s (nicht bindend) | 119 kg/s |

Die Betriebsweise ändert Ausspeichern und Arbeitsgas nicht, sie verlängert nur den Zyklus um 2 × 21,67 d. Auch mit kontinuierlichem Betrieb sind es nur rund 2,4–2,5 Zyklen pro Jahr; die 4 Zyklen aus [Q-029] (Approach 2) bräuchten eine höhere Rate. Beim Einspeichern mit S2 wird die Kaverne wärmer als das Gebirge (bis 64 °C), weil das CO₂ mit 41–48 °C an der LCCS ankommt und dort weiter verdichtet wird.

So entstehen die Abbildungen: abb_K03_ratengrenze.png zeigt ṁmax über pLCCS: Band zwischen isentrop (gestrichelt) und isotherm (durchgezogen) mit fill_between, 6 bar/d gepunktet, die beiden Durchsätze als rote Waagerechte (axhline). abb_K03_zyklus.png zeigt pLCCS, T und Inhalt über der Zeit für S1/S2 (Farbe) und beide Raten (Linienstil), Stillstand 21,67 d. abb_K03_betriebsweise.png vergleicht bei 100.000 Nm³/h Stillstand und kontinuierlich. abb_K03_zyklus_pT.png trägt den Zustandspfad (T, pm) über den ganzen Zyklus ins p-T-Diagramm ein.

Abbildung 3: Druck, Temperatur und Inhalt über einen Speicherzyklus, Gemisch (03, abb_K03_zyklus.png)

## 6.4	04 Bohrlochkopf: Kopfdruckfenster

Frage: In welchem Fenster bewegt sich der Kopfdruck beim Ein- und Ausspeichern? Der Kopfdruck ist die Regelgröße der Kaverne: sein höchster Wert legt die Pumpe fest, sein kleinster die Rückverdichtung bzw. die Drossel. Ablauf (schritt_04, in Teilen rechenbar):

- Ausspeisen je Rate (_ausspeisen): aus kavernenzyklus.json die Ausspeicherphase lesen, 14 (Gemisch: 8) gleich verteilte Zeitpunkte wählen, je Zeitpunkt strang_aufwaerts; Kopf p, T, ρ, vmax, Phase; danach isenthalpe Drossel auf 30 bar. Wechselt der Strang zwischen zwei Stützstellen zwischen ein- und zweiphasig, sucht eine Bisektion den Übergang genau → Band, in dem der Strang zweiphasig ist.

- Einspeisen je Szenario und Rate (_einspeisen): je Zeitpunkt einspeisen_geregelt (Pumpe oder Drossel); _schwelle sucht per Bisektion den LCCS-Druck, ab dem die Pumpe nötig ist und ab dem der Strang einphasig ist.

- Reibung beim Ausspeisen am Anfang, in der Mitte und am Ende (f = 0 gegen f = 0,016).

- Kopfdruckfenster zusammenfassen, zwei Abbildungen, bohrlochkopf.json.

Tabelle 13: Kopfdruckfenster (100.000 Nm³/h, in Klammern 50.000 Nm³/h)

| Größe | reines CO₂ | Worst-Case-Gemisch |
| --- | --- | --- |
| Einspeisen S1: Kopf max. / min. | 105,3 / 22,1 bar | 113,6 / 30,9 bar |
| Einspeisen S2: Kopf max. / min. | 114,0 / 29,5 bar | 126,8 / 39,3 bar |
| Pumpe nötig ab pLCCS (S1 / S2) | 195 / 185 bar | 186 / 171 bar |
| Strang einphasig ab pLCCS (S1 / S2) | 148 / 150 bar | 163 / 158 bar |
| Ausspeisen: Kopf max. / min. | 119,8 / 40,5 bar (49,3) | 127,1 / 42,9 bar (50,5) |
| Ausspeisen: Kopftemperatur min. | 5,8 °C (14,4 °C) | 9,7 °C (19,2 °C) |
| nach Drossel auf 30 bar min. | −5,6 °C | −10,1 °C |
| Strang zweiphasig beim Ausspeisen | pLCCS < 154 bar (82–152 bar) | pLCCS 77–157 bar (92–155 bar) |
| vmax im Strang | 14,5 m/s (6,6) | 15,2 m/s (6,8) |
| Reibung am Ende des Ausspeisens | −8,4 bar / −10,2 K | −8,9 bar / −10,0 K |

Folgen: Beim Einspeisen läuft die Pumpe nur im oberen Teil des Druckfensters; darunter wird am Kopf gedrosselt, und der Strang ist dann zweiphasig. Beim Ausspeisen liegt der Kopfdruck fast immer unter 91 bar, also Rückverdichtung. Auf 30 bar gedrosselt fällt das CO₂ auf bis zu −10 °C, also vor der Drossel vorwärmen. Der Strang wird unterhalb von etwa 155 bar an der LCCS zweiphasig; DBI hebt für dieselbe Teufe pmin auf 160 bar [Q-030] S. 17. Gegen Ende des Ausspeicherns zählt die Reibung: sie nimmt 8–9 bar und 10 K.

So entstehen die Abbildungen: abb_K04_kopfdruckfenster.png links: Kopfdruck über pLCCS für Ausspeisen (blau), Einspeisen S1/S2 (grün/hellblau) und Stillstand (grau strichpunktiert), dazu 91 bar als Linie; rechts: Kopftemperatur und Temperatur nach der Drossel über der Zeit, mit 5 °C aus [Q-035]. abb_K04_kopfzustand_pT.png zeichnet alle Kopfzustände als Marker ins p-T-Diagramm (Kreis Ausspeisen, Quadrat Einspeisen), dazu 91 und 30 bar.

Abbildung 4: Kopfdruckfenster beim Ein- und Ausspeichern, Gemisch (04, abb_K04_kopfdruckfenster.png)

## 6.5	05 Vergleich rein gegen Gemisch

Frage: Ist eines der beiden Medien pauschal konservativ? Besprechung 15.10.2026: „Prüfen, ob die Kavernenrechnung konservativ mit reinem CO₂ durchgeführt werden sollte … alternativ eine Vergleichsrechnung.“ Ablauf: Das Skript liest die JSON-Dateien beider Stoffordner, holt für 15 Auslegungsgrößen den Wert rein und Gemisch und entscheidet je Größe, ob „höher“ oder „niedriger“ ungünstiger ist.

Tabelle 14: Welcher Fall ist ungünstiger? (100.000 Nm³/h, S2, Stillstand 21,67 d)

| Auslegungsgröße | rein | Gemisch | ungünstiger | betrifft |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zieldruck Pumpe S1 | 105,4 bar | 114,3 bar | Gemisch | Pumpe S1 |
| Zieldruck Pumpe S2 | 114,6 bar | 127,3 bar | Gemisch | Pumpe S2 |
| Pumpenarbeit S2 | 3,7 kJ/kg | 6,7 kJ/kg | Gemisch | Antriebsleistung |
| Kopfdruck Stillstand voll | 107,6 bar | 114,9 bar | Gemisch | Druckstufe Kopfarmaturen |
| Inhalt bei 210 bar (TGV) | 520.976 t | 481.340 t | Gemisch | Speicherkapazität |
| Arbeitsgas im Zyklus | 380.316 t | 357.880 t | Gemisch | Kavernenzahl |
| Arbeitsgasanteil im Zyklus | 73,0 % | 74,4 % | rein | Kissengasbedarf |
| Ratengrenze bei voller Kaverne | 77,2 kg/s | 93,6 kg/s | rein | Rate am Anfang |
| Tmin Kaverne beim Ausspeichern | 38,1 °C | 38,8 °C | rein | Abstand Phasengrenze |
| Kopfdruck min. beim Ausspeichern | 40,5 bar | 42,9 bar | rein | Rückverdichtung |
| Kopftemperatur min. beim Ausspeichern | 5,8 °C | 9,7 °C | rein | Vorwärmung, Hydrat |
| T nach Drossel auf 30 bar | −5,6 °C | −10,1 °C | Gemisch | Vorwärmung |
| Strang zweiphasig ab pLCCS | 154,0 bar | 156,8 bar | Gemisch | Mindestdruck Kaverne |
| Einspeisen einphasig ab pLCCS (S2) | 150,3 bar | 157,7 bar | Gemisch | Drosselung am Kopf |
| vmax im Strang | 14,4 m/s | 15,2 m/s | Gemisch | Grenze 20 m/s |

Ergebnis: Das Gemisch ist in 10 von 15 Größen ungünstiger, reines CO₂ in 5. Es gibt also keinen pauschal konservativen Stoff; für die Auslegung zählt je Größe der ungünstigere Wert. So entsteht die Abbildung: waagerechte Balken (barh) mit der relativen Abweichung Gemisch gegenüber rein in Prozent, rot wenn das Gemisch ungünstiger ist, blau wenn reines CO₂; daneben beide Werte als Text.

Abbildung 5: Welcher Fall ist ungünstiger? (05, abb_K05_rein_vs_gemisch.png)

## 6.6	06 Zusammensetzung nach der Kaverne

Frage: Mit welcher Zusammensetzung startet der Ausspeicherpfad, und was muss die Aufbereitung entfernen? Ablauf (Ausspeichergas\06_zusammensetzung_nach_kaverne.py):

- Kavernenzustände voll und leer (erste Ausspeicherung, S2, 100.000 Nm³/h, Stillstand 21,67 d) aus kavernenzyklus.json, Kopfzustände aus bohrlochkopf.json, jeweils aus beiden Stoffordnern.

- Je Stoff und Fall (Min/Max): TGV und nges; Wasser voll und leer, der größere Wert zählt.

- Resterdgas, Diesel, Öl, H₂S, mikrobielles CH₄ als Stoffmengen (Kap. 3.10); feucht normieren; trocken für CoolProp; „ab 2. Zyklus“.

- CO₂ in Restsole (1 % von V, obere Schranke) nur zur Größenordnung: 376 t, unter 0,1 % des Inhalts.

- Kopfprüfung: fällt freies Wasser aus? Hydratgefahr? Spycher unter 12 °C wird gekennzeichnet (extrapoliert).

- Was die Aufbereitung entfernen muss (gegen OGE), zwei Abbildungen, zusammensetzung_nach_kaverne.json.

Tabelle 15: Einträge im ersten Zyklus (mol-ppm) und was entfernt werden muss

| Eintrag | rein Min | rein Max | Gemisch Min | Gemisch Max | Rückgabe OGE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wasser | 5.612 | 7.483 | 5.605 | 7.473 | ≤ 30 |
| CH₄ aus Resterdgas | 1.027 | 2.053 | 1.082 | 2.165 | offen |
| CH₄ mikrobiell | – | – | 50 | 50 | offen |
| H₂S | 10 | 10 | 10 | 10 | < 0,5 |
| Diesel (C10–C20) | 0,03 | 0,54 | 0,03 | 0,57 | offen |
| Verdichteröl | 0,10 | 0,19 | 0,10 | 0,19 | offen |
| Wasser in g/Nm³ | 4,54 | 6,06 | 4,53 | 6,05 |  |
| Wasser zu entfernen bei 100.000 Nm³/h | 451 kg/h | 604 kg/h | 451 kg/h | 603 kg/h |  |

Trocken im Auslegungsfall (Gemisch, Max): 94,81 % CO₂, 2,40 % N₂, 1,00 % Ar, 1,22 % CH₄, 0,48 % H₂, 0,10 % CO, 10 ppm H₂S; ab dem zweiten Zyklus 95,01 % CO₂. Achtung: Im ersten Zyklus liegt CO₂ damit unter 95 mol-%, Ursache ist das Resterdgas zusätzlich zum Worst-Case-Eingangsgemisch. Am Kopf fällt in allen Fällen freies Wasser aus (rein in 14 von 14, Gemisch in 8 von 8 Kopfzuständen). Bei reinem CO₂ liegen 4 Kopfzustände zusätzlich unter der Hydratgrenze, beim Gemisch keiner.

So entstehen die Abbildungen: abb_K06_wasser.png zeichnet die Wassersättigung wasser_im_co2(p, T) über dem Druck für 12, 20, 31, 40 und 52 °C, dazu die Kavernenzustände voll (Kreis) und leer (Quadrat) und die Sättigung an den Kopfzuständen (Kreuze), mit der OGE-Grenze 30 ppm. Liegen die Kreuze unter den Kavernenpunkten, fällt am Kopf Wasser aus. abb_K06_eintraege.png: Einträge je Quelle in mol-ppm als gruppierte Balken für die vier Fälle auf logarithmischer Achse (set_yscale("log")).

Abbildung 6: Wassersättigung von CO₂ und Kavernen-/Kopfzustände (06, abb_K06_wasser.png)

# 7	Die Excel-Mappen

Grundlagen\excel_kaverne_erzeugen.py baut je Stoff eine Mappe im Stil der Einspeicherpfad-Mappen: Reines_CO2\CO2_Kaverne_Rechenuebersicht.xlsx und Begleitstoffe_CO2\CO2_Kaverne_Rechenuebersicht_Gemisch.xlsx. Anders als beim Einspeicherpfad wird die Mappe nicht von Hand gepflegt: Nach einer Änderung im Code die Skripte neu rechnen und die Mappe neu erzeugen. Fehlt eine JSON-Datei, bleibt das zugehörige Blatt mit einem Hinweis leer.

Tabelle 16: Blätter der Kavernen-Mappen

| Blatt | Inhalt | Quelle der Werte |
| --- | --- | --- |
| Übersicht | Farblegende, Annahmen mit Quelle und Status („gerechnet mit“), Kernergebnisse | alle JSON |
| 01 Stillstand & Zieldruck | Säulen voll/Grenzfall/leer, Zieldruck S1/S2, Diagramm über der Teufe | kaverne_stillstand.json |
| 02 Arbeitsgas & Teufe | TGV, Varianten pmin, Teufenfenster, Dichtekurve | arbeitsgas.json |
| 03 Zyklus | Raten, Zyklen je Szenario/Rate/Betriebsweise, Diagramme | kavernenzyklus.json |
| 04 Bohrlochkopf | Kopfdruckfenster, Pumpe/Drossel, Reibung | bohrlochkopf.json |
| 05 Speicherbedarf | wie viele Kavernen für 0,21–1,21 Mt [Q-002], Zyklen pro Jahr gegen [Q-029]; rechnet live | Formeln auf Blatt 03 |
| 06 Ausspeichergas | Min/Max-Fall, was die Aufbereitung entfernen muss | zusammensetzung_nach_kaverne.json |
| Rein vs. Gemisch (nur Gemisch-Mappe) | die 15 Größen aus Schritt 05 | vergleich_rein_gemisch.json |
| Quellen | IDs wie in der Quellenmatrix, mit Fundstelle | – |
| Diagrammdaten | Datenreihen für die Excel-Diagramme | alle JSON |

Farben: Blau = Annahme, darf zum Ausprobieren geändert werden. Grau = Wert aus dem Python-Code; gilt nur für die Annahmen in der Spalte „gerechnet mit“. Wird ein blauer Wert geändert, färben sich alle grauen Werte rot, bis neu gerechnet ist (bedingte Formatierung auf den Namen Stand_ok). Weiß = Excel-Formel, rechnet sofort mit (Blatt 05). Zellen mit Kernergebnissen haben Namen (z. B. Kopf_betr_S2, AG_zyklus, Zyklen_a), damit Formeln lesbar bleiben.

Aufruf: python Grundlagen\excel_kaverne_erzeugen.py (beide Mappen) oder mit rein bzw. gem (nur eine). Die Mappe muss dabei in Excel geschlossen sein.

# 8	Validierung

Tabelle 17: Prüfungen der Kavernenrechnung

| Prüfung | Ergebnis | Wo |
| --- | --- | --- |
| Nachrechnung [Q-028]: 650.000 m³, 1150/1355 m, 55 °C, 135 → 70 bar, höchste Rate bei 6 bar/d | Ende 78,9 bar / 34,1 °C (Quelle 77,6 bar / 33,1 °C); Raten 155–624 t/h (Quelle ≈ 90–600 t/h) | 03 rein, Konsole; kavernenzyklus.json |
| Dichte CoolProp gegen DBI [Q-030] Tab. 3 | Option 2 (= Referenzkaverne): Abweichung ≤ 0,09 % | 02 rein, Konsole |
| Zieldruck gegen Einspeicherung | identisch, weil die Einspeicherung (03_S1, 03_S2) dieselbe Funktion zieldruck_einspeisen aufruft | 01, Einspeicherung 03 |
| Schneller Gemisch-Auswerter (Medium) gegen freien Flash | Raster 10–300 bar / −10–100 °C: Abweichung < 10⁻⁶ | einmalige Prüfung bei der Entwicklung |
| Strang zweiphasig ab pLCCS | 154 bar (rein), 157 bar (Gemisch); DBI hebt für 1200 m pmin auf 160 bar [Q-030] S. 17 | 04 |
| Spycher-Modell | 100 bar / 25 °C: y = 3,23·10⁻³ (2,61 g/Nm³); 100 bar / 50 °C: 4,24·10⁻³; 200 bar / 50 °C: 6,91·10⁻³ – Größenordnung wie in Spycher et al. (2003); Abgleich mit deren Tabellenwerten steht noch aus | ausspeichergas.py |
| Rein und Gemisch mit gleichem Code | beide Ordner rufen dieselben Funktionen in kaverne_schritte.py auf | Aufbau |

# 9	Grenzen und offene Punkte

## 9.1	Grenzen

- Kaverne als ein ideal durchmischter Knoten; Schichtung (Flüssigkeit im Sumpf) nicht abgebildet.

- Wärmeübergang als konstantes UA statt instationärer Wärmeleitung im Gebirge.

- Förderstrang nur adiabat, homogen und einphasig gerechnet; ein zweiphasiger Abschnitt wird nur angezeigt. Genauer ginge es nur mit einem Bohrlochmodell mit Mehrphasenströmung ([Q-028] S. 11; DGMK-Projektskizze [Q-019]).

- Keine Sole im Modell („completely debrined“ [Q-028]); CO₂-Lösung in Restsole nur abgeschätzt.

- Gemisch: Kavernenbilanz endet an der Phasengrenze (metastabile Werte im Zweiphasengebiet). Schritt 04 rechnet beim Gemisch mit gröberem Raster (n = 50, 8 Stützstellen), die Schwellen sind auf etwa 1 bar genau.

- Spycher gilt ab 12 °C; Kopf- und Drosselzustände darunter sind extrapoliert und gekennzeichnet. Kein Wasser im Gemischmodell von CoolProp: freies Wasser, Hydrat und Mehrphasen-Flash brauchen ein Werkzeug wie Aspen HYSYS.

## 9.2	Offene Punkte

- Mindestreinheit 95 mol-% im ersten Zyklus unterschritten (94,81 %): mit Uniper/OGE klären.

- Rückgabegrenzen für CH₄, schwere Kohlenwasserstoffe und Öl fehlen noch (bei OGE nachfragen, sonst Porthos/Aramis als Ersatz).

- 1,9 Zyklen pro Jahr gegen 4 in [Q-029] (Approach 2): höhere Rate oder kürzere Stillstände diskutieren.

- Spycher et al. (2003) und Sloan & Koh (2008) in die Quellenmatrix aufnehmen; Hydratgrenze ist nur angenähert.

- Restsole 1 % des Volumens ist eine eigene Annahme (nur Größenordnung).

- 250.000 m³ (Uniper-Bestand) nur über [Q-029]/[Q-030] diskutieren, nicht gerechnet.

- openpyxl-Version auf dem eigenen Rechner prüfen (≥ 3.1).

# 10	Quellen

Kaverne und Speicherbetrieb

[Q-002] DBI; DVGW-EBI am KIT; GWI (2026): CO₂-Management – Phase I: Grundlagenermittlung / CO₂START. DVGW-Forschungsbericht G 202434.

[Q-003] IfG; UGS; CTU Prag (2022): Energiespeicherung in Salzkavernen mit superkritischem CO₂ – ESsCO₂. Abschlussbericht, FKZ 03ET6154.

[Q-019] DBI / DGMK (2026): Bewertung bestehender Untertagespeicher für die CO₂-Zwischenspeicherung – Projektskizze DGMK 915.

[Q-028] Buzogany, R.; Kruck, O. (2022): CO₂ – Storage in Salt Caverns: Thermodynamic Analysis and Challenges. SMRI Fall 2022 Technical Conference, DEEP.KBB / SOCON.

[Q-029] DBI für Uniper (2024): CCUS-P2 – CO₂-Storage for CCU/S, Phase 2 – Detailing Study, Final Report V08 (vertraulich).

[Q-030] DBI für Uniper (2023): CCUS-P1 – CO₂-Storage for CCU/S, Phase 1 – Initial Concept Study, Final Report (vertraulich).

[Q-035] Uniper Energy Storage (2024): Kavernenspeicher – Technische Kennlinien, Kapazitäten, Restriktionen (Onboarding, intern).

[Q-089] UGS GmbH (Frommhold, A.; Schwabe, M.) für DGMK (2024): Konzeptstudie zu Reinheitsanforderungen H₂-Netz.

Stoffwerte, Wasser und Hydrat

[Q-087] Bell, I. H.; Wronski, J.; Quoilin, S.; Lemort, V. (2014): Pure and Pseudo-pure Fluid Thermophysical Property Evaluation and the Open-Source Thermophysical Property Library CoolProp. Ind. Eng. Chem. Res. 53 (6), 2498–2508. doi:10.1021/ie4033999

[Q-100] Span, R.; Wagner, W. (1996): A New Equation of State for Carbon Dioxide … J. Phys. Chem. Ref. Data 25, 1509–1596. doi:10.1063/1.555991

[Q-101] Kunz, O.; Wagner, W. (2012): The GERG-2008 Wide-Range Equation of State for Natural Gases and Other Mixtures. J. Chem. Eng. Data 57, 3032–3091. doi:10.1021/je300655b

Spycher, N.; Pruess, K.; Ennis-King, J. (2003): CO₂-H₂O mixtures in the geological sequestration of CO₂. I. Assessment and calculation of mutual solubilities from 12 to 100 °C and up to 600 bar. Geochim. Cosmochim. Acta 67 (16), 3015–3031. doi:10.1016/S0016-7037(03)00273-4 (noch nicht in der Quellenmatrix)

Sloan, E. D.; Koh, C. A. (2008): Clathrate Hydrates of Natural Gases. 3. Aufl., CRC Press, Boca Raton (noch nicht in der Quellenmatrix)

DIN 1343 (1990): Referenzzustand, Normzustand, Normvolumen.

Besprechungen und Spezifikation

OGE (16.09.2026): Gesprächsnotiz Austausch OGE / Uniper – Übergabedruck, Spezifikation (u. a. mind. 91 bar, H₂O ≤ 30 ppm, H₂S < 0,5 ppm).

Vosbeck, K. (15.10.2026): Besprechung zu den Kavernenannahmen (Notizen S. Maxara) – nur tiefe Kaverne, Strang adiabat, Kopplung an die Einspeicherung, Regelung über den Kopfdruck, Stillstand aus einer Quelle, Bandbreite Ausspeichergas, Vergleich rein/Gemisch.