Dokumentation — CO2-Stoffdaten

CO₂-Zwischenspeicherung in Salzkavernen · Masterarbeit Sarah Maxara

Automatisch erzeugt aus dem Quelltext (Konstanten, Funktionen, Ausgabedateien) und ergänzt um die inhaltliche Erklärung. Bei Änderungen am Code neu erzeugen mit dokumentation_erzeugen.py.

CO2_Betriebsfenster.py

Zweck

Erzeugt zwei Abbildungen fuer die Praesentation:   abbA_phasendiagramm_rein.png       reines p-T-Phasendiagramm, OHNE Prozesspfad   abbB_betriebsfenster_kaverne.png   dasselbe Diagramm mit Kavernen-Betriebsfenster

Eingaben und Randbedingungen

| Größe | Wert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| SAVE | True |  |
| OUT | Abbildungen |  |
| PKT_DICHT | (15.0, 85.0) | Auslegungspunkt Szenario D |
| PKT_GAS | (15.0, 30.0) | Auslegungspunkt Szenario G |
| KOPF | (15.0, 110.8) | Bohrlochkopf, Blatt 'Annahmen' |
| KAV_PKT | (51.0, 210.0) | Kaverne unten, Blatt 'Anlagenkonzept' |

Funktionen

saettigung(n)

sublimation(n)   Sublimationsdruck nach Span & Wagner (1996).

schmelz(pmax, n)   Schmelzdruck nach Span & Wagner (1996).

grundgeruest(ax, tlim, plim, legende, dichte_beschriftung)   zeichnet Phasengebiete, Grenzlinien, Trippel- und kritischen Punkt

fenster(d, color, label, hatch, lw)

Erzeugte Dateien: abbA_phasendiagramm_rein.png · abbB_betriebsfenster_kaverne.png · {OUT}/abbA_phasendiagramm_rein.png · {OUT}/abbB_betriebsfenster_kaverne.png

Ausführen:  python CO2_Betriebsfenster.py

CO2_Phasendiagramm_Excel.py

Zweck

Erzeugt eine Excel-Datei mit allen Daten fuer das CO2-p-T-Phasendiagramm und einem bereits eingebauten Streudiagramm (logarithmische Druckachse). So kann das Phasendiagramm in Excel nachgebildet / geprueft werden.

Eingaben und Randbedingungen

| Größe | Wert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| out | CO2_Phasendiagramm.xlsx |  |

Funktionen

sublimation_pressure_bar(T_K)

melting_pressure_bar(T_K)

write_pair(col_t, col_p, T, P)

add_curve(col_t, col_p, n_rows, name, hexcolor, line, marker)

Ausführen:  python CO2_Phasendiagramm_Excel.py

CO2_Prozesspfade.py

Zweck

Zeichnet die Prozesspfade beider Anlieferszenarien in das p-T-Phasendiagramm. Punktbezeichnungen identisch mit den Blockfließbildern.

Methode und tragende Gleichungen

Sättigungslinie und kritischer Punkt aus CoolProp.

Bohrlochsäule live integriert (dp/dz = ρ·g), nicht mehr aus der alten Excel.

Zwei Grenzfälle als Band: Fluid folgt dem Gebirge (langsam) gegen

Fluid behält die Pumpenaustrittstemperatur (schnell).

Eingaben und Randbedingungen

| Größe | Wert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| OUT | Abbildungen |  |
| P_KOPF_EIN | 107.6 | bar, Ergebnis aus co2_kaverne3.py (Sekantenloesung) |
| T_OBERFLAECHE | 10.0 | degC, Annahme der Quelle Buzogany & Kruck |
| GEO_GRADIENT | 0.03 | K/m |
| TEUFE | 1200.0 | m |
| G_ERD | 9.81 |  |
| T_PUMPE_AUS | 17.5 | degC, Ergebnis der Pumpenrechnung (Blatt 03) |
| EIN_D | [('E1/E2', 15.0, 85.0), ('E3', 17.5, 107.6)] |  |

Funktionen

saettigung(n)

hintergrund(ax, tlim, plim, krit_off, krit_label, kavernenfenster, regionen)

pfad(ax, punkte, color, label, off, ms, skip, rename)   punkte: Liste (name, T, p); zeichnet Linie, Marker und Beschriftung

pfeile(ax, punkte, color)

Was herauskommt

•  abbC_prozesspfad_szenarioD.png, abbD_prozesspfad_szenarioG.png

Erzeugte Dateien: abbC_prozesspfad_szenarioD.png · abbD_prozesspfad_szenarioG.png · {OUT}/abbC_prozesspfad_szenarioD.png · {OUT}/abbD_prozesspfad_szenarioG.png

Annahmen, die das Ergebnis tragen

•  Kopfdruck 107,6 bar, Gebirge 10 °C + 0,03 K/m, Teufe 1200 m

Ausführen:  python CO2_Prozesspfade.py

CO2_Stoffdaten.py

Zweck

— keine Beschreibung hinterlegt —

Funktionen

sublimation_pressure_bar(T_K)   Sublimationsdruck von CO2:

melting_pressure_bar(T_K)   Schmelzdruck von CO2:

Ausführen:  python CO2_Stoffdaten.py

CO2_Stoffdaten_Entspannung.py

Zweck

CO2-Stoffdaten fuer die Salzkavernen-Speicherung Auswertung der isenthalpen Entspannung (Ausspeicherung) von CO2 sowie - zum Stoffvergleich - von Methan (CH4) und Wasserstoff (H2).

Eingaben und Randbedingungen

| Größe | Wert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| SAVE_PNG | True |  |
| GASES | ['CO2', 'CH4', 'H2'] |  |
| CO2_T_TRIPLE_K | 216.592 |  |
| CO2_P_TRIPLE_BAR | 5.1795 |  |
| COL_GAS | #b9d7f0 | b9d7f0" |
| COL_LIQ | #b8d8a8 | b8d8a8" |
| COL_SUP | #f4c7a1 | f4c7a1" |
| COL_SOL | #a8a8c8 | a8a8c8" |
| figs | [] |  |

Funktionen

safe_propssi(output, name1, val1, name2, val2, fluid)   PropsSI-Aufruf, der bei Fehlern np.nan zurueckgibt.

enthalpy_kJ(T_C, P_bar, fluid)   Spezifische Enthalpie [kJ/kg] aus (T, p).

process_enthalpy_J(fluid, T0_C, p0_bar)   Prozess-Enthalpie [J/kg] am Startpunkt der isenthalpen Entspannung.

state_from_ph(p_bar, h_J, fluid)   Zustand entlang der Isenthalpe aus (p, h).

saturation_line(fluid, n)   Saettigungslinie (fluessig<->gasfoermig) vom Tripel- zum krit. Punkt.

co2_sublimation_pressure_bar(T_K)   Sublimationsdruck von CO2 (fest <-> gasfoermig) in bar.

co2_melting_pressure_bar(T_K)   Schmelzdruck von CO2 (fest <-> fluessig) in bar.

make_pt_co2(ax)   Detailliertes p-T-Phasendiagramm fuer CO2 inkl. Trockeneis.

make_pt_generic(ax, key)   Vereinfachtes p-T-Phasendiagramm fuer Gase ohne Feststoffmodell (CH4, H2).

make_pt_diagram(ax, key)

saturation_dome_ph(fluid)   Enthalpien [kJ/kg] und Druck [bar] der Zweiphasen-Glocke.

plot_isotherm_ph(ax, T_C, fluid, p_lo, p_hi, color)   Zeichnet eine Isotherme in das p-h-Diagramm.

plot_isentrope_ph(ax, s_kJ, fluid, p_lo, p_hi, color)   Zeichnet eine Isentrope (s = const) in das p-h-Diagramm.

make_ph_diagram(ax, key, p_lo, p_hi)   p-h-Diagramm fuer ein Fluid aus EXPANSION[key].

Ausführen:  python CO2_Stoffdaten_Entspannung.py

CO2_pT_linear.py

Zweck

Extra: CO2-p-T-Phasendiagramm mit LINEARER Druckachse (statt logarithmisch). Gleicher Inhalt wie das CO2-Diagramm im Hauptskript, nur die y-Achse ist linear (0 - 250 bar). Dadurch sieht man die Drucksprünge "echt" - allerdings

Eingaben und Randbedingungen

| Größe | Wert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| SAVE_PNG | True |  |

Funktionen

sublimation_pressure_bar(T_K)

melting_pressure_bar(T_K)

Erzeugte Dateien: CO2_pT_Phasendiagramm_linear.png

Ausführen:  python CO2_pT_linear.py