Dokumentation — 2_zyklussimulation

CO₂-Zwischenspeicherung in Salzkavernen · Masterarbeit Sarah Maxara

Automatisch erzeugt aus dem Quelltext (Konstanten, Funktionen, Ausgabedateien) und ergänzt um die inhaltliche Erklärung. Bei Änderungen am Code neu erzeugen mit dokumentation_erzeugen.py.

zustandspfad_kaverne.py

Zweck

Zustandspfad der Kaverne im p-T-Diagramm - und warum ein Rechteck zu wenig ist. Zeigt:   * den tatsaechlich durchlaufenen Zustandspfad der Kaverne ueber einen Zyklus,

Eingaben und Randbedingungen

| Größe | Wert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| OUT | abb9_kaverne_zustandspfad.png |  |
| handles | [] |  |

Funktionen

saettigung(n)

Ausführen:  python zustandspfad_kaverne.py

zyklus.py

Zweck

Vereinfachte Kavernensimulation über einen kompletten Speicherzyklus. Beantwortet, wie stark die Ausspeicherrate das nutzbare Arbeitsgas bestimmt.

Methode und tragende Gleichungen

Massenbilanz:   dm/dt = ṁ

Energiebilanz:  dU/dt = ṁ·h + UA·(T_Gebirge − T_Kaverne)

Zustand aus (ρ, u) — dieses Paar ist auch zweiphasig eindeutig.

Ratenbegrenzung auf dpdt_max = 6 bar/Tag.

Phasenfolge: Ausspeichern → Stillstand → Einspeichern → Stillstand → Ausspeichern

Eingaben und Randbedingungen

| Größe | Wert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| V | 650000.0 | m3 |
| TEUFE | 1200.0 | m, Teufe der Kaverne |
| T_OBERFL | 10.0 | degC, Gebirgstemperatur an der Oberflaeche (Annahme der Quelle) |
| GEO_GRAD | 0.03 | K/m, geothermischer Gradient |
| UA | 546000.0 | W/K, Waermeuebergang Kaverne<->Gebirge |
| m_dot_nom | 55.0 | kg/s (~100.000 Nm3/h) |
| dpdt_max | 6.0 | bar/Tag |

Funktionen

zustand(m, U)

simuliere(phasen, dt, m_dot)   m_dot: Ein-/Ausspeicherrate in kg/s. None -> Nennrate m_dot_nom.

report(r)

Was herauskommt

•  55 kg/s: Kaverne kühlt auf 33,8 °C, bleibt einphasig → 71 % Arbeitsgas

•  234 kg/s: Kaverne kühlt auf 28,7 °C, unter T_krit → nur 33 %

•  Zyklusdauer 278 Tage, Inventar 139,6 bis 485,7 kt, Kissengas 29 %

Erzeugte Dateien: report_zyklus.txt · zyklus.json

Annahmen, die das Ergebnis tragen

•  Kaverne ideal durchmischt

•  UA = 546 kW/K — geht direkt in jedes Ergebnis ein

•  Bohrloch nicht modelliert

•  Einspeichertemperatur 30 °C an der LCCS

Ausführen:  python zyklus.py

zyklus_folie.py

Zweck

Folientaugliche Abbildung zur Zyklussimulation. Gleiche Rechnung wie zyklus.py, aber im Querformat und mit der Aussage im Vordergrund.

Methode und tragende Gleichungen

Ruft zyklus.simuliere() für zwei Raten auf und stellt Kaverneninnentemperatur und Inventar gegenüber.

Eingaben und Randbedingungen

| Größe | Wert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| ERG | [] |  |
| y | 6.3 |  |

Funktionen

de(x, n)

Was herauskommt

•  abb_zyklus_folie.png, 16,6 × 6,9 Zoll, für die volle Folienbreite

Erzeugte Dateien: abb_zyklus_folie.png

Annahmen, die das Ergebnis tragen

•  identisch mit zyklus.py

Ausführen:  python zyklus_folie.py

zyklus_plot.py

Zweck

Abbildungen zur Zyklussimulation Erzeugt abb5 und abb6 aus zyklus.py.   abb5_zyklus.png          Druck, Temperatur und Inventar ueber einen Zyklus,

Funktionen

abb_zyklus(datei)   Druck-, Temperatur- und Inventarverlauf fuer beide Raten.

abb_inventarmessung(datei)   Inventar ueber Druck: oberhalb p_krit eindeutig, unterhalb nicht.

Ausführen:  python zyklus_plot.py