Dokumentation — 3_teufenoptimierung

CO₂-Zwischenspeicherung in Salzkavernen · Masterarbeit Sarah Maxara

Automatisch erzeugt aus dem Quelltext (Konstanten, Funktionen, Ausgabedateien) und ergänzt um die inhaltliche Erklärung. Bei Änderungen am Code neu erzeugen mit dokumentation_erzeugen.py.

rechenweg_teufenfenster.py

Zweck

Folienabbildung: macht die Herleitung des Teufenfensters nachvollziehbar und trennt sichtbar, welche Eingabe aus der Quelle stammt und welche eigene Setzung ist.

Methode und tragende Gleichungen

Untergrenze:  z > (T_krit + 3 K − 10 °C) / 0,03 = 799 m

Obergrenze:   Gradient ρ_Salz·g = 0,2158 bar/m, davon 30 % = 0,0647 bar/m,

z < p_krit / 0,0647 = 1139 m

Eingaben und Randbedingungen

| Größe | Wert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| F | CO2 |  |
| BAR | 100000.0 |  |
| T_OBERFLAECHE | 10.0 | degC Annahme der Quelle Q-028 |
| GEO_GRADIENT | 0.03 | K/m Annahme der Quelle Q-028 |
| RHO_SALZ | 2200.0 | kg/m3 Standardwert Steinsalz |
| G_ERD | 9.81 |  |
| ANTEIL_PMAX | 0.8 | - Faustwert, standortabhaengig |
| ANTEIL_PMIN | 0.3 | - Faustwert, standortabhaengig |
| MARGE_K | 3.0 | K eigene Wahl |
| Z_ANNAHME | 1200.0 | m bisherige Auslegungsannahme |
| LILA | #7A4FBF | 7A4FBF" |
| y | 8.55 |  |
| SPALTEN | (0.2, 2.55, 4.6, 6.65) |  |
| y | 8.55 |  |

Funktionen

de(x, n)

titel(ax, txt)

Was herauskommt

•  abb_rechenweg_teufenfenster.png

Erzeugte Dateien: abb_rechenweg_teufenfenster.png

Annahmen, die das Ergebnis tragen

•  siehe teufenoptimierung.py

Ausführen:  python rechenweg_teufenfenster.py

teufenfenster_herleitung.py

Zweck

Folienabbildung: Vorgehen, Validierung gegen Q-028 und der Zielkonflikt zwischen Arbeitsgasanteil und Jahresdurchsatz.

Methode und tragende Gleichungen

Fenstergrenzen live gerechnet; die ratenabhängigen Werte stammen aus teufenoptimierung.py (report_teufe.txt).

Eingaben und Randbedingungen

| Größe | Wert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| F | CO2 |  |
| BAR | 100000.0 |  |
| T_OBERFLAECHE | 10.0 | degC |
| GEO_GRADIENT | 0.03 | K/m |
| RHO_SALZ | 2200.0 | kg/m3 |
| G_ERD | 9.81 |  |
| ANTEIL_PMAX | 0.8 | - von lithostatisch |
| ANTEIL_PMIN | 0.3 | - |
| MARGE_K | 3.0 | K Sicherheitsabstand zur kritischen Temperatur |
| Z_GEOMECH | 700.0 | m, standortabhaengig |
| Z_ANNAHME | 1200.0 | m, bisherige Annahme der Auslegung |
| TEUFEN | [799, 884, 969, 1054, 1139] |  |
| AG_PROZ | [84, 82, 78, 74, 67] |  |
| DURCHSATZ | [144, 276, 406, 532, 644] | kt/a |
| GRENZRATE | [10, 19, 29, 41, 53] | kg/s |
| y | 9.4 |  |
| SPALTEN_X | (0.42, 4.2, 6.3, 8.1) |  |

Funktionen

titel(ax, txt)

Was herauskommt

•  abb_teufenfenster_herleitung.png

Erzeugte Dateien: abb_teufenfenster_herleitung.png

Annahmen, die das Ergebnis tragen

•  siehe teufenoptimierung.py

Ausführen:  python teufenfenster_herleitung.py

teufenoptimierung.py

Zweck

Leitet das zulässige Teufenfenster ab und untersucht, welche Ausspeicherrate je Teufe zulässig ist.

Methode und tragende Gleichungen

Schranke 1:  T_Gebirge > T_krit + Marge  →  z > 799 m

Schranke 2:  p_min < p_krit              →  z < 1139 m

Schranke 3:  Geomechanik                 →  z > 700 m

Grenzrate je Teufe: größte Rate, bei der die Kaverne einphasig bleibt.

Eingaben und Randbedingungen

| Größe | Wert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| G | 9.81 |  |

Funktionen

rho(p_bar, T_c)

bewerte_teufe(z, c)   Alle Kennzahlen und Randbedingungen für eine Teufe.

optimiere(c, z_von, z_bis, schritt)

report(c)

abbildung(datei, c)

teufenfenster(c)   Leitet das zulaessige Teufenfenster aus drei Bedingungen analytisch her.

ausspeicherung(z, m_dot, c, dt)   Simuliert eine Ausspeicherung von p_max auf p_min bei fester Rate.

grenzrate(z, c, lo, hi, it)   Hoechste Rate, bei der die Kaverne einphasig bleibt (Bisektion).

auslegung(c, teufen)   Kombiniert Teufenfenster und Grenzrate zu einer Empfehlung.

report_auslegung(c)

abbildung_auslegung(datei, c)   Zielkonflikt Arbeitsgasanteil vs. Jahresdurchsatz über die Teufe.

Was herauskommt

•  zulässiges Teufenfenster 799 – 1139 m

•  zwei Optima: 799 m mit 84 % Arbeitsgas und 144 kt/a,

•               1139 m mit 67 % Arbeitsgas und 644 kt/a

Erzeugte Dateien: report_teufe.txt

Annahmen, die das Ergebnis tragen

•  p_max = 80 %, p_min = 30 % des lithostatischen Drucks (Faustwerte)

•  Sicherheitsmarge 3 K zur kritischen Temperatur (eigene Wahl)

•  UA = 546 kW/K geht direkt in die Grenzrate ein

⚠  Der Auslegungsdurchsatz von 54,9 kg/s liegt über der höchsten zulässigen Rate im Fenster (53 kg/s bei 1139 m).

Ausführen:  python teufenoptimierung.py