Dokumentation — 4_vorwaermer

CO₂-Zwischenspeicherung in Salzkavernen · Masterarbeit Sarah Maxara

Automatisch erzeugt aus dem Quelltext (Konstanten, Funktionen, Ausgabedateien) und ergänzt um die inhaltliche Erklärung. Bei Änderungen am Code neu erzeugen mit dokumentation_erzeugen.py.

vorwaermer.py

Zweck

Vorwärmleistung vor der Druckreduzierung, im Vergleich CO₂ gegen Erdgas.

Methode und tragende Gleichungen

Die Drossel ist isenthalp, der gesamte Enthalpiehub kommt vom Vorwärmer:

Q = ṁ · [ h(p₂, T_ziel) − h(p₁, T_ein) ]

Die Temperatur zwischen Vorwärmer und Drossel kommt darin nicht vor;

sie ergibt sich hinterher durch Umkehrung von h bei p₁.

Eingaben und Randbedingungen

| Größe | Wert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| bar | 100000.0 |  |

Funktionen

rho_norm(fluid)

m_punkt(fluid, Vn_h)

drossel_austritt(fluid, T1, p1, p2)   isenthalpe Drossel: gibt (T2 [°C], Phase, Dampfanteil Q)

vorwaerm_T(fluid, p1, p2, T_ziel)   Temperatur vor der Drossel, damit nach Entspannung T_ziel erreicht wird

vorwaerm_leistung(fluid, p1, T_ein, p2, T_ziel, Vn_h)

T_saturation(fluid, p2)

report()

Was herauskommt

•  Drosselung 210 → 30 bar, Ziel 17,5 °C: 167,0 kJ/kg = 9 168 kW

•  ohne Vorwärmung käme der Strom bei −5,6 °C zweiphasig aus der Drossel

•  CO₂ braucht das 7,5- bis 11-fache von Erdgas

Erzeugte Dateien: report_vorwaermer.txt

Annahmen, die das Ergebnis tragen

•  Eintritt 210 bar / 50 °C — bewusst nicht an die 1200-m-Kaverne gekoppelt;

•  dort läge die Kopftemperatur bei rund 34 °C

•  einstufige Drosselung, also obere Schranke

Ausführen:  python vorwaermer.py