Dokumentation — Obertage_Auslegung

CO₂-Zwischenspeicherung in Salzkavernen · Masterarbeit Sarah Maxara

Automatisch erzeugt aus dem Quelltext (Konstanten, Funktionen, Ausgabedateien) und ergänzt um die inhaltliche Erklärung. Bei Änderungen am Code neu erzeugen mit dokumentation_erzeugen.py.

blockfliessbild.py

Zweck

Blockfließbilder der Übertageanlage für beide Anlieferszenarien.

Methode und tragende Gleichungen

Darstellung; die Zustandspunkte stammen aus dem Auslegungsmodul.

Eingaben und Randbedingungen

| Größe | Wert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| GAS | #2E7BC4 | 2E7BC4" |
| DICHT | #1E8A5F | 1E8A5F" |
| LILA | #6B5FBF | 6B5FBF" |
| UEBER | #D9534F | D9534F" |
| KAV | #4E9A51 | 4E9A51" |
| TXT | #1A1A1A | 1A1A1A" |
| GRAU | #4A4A4A | 4A4A4A" |
| PFEIL | #8A8A8A | 8A8A8A" |
| GAP | 0.3 | Abstand zwischen Karten |

Funktionen

karte(ax, x, y, code, badge, titel, zeilen, wert, farbe)

pfeil(ax, x, y, dx)

band(ax, x0, x1, y, text, farbe)

zeichne(datei, titel, untertitel, kopf_ein, ein, baender_ein, kopf_aus, aus, baender_aus, kaverne, fussnoten)

Was herauskommt

•  bfb_sz1.png / bfb_sz2.png bzw. bfb_szD.png / bfb_szG.png

Annahmen, die das Ergebnis tragen

•  Zustandspunkte wie im Auslegungsmodul

Ausführen:  python blockfliessbild.py

gaspfad_vergleich.py

Zweck

Vergleicht in Szenario 2 die beiden Wege auf 107,6 bar: verflüssigen und pumpen gegen gasförmig durchverdichten.

Methode und tragende Gleichungen

Wellenarbeit und Kühllast beider Pfade als gestapelte Bilanz.

Eingaben und Randbedingungen

| Größe | Wert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| BAR | 100000.0 |  |
| F | CO2 |  |
| ETA | 0.8 |  |
| T_ZK | 40.0 |  |
| P_ZIEL | 107.6 |  |
| VN | 100000.0 |  |
| T | 15.0 |  |

Funktionen

h(p, T)

stufe(p1, T1, p2)

stapel(ax, daten, y, hoehe, mit_text, schwelle)

Was herauskommt

•  Pfad 2: 61,6 kJ/kg Welle, 256,5 kJ/kg Kühllast

•  Pfad 3: 69,7 kJ/kg Welle, 263,1 kJ/kg Kühllast

•  Pfad 2 spart 11,6 % Wellenarbeit bei sogar geringerer Kühllast

Erzeugte Dateien: abb_gaspfad_vergleich.png

Annahmen, die das Ergebnis tragen

•  η_s = 0,80, Zwischenkühlung 40 °C, Verflüssigung 80 bar / 25 °C

Ausführen:  python gaspfad_vergleich.py

pfadentscheidung.py

Zweck

Stellt die drei gerechneten Prozesspfade nebeneinander und ordnet ihnen laufende CCS-Projekte zu.

Methode und tragende Gleichungen

Darstellung, keine eigene Rechnung — Zahlen aus gaspfad_vergleich.py und pumpe_oder_verdichter.py.

Eingaben und Randbedingungen

| Größe | Wert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| SC | 1.6 |  |

Was herauskommt

•  abb_pfadentscheidung.png

Erzeugte Dateien: abb_pfadentscheidung.png

Annahmen, die das Ergebnis tragen

•  Herstellerangaben Stand 08/2026

Ausführen:  python pfadentscheidung.py

pumpe_oder_verdichter.py

Zweck

Zeigt, ab welchem Anlieferdruck eine Pumpe überhaupt anwendbar ist.

Methode und tragende Gleichungen

Siedelinie, Dichtesprung am Siededruck und spezifische Wellenarbeit über dem Anlieferdruck.

Eingaben und Randbedingungen

| Größe | Wert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| F | CO2 |  |
| BAR | 100000.0 |  |
| T_ANL | 15.0 | °C, Anliefertemperatur (Annahme, Blatt 01) |
| P_ZIEL | 107.6 | bar, Bohrlochkopfdruck (Modul 1_auslegung) |
| ETA | 0.8 | -, isentroper Wirkungsgrad |
| T_ZK | 40.0 | °C, Zwischenkühlung |
| T_VERFL | 25.0 | °C, Zustand nach Verflüssiger |
| P_VERFL | 80.0 | bar, Ende der Verdichtung in Szenario G |
| R_MAX | 2.2 | -, maximales Druckverhältnis je Stufe |
| VN | 100000.0 | Nm³/h |

Funktionen

h(p, T)

rho(p, T)

druckerhoehung(p1, T1, p2)   Isentrope Druckerhöhung mit Wirkungsgrad -> (w [kJ/kg], T2 [°C])

verdichterkette(p1, T1, p2)   Mehrstufig mit Zwischenkühlung auf T_ZK. -> (w gesamt [kJ/kg], Stufenzahl)

route_gas(p1)   Anlieferung gasförmig: verdichten auf 80 bar, verflüssigen, pumpen.

route_pumpe(p1)   Anlieferung flüssig/dicht: direkt pumpen.

Was herauskommt

•  Siededruck bei 15 °C: 50,9 bar; Dichtesprung 161 → 821 kg/m³

Erzeugte Dateien: abb_pumpe_oder_verdichter.png

Annahmen, die das Ergebnis tragen

•  η_s = 0,80, maximales Druckverhältnis je Stufe 2,2

Ausführen:  python pumpe_oder_verdichter.py

pumpenwahl_beleg.py

Zweck

Folienabbildung: warum am Auslegungspunkt kein Verdichter in Frage kommt, belegt mit eigener Rechnung und Herstellerangaben.

Methode und tragende Gleichungen

Realgasfaktor Z = p/(ρ·R·T) an allen Prozesspunkten gegen das

Herstellerkriterium Z > 0,65 (Siemens Energy).

Gegenrechnung: was es kostet, den Strom turbotauglich zu machen.

Eingaben und Randbedingungen

| Größe | Wert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| F | CO2 |  |
| BAR | 100000.0 |  |
| Z_GRENZE | 0.65 | Siemens Energy, Auskunft Bleimund 08/2026 |
| ETA_S | 0.8 |  |
| y | 7.55 |  |

Funktionen

de(x, n)

rho(p, T)

Z(p, T)

h(p, T)

welle(p1, T1_, p2, eta)

titel(ax, txt)

Was herauskommt

•  Z am Auslegungspunkt 0,179 — deutlich unter der Grenze

•  Z = 0,65 wird bei 85 bar erst bei 62 °C erreicht

•  Aufheizen dorthin kostet 12,3 MW, die Verdichtung wäre danach 3,9-mal teurer

Erzeugte Dateien: abb_pumpenwahl_beleg.png

Annahmen, die das Ergebnis tragen

•  Z-Grenze 0,65 ist ein Software-Gültigkeitsbereich, keine physikalische Grenze

Ausführen:  python pumpenwahl_beleg.py

rechenweg_pumpe.py

Zweck

Folienabbildung: wie aus dem Anlieferzustand die 3,21 kJ/kg und daraus die Motorgröße werden.

Methode und tragende Gleichungen

1. verlustfreie Maschine erzeugt keine Entropie → s₂ = s₁

2. damit ist h₂ₛ(p₂, s₁) bestimmt

3. w_s = h₂ₛ − h₁ = 2,572 kJ/kg

4. w = w_s / η_s = 3,214 kJ/kg

Gegenprobe: w ≈ Δp/(ρ·η) = 3,23 kJ/kg, 0,5 % Abweichung

Eingaben und Randbedingungen

| Größe | Wert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| F | CO2 |  |
| BAR | 100000.0 |  |
| P2 | 107.6 | bar Bohrlochkopf (Modul 1_auslegung) |
| ETA_S | 0.8 | - isentroper Wirkungsgrad (Annahme) |
| ETA_M | 0.955 | - Motorwirkungsgrad (Annahme) |
| MARGE | 1.1 | - Antriebsmarge API 610 (> 55 kW) |
| NORM | [110, 132, 160, 200, 250, 315] |  |
| y | 9.8 |  |
| y | 9.3 |  |

Funktionen

de(x, n)   Zahl mit deutschem Dezimalkomma.

titel(ax, txt)

kasten(ax, x, y, w_, h_, fc, ec, lw)

Was herauskommt

•  Leistungskette 142 → 177 → 186 kW, Normmotor 200 kW

•  Auslegungspunkt für die Anfrage: 113–226 m³/h bei H = 263 m

Erzeugte Dateien: abb_rechenweg_pumpe.png

Annahmen, die das Ergebnis tragen

•  η_s = 0,80, η_Motor = 0,955, Antriebsmarge nach API 610

Ausführen:  python rechenweg_pumpe.py

rechenweg_verdichter.py

Zweck

Folienabbildung: wie die Stufenzahl zustande kommt und warum der Verdichter bei 80 bar an die Pumpe übergibt.

Methode und tragende Gleichungen

Stufenzahl: n = ⌈ ln(p₂/p₁) / ln(r_max) ⌉ mit r_max = 2,2 → n = 2

je Stufe: w = [h₂ₛ(p₂,s₁) − h₁] / η_s, dazwischen Zwischenkühlung

Vergleich der letzten 28 bar: 3. Verdichterstufe gegen Verflüssigen + Pumpe

Eingaben und Randbedingungen

| Größe | Wert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| F | CO2 |  |
| BAR | 100000.0 |  |
| P_UM | 80.0 | bar Umschaltdruck auf die Pumpe |
| P2 | 107.6 | bar Bohrlochkopf |
| T_ZK | 40.0 | degC Zwischenkuehlung (Annahme) |
| T_VERFL | 25.0 | degC nach Verfluessiger (Annahme) |
| ETA_S | 0.8 |  |
| R_MAX | 2.2 | - max. Druckverhaeltnis je Stufe (Konvention) |
| Z_GRENZE | 0.65 |  |
| STUFEN | [1, 2, 3, 4, 5] |  |
| y | 8.1 |  |

Funktionen

de(x, n)

h(p, T)

rho(p, T)

Z(p, T)

stufe(p_ein, T_ein, p_aus)   -> (w [kJ/kg], T_aus [degC], T_aus isentrop [degC])

kette(n, p_ein, p_aus, T_ein)   n Stufen mit gleichem Druckverhaeltnis, Zwischenkuehlung auf T_ZK.

titel(ax, txt)

kasten(ax, x, y, w_, h_, fc, ec, lw)

Was herauskommt

•  2 Stufen: 57,22 kJ/kg, höchste Austrittstemperatur 84 °C

•  3. Verdichterstufe 11,2 kJ/kg gegen Pumpe 4,4 kJ/kg — Faktor 2,6

Erzeugte Dateien: abb_rechenweg_verdichter.png

Annahmen, die das Ergebnis tragen

•  r_max = 2,2 ist eine Auslegungskonvention, keine physikalische Grenze

•  Zwischenkühlung 40 °C, Verflüssigung 25 °C

⚠  Die frühere Begründung „einstufig über 180 °C" ist falsch. 30 → 80 bar einstufig ergibt 102 °C. Die 183 °C gelten für 30 → 210 bar.

Ausführen:  python rechenweg_verdichter.py

verdichterwahl_beleg.py

Zweck

Folienabbildung: Betriebspunkt des Verdichters, Bauartvergleich und Kandidaten.

Methode und tragende Gleichungen

Betriebspunkt aus Massenstrom und Dichte am Stufeneintritt; Bauartvergleich aus Q-047, Figure 5.

Eingaben und Randbedingungen

| Größe | Wert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| F | CO2 |  |
| BAR | 100000.0 |  |
| P_UM | 80.0 |  |
| ETA_S | 0.8 |  |
| Z_GRENZE | 0.65 |  |
| y | 9.15 |  |
| y | 7.95 |  |

Funktionen

de(x, n)

rho(p, T)

Z(p, T)

h(p, T)

stufe(p1, Ta, p2)

titel(ax, txt)

Was herauskommt

•  Eintrittsvolumenstrom Stufe 1: 1444–2888 m³/h — 13-mal so groß wie bei der Pumpe

•  Z = 0,805, also klar im Turbogebiet

•  Wellenleistung 1,57–3,14 MW, Kühllast 7,0–14,1 MW

Erzeugte Dateien: abb_verdichterwahl_beleg.png

Annahmen, die das Ergebnis tragen

•  Der Herstellervergleich gilt für 1 Mt/a von 2 auf 150 bar — relative Aussagen übertragbar, absolute nicht

Ausführen:  python verdichterwahl_beleg.py