Dokumentation PV-Messdaten Dashboard

README / Übergabedokumentation für Dashboard_PV_Projekt_refactored.py

Kurzbeschreibung: Das Streamlit-Dashboard liest fortlaufend aktualisierte PV-Cont-Messdateien aus einem synchronisierten Sciebo-Ordner ein, ordnet die beiden Messkanäle den realen Modulen zu und zeigt aktuelle elektrische Messwerte sowie Zeitreihen-Diagramme an.

# 1. Zweck des Dashboards

Das Dashboard dient zur schnellen Auswertung von PV-Messdaten, die in Cont-Textdateien gespeichert werden. Es ist als Bedien- und Kontrolloberfläche gedacht, nicht als vollständiges Datenbank- oder Laborinformationssystem.

Die wichtigsten Aufgaben sind:

Auswahl von Modultyp, Messlauf und einem konkreten Cont-Messordner.

Einlesen der jeweils aktuellen Cont-Textdatei aus diesem Ordner.

Zuordnung der Messkanäle Volt1/Curr1/Power1 und Volt2/Curr2/Power2 zu den realen Modulen.

Anzeige aktueller KPI-Werte für Leistung, Spannung und Strom je ausgewähltem Modul.

Darstellung elektrischer Zeitreihen als interaktive Plotly-Diagramme.

Optionaler Blick auf Sensorwerte wie Temperatur und Light Intensity.

Export der Rohdaten als CSV-Datei.

# 2. Schnellstart

Das Dashboard wird lokal über Streamlit gestartet. Vorher sollte der Sciebo-Ordner synchronisiert sein und der Pfad im Code bzw. in der Sidebar stimmen.

# 1) Abhängigkeiten installieren

pip install -r requirements.txt

# 2) Dashboard starten

streamlit run Dashboard_PV_Projekt_refactored.py

Falls der Dateiname anders gewählt wird, muss im Startbefehl entsprechend der tatsächliche Python-Dateiname verwendet werden.

# 3. Python-Umgebung und Requirements

| Paket | Nutzung im Dashboard |
| --- | --- |
| streamlit | Weboberfläche, Sidebar, Container, KPIs, Tabellen und Buttons |
| pandas | Einlesen, Bereinigen, Filtern und Umformen der Messdaten |
| plotly | Interaktive Linien-Diagramme für elektrische Messgrößen und Sensorwerte |
| streamlit-autorefresh | Automatisches Neueinlesen der ausgewählten Cont-Datei ohne harten Browser-Refresh |

Die Pakete pathlib und re gehören zur Python-Standardbibliothek und müssen nicht in requirements.txt aufgenommen werden.

# 4. Erwartete Ordner- und Dateistruktur

Das Dashboard erwartet eine verschachtelte Sciebo-Struktur. Die genaue Benennung kann variieren, aber die Logik geht von dieser Struktur aus:

Referenzdatensatz/

├── Modultyp_A/

│   ├── 2026-05-22/

│   │   ├── Cont--...--Modul-1_6--2026-05-22--13-25-36/

│   │   │   ├── Cont--...--Modul-1_6--2026-05-22--13-25-36.txt

│   │   │   ├── Scan--...txt

│   │   │   └── Scan--...txt

│   │   └── Cont--...--Modul-3_4--2026-05-22--19-03-05/

│   └── 2026-05-18/

└── Modultyp_B/

Wichtig: Das Dashboard liest bewusst nur Cont-Dateien ein. Scan-Dateien werden ignoriert, da sie für die Live- bzw. Verlaufsauswertung nicht benötigt werden.

# 5. Zuordnung der Messkanäle zu Modulen

Die Cont-Datei enthält zwei elektrische Kanäle. Die Modulkennung im Header entscheidet, welches reale Modul zu welchem Kanal gehört.

| Modulkennung | Kanal 1 | Kanal 2 |
| --- | --- | --- |
| Modul-1_6 | Modul 1 - Süd | Modul 6 - Ost/West |
| Modul-2_5 | Modul 2 - Süd | Modul 5 - Ost/West |
| Modul-3_4 | Modul 3 - Süd | Modul 4 - Ost/West |

Im Code ist diese feste Zuordnung über MODULE_ORIENTATION hinterlegt. Falls sich die reale Anlagenzuordnung ändert, muss diese Konstante angepasst werden.

MODULE_ORIENTATION = {

"1": "Süd",

"2": "Süd",

"3": "Süd",

"4": "Ost/West",

"5": "Ost/West",

"6": "Ost/West",

}

# 6. Wichtige Annahmen des Codes

| Annahme | Bedeutung / Konsequenz |
| --- | --- |
| Cont-Dateien beginnen mit Cont | Nur Dateien, deren Name mit Cont beginnt, werden als relevante Messdateien betrachtet. |
| Messwerttabelle beginnt mit Time | Die Funktion find_table_header_line sucht die Tabellenkopfzeile über line.startswith("Time"). |
| Time enthält Datum und Uhrzeit | Es gibt keine separate Date-Spalte in der TXT-Tabelle. datetime wird aus Time erzeugt. |
| Kanal 1 und Kanal 2 stehen nebeneinander | Rohdaten sind breit; für Diagramme werden sie intern in eine modulweise lange Tabelle umgebaut. |
| Temperatur und Einstrahlung sind nicht modulgetrennt | Diese Sensorwerte werden je Cont-Datei bzw. Modulpaar angezeigt, nicht je Einzelmodul. |
| Dateien sind cp1252-kodiert | Das Encoding ist gesetzt, damit z. B. das Gradzeichen in Temperature [°C] gelesen werden kann. |

# 7. Aufbau des Codes

Die refactorisierte Version ist in thematische Blöcke gegliedert. Der Hauptablauf steht unten im Skript, die Detailfunktionen darüber.

| Abschnitt | Inhalt |
| --- | --- |
| 1) Konfiguration und Konstanten | Pfade, Modulzuordnung, Encoding, Exportspalten und Zeitbereichsoptionen. |
| 2) Kleine Hilfsfunktionen | Datums-/Zeitstempel aus Ordnernamen, Modulkennung und lokale Änderungszeit. |
| 3) Dateisuche und Metadaten | Cont-Ordner finden, neueste Cont-Datei finden, Header-Metadaten lesen. |
| 4) Daten einlesen und aufbereiten | Rohdaten lesen, Zahlen bereinigen, Rohdaten in modulweise Tabelle umformen. |
| 5) Sidebar und Filter | Modultyp, Messlauf, Cont-Ordner, Module und Zeitbereich auswählen. |
| 6) Anzeige-Funktionen | KPI-Container, elektrische Diagramme, Sensorwerte, Rohdaten und CSV-Export. |
| 7) Hauptprogramm | Klare Reihenfolge: Auswahl -> Datei laden -> Daten filtern -> Dashboard anzeigen. |

# 8. Zentrale Funktionen

| Funktion | Aufgabe |
| --- | --- |
| get_latest_cont_txt_file() | Sucht im ausgewählten Cont-Ordner die aktuellste Cont-Textdatei. |
| read_file_metadata() | Liest Header-Informationen wie Modultyp, Load1/Load2, Startzeit und Modulkennung. |
| read_cont_file_raw() | Liest die Cont-Datei als breite Rohdatentabelle ein und ergänzt interne Hilfsspalten. |
| raw_to_module_long() | Wandelt Kanal 1 und Kanal 2 in zwei modulweise Zeilen um. Nötig für Modulauswahl, KPIs und Plotly. |
| read_multiple_cont_files() | Liest eine oder mehrere Cont-Dateien ein und gibt Rohdaten sowie modulweise Daten zurück. |
| select_modules() | Erzeugt die Sidebar-Modulauswahl aus den verfügbaren Modulnummern. |
| filter_by_time_range() | Erzeugt die Zeitbereichsauswahl und filtert die modulweisen Daten. |
| render_overview_container() | Zeigt Auswahl, Änderungszeitpunkt, Messzeitraum und aktuelle KPI-Werte. |
| render_electrical_charts() | Zeigt Leistung, Spannung und Strom je ausgewähltem Modul. |
| render_sensor_values() | Zeigt optionale Sensorwerte je Cont-Datei/Modulpaar. |
| render_raw_data_export() | Zeigt Modulzuordnung, Rohdatenvorschau und CSV-Download. |

# 9. Warum es Rohdaten und modulweise Daten gibt

Die Cont-Datei ist für Menschen bzw. Excel gut lesbar, aber für modulweise Diagramme ungünstig aufgebaut. Deshalb arbeitet das Dashboard intern mit zwei Tabellen:

| Tabelle | Struktur | Wofür genutzt? |
| --- | --- | --- |
| df_raw | Breit: eine Zeile pro Zeitpunkt, Kanal 1 und 2 nebeneinander | Rohdatenvorschau, CSV-Export, Sensorwerte |
| df_long / df | Lang: eine Zeile pro Zeitpunkt und Modul/Kanal | Modulauswahl, KPI-Kacheln, Leistung/Spannung/Strom-Diagramme |

Auch wenn die modulweise Tabelle nicht mehr sichtbar im Dashboard angezeigt wird, bleibt sie intern notwendig.

# 10. Automatische Aktualisierung

Die automatische Aktualisierung verwendet streamlit-autorefresh. Sie wird erst aktiv, nachdem ein konkreter Cont-Messordner ausgewählt wurde. Dadurch wird die App intern neu ausgeführt, ohne dass der Browser hart neu lädt.

Wichtig: Der alte Ansatz über HTML meta refresh sollte nicht verwendet werden, weil dadurch die gesamte Browserseite neu geladen wird und Auswahlen verloren gehen können.

if auto_refresh:

st_autorefresh(

interval=refresh_seconds * 1000,

key="cont_file_autorefresh",

)

# 11. Häufige Anpassungen

| Anpassung | Wo im Code? |
| --- | --- |
| Pfad zum Sciebo-Ordner ändern | MESS_ROOT oder direkt über die Sidebar. |
| Neue Modulzuordnung / Ausrichtung | MODULE_ORIENTATION anpassen. |
| Andere relevante Rohdaten-Spalten im CSV | RAW_EXPORT_COLUMNS anpassen. |
| Interne Spalten aus Export ausblenden | RAW_HELPER_COLUMNS_TO_HIDE anpassen. |
| Zeitbereichsoptionen ändern | TIME_RANGE_OFFSETS bzw. filter_by_time_range(). |
| Andere Diagrammtitel oder Achsenbeschriftungen | render_electrical_charts() oder create_electrical_line_chart(). |
| Sensorwerte anders behandeln | render_sensor_values(). |

# 12. Troubleshooting

| Problem | Wahrscheinliche Ursache | Lösung |
| --- | --- | --- |
| Keine Cont-Dateien gefunden | Ordnerstruktur stimmt nicht oder Cont-Datei beginnt nicht mit Cont. | Ordnernamen prüfen oder get_latest_cont_txt_file()/find_cont_files() anpassen. |
| UnicodeDecodeError / Gradzeichen defekt | Datei ist nicht UTF-8 kodiert. | FILE_ENCODING = "cp1252" beibehalten oder anderes Encoding testen. |
| Zuletzt geändert wirkt 2 Stunden verschoben | Unix-Zeitstempel wurde ohne lokale Zeitzone angezeigt. | local_file_mtime() bzw. utc=True + tz_convert("Europe/Berlin") verwenden. |
| Auswahl geht bei Auto-Refresh verloren | Harter Browser-Refresh oder instabile Selectbox-Labels. | streamlit-autorefresh nutzen und Änderungszeit nicht in Selectbox-Label schreiben. |
| Temperaturdiagramm zeigt komische 0 °C-Linie | Leere Track-Felder wurden zu 0 gefüllt. | Für Temperaturplot 0-Werte ausblenden oder echte NaN-Werte nutzen. |
| Diagramm zeigt keine Modultrennung | Rohdaten statt modulweise Tabelle verwendet. | Elektrische Diagramme müssen df_long/df_filtered nutzen. |

# 13. Übergabe-Checkliste

requirements.txt liegt im Projektordner.

Dashboard_PV_Projekt_refactored.py liegt im Projektordner.

MESS_ROOT zeigt auf den lokal synchronisierten Sciebo-Referenzdatensatz oder wird in der Sidebar geändert.

streamlit-autorefresh ist installiert.

Ein Testlauf mit einem bekannten Cont-Messordner wurde durchgeführt.

Rohdaten-CSV wurde einmal heruntergeladen und stichprobenartig mit der Cont-Datei verglichen.

Zeitstempel „Zuletzt geändert“ und letzter Messzeitpunkt wirken plausibel.

# 14. Kurze Bedienanleitung für Nutzer:innen

Dashboard starten.

Falls nötig den Pfad zum Referenzdatensatz anpassen.

Modultyp auswählen.

Messlauf auswählen.

Einen Cont-Messordner auswählen.

Ein oder beide Module auswählen.

Zeitbereich auswählen.

KPI-Werte und elektrische Diagramme prüfen.

Optional Sensorwerte anzeigen.

Bei Bedarf Rohdaten als CSV herunterladen.

# 15. Hinweise zur Weiterentwicklung

Für spätere Versionen könnten folgende Erweiterungen sinnvoll sein:

Automatische Plausibilitätsprüfung, ob die Cont-Datei seit längerer Zeit nicht mehr aktualisiert wurde.

Warnhinweis bei ungewöhnlichen Messwerten, z. B. negative Leistung oder unrealistische Spannung.

Zusätzlicher Vergleich mehrerer Messläufe, allerdings nur mit bewusst synchronisierten Zeitachsen.

Optionale Speicherung einer gefilterten CSV mit nur den aktuell ausgewählten Modulen.

Auslagerung der Datenlogik in ein separates Python-Modul, falls das Projekt wächst.